# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审稿）

项目名称：            沙乐光伏发电项目（重大变动）

建设单位（盖章）：   华能澜沧江（南涧）新能源有限公司

编制日期：                  2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 现场照片

| 2025.12 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人工作照片 |  |
| 2025.12 | 2025.12 |
| 大歇场 | 蚂蟥箐 |
| 2025.12 | 2025.12 |
| 包茂村 | 旧村 |
| 2025.12 | 2025.12 |
| 无量山自然保护区 |  |
| 2025.12 | 2025.12 |
| 项目周边生态保护红线（暖温性针叶林） |  |
| 2025.12 S03-S10 S04 | 2025.12 S06 |
| 2025.12 S09 S05 S07 S08 | 2025.12 S10 |
| 2025.12 S12 | 2025.12 S13 |
| S14 2025.12 S15 | 2025.12 S16 |
| 2025.12 S17 | S18 2025.12 |
| 板区范围 |  |

- 附图

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目区水系图

附图 3：项目总平面布置图g

附图 4：项目依托升压站平面布置图

附图 5：光伏支架及基础体型图

附图 6：箱变基础体型图

附图 7：项目生态保护措施设计图

附图 8：项目周边关系图

附图 9：光伏场区噪声监测点位图

附图 10：项目与大理州生态环境管控单元位置关系图

附图 11：项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图 12：项目与云南省生态功能区划位置关系图

附图 13：项目与云南省生物多样性保护区位置关系图

附图 14：项目与“三区三线”叠加分析图

附图 15：项目与云南省候鸟迁徙通道的位置关系示意图

附图 16：项目与自然保护地（云南无量山国家级自然保护区和云南灵宝山国家级森林公园）的位置关系示意图

附图 17：评价区土地利用现状图

附图 18：评价区植被类型图

附图 19：环境空气现状监测采样点位图

- 附件

附件 1：项目委托书

附件 2：投资项目备案证

附件 3：南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见

附件 4：南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见

附件 5：大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见

附件 6：南涧彝族自治县水务局关于对沙乐光伏发电项目二次选址意见的复函

附件 7：云南无量山国家级自然保护区南涧管护局关于沙乐光伏发电项目二次选址意见的复函

附件 8：声环境现状质量检测报告

附件 9：内部审核单

附件 10：工作进度管理表

附件 11：项目合同

附件 12：《大理白族自治州生态环境局关于沙乐光伏发电项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2025〕58号）

附件 13：《大理白族自治州生态环境局关于德安光伏发电项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2025〕55号）

附件 14：环境空气环境现状质量检测报告

- 目录

一 、建设项目基本情况	1

二 、建设内容	39

三 、生态环境现状、保护目标及评价标准	88

四 、生态环境影响分析	120

五 、主要生态环境保护措施	165

六 、生态环境保护措施监督检查清单	182

七、结论	188

- 前言

为贯彻落实省委、省政府有关工作部署，全面实施“3815”战略发展目标，持续提高我省能源安全保障水平，支撑经济社会发展，云南省发展和改革委员会、云南省能源局下发了《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》，要求组织实施新能源项目，本项目为实施方案内的工程。本项目的开发建设能有效的促进地方经济，带动光伏产业链的发展，落实国家实施碳达峰、碳中和的目标，具有良好的社会效益和经济效益，对于改善当地电网电源结构，推动云南省太阳能发电事业发展，开发可再生能源有着积极的意义。在此背景下，华能澜沧江（南涧）新能源有限公司（以下简称“建设单位”）拟在云南省大理州南涧县投资建设沙乐光伏发电项目，并已取得南涧县发展和改革局关于项目投资备案证。

建设单位委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司开展沙乐光伏发电项目环境影响评价报告编制以及审批工作，于2025年11月21日完成环评审批，并取得《大理白族自治州生态环境局关于沙乐光伏发电项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2025〕58号），原环评及批复内容为：项目位于南涧县公郎镇大平掌村、六保村、旧村、蚂蝗箐附近，额定装机容量为60MW（交流侧）。工程主要建设内容包括：（1）光伏方阵22个，配置逆变器188台和35kV升压箱变22台；（3）建设2回35kV集电线路接入同期建设的德安220kV升压站，场内集电线路总长为17.50km，采用电缆直埋与架空相结合方式敷设，架空路径约12.50km（单回路架设3.30km、双回路架设9.20km，塔基占地0.22hm2），电缆直埋路径约5.00km；（3）改扩建进场道路9.85km，场内改扩建道路4.95km，新建场内道路1.65km。工程总占地面积83.69hm2，其中永久占地面积0.28hm2，临时占地面积83.41hm2。工程总投资23948.55万元，其中环保投资180.10万元。

《报告表》获批后，项目未开工建设。2025年12月，因项目部分用地涉及矿压，为了不影响矿产资源开发利用，需对项目占地范围进行调整。建设单位重新选址，调整后项目建设规模为：规划交流侧装机容量60MW，直流侧装机容量74.1524MWp，规划22个子方阵，采用峰值功率为710Wp的光伏组件104440块，188台320kW组串式逆变器，22台箱式变压器，建设长度22.03km的场内集电线路，配套建设相应的辅助工程、公用工程、环保工程等。本项目2回35kV线路接入德安220kV升压站，本次评价不包含220kV德安升压站，220kV德安升压站在德安光伏发电项目中建设，已取得《大理白族自治州生态环境局关于德安光伏发电项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2025〕55号），目前正在施工建设，还未投运。

本项目太阳能方阵、逆变器、箱变规模不发生变动。集电线路增加4.53km；原环评批复的占地面积为83.69hm2，工程变更后占地面积为117.06hm2，在原环评批复的范围内52.41hm2，范围外64.65hm2，新增面积占原占地面积77.24%。现S03、S04、S07、S08、S09、S10、S19、S20、S21、S22方阵用地范围为原批复范围，其余方阵均为新增用地；由于用地调整，项目新选址声环境评价范围内的敏感目标有11个，新增的声环境敏感目标数量为1个，未超过原数量（10个）的30%；环境空气环境评价范围内的敏感目标有19个，新增的环境空气环境敏感目标数量为6个，超过原数量（13个）的30%；水环境评价范围内的敏感目标有4个，新增的声环境敏感目标数量为2个，超过原数量（2个）的30%。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”，本项目属于重大变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条及《建设项目环境保护管理条例》第十二条规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或环境保护措施发生重大变动时，需重新报批环境影响评价文件。2025年12月建设单位重新委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司承担了本项目的环境影响评价重新报批工作。

根据国家有关规定，建设单位就项目用地红线范围选址环境可行性分别向大理州生态环境局南涧分局、南涧县自然资源局、南涧县林业和草原局、南涧县水务局以及云南无量山国家级自然保护区南涧管护局进行了叠图调整。根据项目各选址意见的复函，用地范围未压占生态保护红线、永久基本农田和各类生态敏感区。本项目不单独配套建设升压站、储能系统及开关站，项目运营管理人员住宿、饮食、办公等均纳入德安升压站管理范畴，德安升压站不在本次项目评价范围。本项目通过2回35kV架空集电线路汇集到德安220kV升压站，场外35kV集电线路单独立项，不在本次评价范围内。根据建设单位委托内容，本次评价内容主要包括：光伏方阵、场内集电线路、箱逆变器以及配套建设相应的辅助工程、公用工程、环保工程等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）中“四十一 电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”类别中的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，需编制报告表。因此，在接受委托后，我单位立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在对本项目的现状及可能造成的环境影响进行分析后，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》、有关环境影响评价技术导则及技术审查的要求，完成本项目重大变动环境影响报告表的编制，供建设单位上报审查。

、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沙乐光伏发电项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-532926-04-01-458229 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省大理州南涧县公郎镇旧村、蚂蝗箐、大平掌、包茂村、大歇场、下朵么、安召附近山坡地带 |  |  |
| 地理坐标 | 光伏场址范围：东经100°25′9.764″~100°30′10.721″,北纬24°46′26.624″~24°44′37.242″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 电力、热力生产和供应业-4416太阳能发电（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总用地面积117.06hm2，其中永久占地面积0.28hm2，临时用地116.78hm2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南涧彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 23948.55 | 环保投资（万元） | 180.1 |
| 环保投资占比（%） | 0.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / |  |  |
| 专项评价设置情况 | 1、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》项目专题评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，项目专题评价设置情况如下表。 表 1-1 专项评价设置原则表 序号; 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目专项评价判定; 设置情况. 1; 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 引水工程：全部； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为光伏建设项目，不属于地表水专项的项目类别; 不设置. 2; 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水洗、水电、交通等：含穿越可容岩地层隧道的项目; 本项目为光伏建设项目，不属于地下水专项的项目类别; 不设置. 3; 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目影响范围不涉及环境敏感区（自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区，不涉及已批复的国家公园），不设置生态评价专章; 不设置. 4; 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为光伏建设项目，不属于大气专项的项目类别; 不设置. 5; 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目为光伏建设项目，不属于噪声专项的项目类别; 不设置. 6; 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目为光伏建设项目，不属于环境风险专项的项目类别; 不设置. 综上，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表 1-1 专项评价设置原则表”，本项目不属于需开展地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险专项评价的项目类别，无需设置评价专章。 2、电磁环境影响专题评价 本项目依托德安光伏发电项目220kV升压站，不涉及新建主变及送出线路建设，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B要求，无需设置电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 一、《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》 审批机关：云南省发展和改革委员会、云南省能源局 审批文件名称：《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》 文号：云能源新能〔2025〕51号 二、《大理州能源发展“十四五”规划》 审批机关：大理白族自治州能源局 审批文件名称：《大理白族自治州能源局关于印发<大理州能源发展“十四五”规划>的通知》 发布日期：2021年12月31日 三、《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》 编制单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 编制时间：2022年8月 四、《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：南涧县自然资源局 审批文件名称：《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》 发布日期：2025年2月19日 五、《南涧县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》 审批机关：南涧彝族自治县人民政府 审批文件名：南涧彝族自治县人民政府办公室关于印发《南涧县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》的通知 发布日期：2022年03月29日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》环境影响评价情况 《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》对25个光伏电站规划区进行了环境影响初步评价，并提出了环境保护措施。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》（云能源新能〔2025〕51号）符合性分析 1、《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》相关内容 为深入贯彻落实习近平总书记关于大力推动我国新能源高质量发展的重要讲话精神及党的二十届三中全会精神关于完善推动新能源等战略性产业发展政策，扎实推进省委“3815”战略发展目标实施，持续打造绿色能源强省要求，实现“十四五”圆满收官、“十五五”开门红，根据《云南省人民政府印发关于加快光伏发电发展若干政策措施的通知》（云政发(2022〕16号）等相关要求，特制定本方案。 一、工作目标 纳入云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案实施的项目共175个，装机1448.905万千瓦，其中光伏项目143个，装机1203.4万千瓦；风电项目32个，装机245.505万千瓦。 本项目为“云南省2025年第一批新能源项目建设清单”中“十、大理州”中114号“沙乐光伏发电项目”。 2、符合性分析 根据《云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案》，本项目为沙乐光伏发电项目，属于“云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案”中所列项目；本项目设计装机容量60MW，与建设清单中建设容量要求的6万千瓦（60MW）是一致的。项目建设投运后，将有助于减少区域对石化资源的依赖，推进绿色低碳发展，推动大理成为云南重要的绿色清洁能源生产基地，助力实现“双碳”目标；同时，根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》：“项目选址范围：未占用南涧县永久基本农田核实处置成果，未占用南涧县生态保护红线，未占用城镇开发边界线，未占用南涧县2024年国土变更调查现状耕地，未占用南涧县耕地后备资源，未占用南涧县耕地后备资源补充空间。”，本项目用地类型为园地和交通用地，不涉及占用生态保护红线、永久基本农田和耕地，符合光伏建设项目用地规范要求。综上所述，项目的建设与《云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案》相符。 二、与《大理州能源发展“十四五”规划》（大能源办〔2021〕89号）符合性分析 …第六章 规划的环境影响分析 一、环境协调性分析 大理州“十四五”规划新增电源均为光伏发电、风电、生物质发电等清洁可再生新能源，清洁能源消费增量对减少煤炭消耗，降低二氧化碳、二氧化硫排放量将发挥积极作用。 …二、规划项目的环境影响评价要求 大理州环境敏感区分布较广、数量较多。规划新建的所有能源建设项目，必须全面落实生态优先的理念，在前期论证、规划、设计、施工等项目实施的所有环节，要开展深入细致的调查分析，坚决避让各类环境敏感区（各级自然保护区、风景名胜区、历史文化保护区、公益林区、涵养水源林地区等），符合国土空间规划，特别是保护好基本农田。 本项目为光伏发电项目，属于规划倡导的产业方案，项目所产电能可以在大理州境内进行消纳。项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、历史文化保护区、涵养水源林地区及基本农田等敏感区。因此，本项目的建设符合《大理州能源发展“十四五”规划》。 三、与《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》的符合性分析 1、《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》相关内容 1 概述 1.1 规划背景 云南省可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能和地热能，《云南省可再生能源发展“十四五”规划》系统评估了各类可再生能源资源的开发条件，总结了“十三五”可再生能源发展成绩，分析发展中存在的问题、困难，研判国内外可再生能源发展形势，按照“十四五”经济社会发展边界条件、能源高效低碳发展新要求，预测“十四五”可再生能源需求，按照“四个革命，一个合作”的能源安全战略，在云南省打造世界一流“绿色能源牌”、建设全国绿色能源示范省和全省经济社会发展的总体要求下，衔接云南省十四五能源发展规划，提出云南省“十四五”可再生能源发展的指导思想、发展目标、主要任务。结合经济社会发展、环境保护及国土空间规划等边界条件，立足可再生能源资源安全高效利用，提出科学的、可充分保障的能源需求，提高供给质量效益的方案，制定“十四五”保障可再生能源发展的措施，以便科学指导可再生能源产业又好又快协调发展，支撑保障实现云南省成为全国绿色能源示范省的目标。 …3.20沙乐光伏电站 3.20.1场址概述 沙乐场址位于南涧县公郎镇附近南向坡地上，场址地理坐标介于东经100°24′56"~100°30′49"，北纬24°44′10"~24°47′16"之间，坡度在5°~30°之间，海拔高程在1774m~2023m之间；场址到南涧县直线距离约31km。可利用面积约2418亩，规划装机容量为65MW。 沙乐光伏场址地势较为平缓，坡度在5°~30°之间，有利于光伏阵列的布置。场址不涉及稳定耕地、公益林、生态红线等敏感因素，现地大部分为旱地、灌木林地、核桃树及其他林地，旱地主要种植玉米和烟叶，核桃树及其他林地范围地块的可用性需根据项目推进中林勘现地调查结果及征地经济可行性综合确定。 3.20.2 建设条件 3.20.2.4 场址敏感性因素分析 （1）林业情况 在初步室内选址过程中，已对县域内的国家级公益林和省级公益林，三调地类中的乔木林，竹林进行避让。 （2）生态红线、稳定耕地情况 在初步室内选址过程中，已对县域内的生态红线和稳定耕地进行避让。沙乐光伏电站场址不涉及生态红线、稳定耕地等重要敏感因素。 （3）自然保护地 据调查，该场址不涉及南涧县自然保护地。 （4）矿产资源分布情况 据调查，沙乐场址曾涉及铜矿探矿权，但该探矿权已到期，初步判断沙乐场址内无具开采价值的矿产。 综上，沙乐场址不存在较大的太阳能光伏电站建设的制约性因素。 2、符合性分析 根据《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》沙乐光伏发电项目位于南涧县公郎镇附近坡地上，规划额定容量65MW。根据《云南省发展和改革委员会 云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》（云能源新能〔2025〕51号）规划容量，本次项目额定容量60MW，项目建设场址一致。 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》：“项目选址范围：未占用南涧县永久基本农田核实处置成果，未占用南涧县生态保护红线，未占用城镇开发边界线，未占用南涧县2024年国土变更调查现状耕地，未占用南涧县耕地后备资源，未占用南涧县耕地后备资源补充空间。”，本项目用地类型为园地和交通用地，不涉及占用生态保护红线、永久基本农田和耕地，符合光伏建设项目用地规范要求。综上所述，项目的建设与《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》相符。 四、与《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》中环评规划的符合性分析 《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》提出了环评规划，包括生态环境保护措施、大气环境保护措施、水环境保护措施、生活垃圾措施等内容。 （1）生态环境保护措施：规划环评提出“施工表土剥离后统一堆存，用于施工迹地恢复；临时占地区域在施工结束后采用乡土树种有组织有计划地进行植被恢复”，本项目主要占地为园地和交通运输用地，施工期将设置表土堆存场，表土有序堆放；施工结束后将对临时用地进行植被恢复，本项目树草种选择茶树、云南松、清香木、云南松、车桑子、黑麦草、百喜草等。 （2）大气环境保护措施：规划环评提出“加强施工迹地的临时挡护和覆盖；除雨天外对施工现场和交通道路进行洒水”，本项目施工期为6个月，在非雨天对施工现场每天进行两次洒水降尘。 （3）水环境保护措施：规划环评提出“施工期混凝土拌合系统冲洗废水采取加酸沉淀后回收利用；施工生活污水采用临时收集池贮存后用于林灌用水；升压站生活污水排放量小，经化粪池处理后可用于厂区绿化用水；变压器事故排油通过设置事故油池进行收集处理”。本项目施工生活污水采用经临时沉砂池沉淀处理后，回用于施工营地抑尘，不外排；运营期光伏板清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，因此，清洗废水通过太阳能电池板落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化；设置22个3m3的箱变事故油池收集变压器事故排油，废变压器油统一收集后暂存于德安光伏发电项目升压站的危废贮存库，并交由有资质的单位处理。 （4）生活垃圾措施：规划环评提出“施工期和运行期设置垃圾收集箱收集生活垃圾，经分选后进入当地垃圾处理系统进行统一处置”，本项目施工期生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门统一处理。 综上所述，本工程的建设与《云南省大理州南涧县太阳能光伏电站选址规划报告》中的环评规划是相符的。 - 五、与《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 根据南涧县自然资源局于2025年2月19日发布的《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》：“第一百七十五条：6、发挥优势，建设开发新能源：充分利用南涧丰富的风、光、热水等资源，……，全面提速新能源开发。加快新一轮集中式光伏、村级光伏、风电、地热能发电梯级利用综合示范项目等新能源项目和配套送出工程建设，努力打造“光伏之城”，创建新能源示范基地、绿色能源示范县。”、“第一百七十六条 近期重点建设内容：南涧县规划期内，共规划项目1221个。其中，能源类项目118个，主要包括南涧宝华风电场项目、南涧乐秋风电场项目、南涧无量山风电场项目、南涧拥翠风电场项目、大理州南涧乐秋抽水蓄能电站、南涧县无量药谷300MW复合型光优发电项目、旧马街加油站、35千优乐秋输变电工程、35千伏沙乐输变电工程及3个村光优电站建设项目。” 本项目属于光伏发电项目，且属于“第一百七十六条 近期重点建设内容中能源类所列项目”，项目建设与《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符。 本项目与《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析见下表： 表 1-2 项目与《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》（节选）的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 01 生态文明示范明确定位目标优化发展战略; 1.2 目标愿景; 到2025年：国土空间开发与保护的协调性大幅提升，全面落实“三区三线”管控要求。; 根据云南省自然资源厅发布的“三区三线”划定成果及《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》（见附件 3），本项目光伏方阵布局严格遵循"三区三线"管控要求，不占永久基本农田、生态保护红线，位于城镇开发边界以外。根据项目与“三区三线”的位置关系，本次用地红线（S21、S22光伏方阵）与生态保护红线的最近距离约5m。所有方阵选址均位于哀牢山-无量山山地生物多样性维护与水土保持生态保护红线外，未发生任何形式的占用行为，满足大理州“生态分区管控”制度中关于人类工程设施与生态敏感区空间隔离的要求，确保了项目建设与生态保护红线管控目标的协调性。同时，本项目已取得当地生态环境、人民政府、自然资源局、林业与草原局等职能部门的原则同意意见。; 符合. 1.3 国土空间开发保护战略; 底线安全 建立自然保护地体系，加强生物多样性保护，加强生态保护修复和河流生态治理，拓展生态廊道和绿色发展空间。; 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》和《云南无量山国家级自然保护区南涧管护局关于沙乐光伏发电项目二次选址意见的复函》，项目用地不涉及自然保护地。 本项目为光伏发电项目，光伏支架由28块光伏组件按2（行）×14（列）的布置方式组成一个支架单元，光伏组件最低端离地距离2.5m，满足云南省复合型光伏项目用地要求。该支架形式主要通过架高立柱的方式来保证支架下部作业空间，可种植常规露天农业作物，适用地形广，不影响植被生长且不改变土地利用性质，符合绿色发展要求。; 符合. 02 区域协同发展 构建开放协同区域发展格局; 2.2 生态环境共治共保、产业协作共兴; 加强黑惠江、澜沧江及其水系生态保护，建设生态廊道；加强黑惠江、澜沧江生态治理，打造区域重要生态节点。; 本工程为光伏发电项目，本项目施工期和运行期实施后，生产生活废污水均处理后回用，无外排污水，对黑惠江、澜沧江影响较小。; 符合. 2.4 统筹划定落实“三区三线”; 坚持最严格的耕地保护制度，坚守基本生态控制线，统筹划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。; 根据云南省自然资源厅发布的“三区三线”划定成果及《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》（见附件 3），本项目光伏方阵布局严格遵循"三区三线"管控要求，不占用永久基本农田、生态保护红线，位于城镇开发边界以外。; 符合. 03 强化底线约束 维育山清水秀边境生态屏障; 3.1 锚固“一屏、三廊、多节点”的生态安全格局; 一屏 生态屏障 构建“哀牢山—无量山生态屏障”。依托县域内主要的山脉形成生态保护屏障。; 项目用地不涉及云南无量山国家级自然保护区、云南南涧凤凰山候鸟迁徙地方级自然保护区、云南灵宝山国家级森林公园、云南南涧大龙潭地方级森林公园、云南南涧土林地方级地质公园、母子垦水库等保护区，不会破坏保护区的生态系统服务功能和动植物种群数量。; 符合. 三廊 生态廊道 加强生态廊道区域用地管控与生态修复，提升各类生态要素连通性，形成结构完整、功能健康的生态网络。; 符合. 多节点 生态节点 即云南无量山国家级自然保护区、云南南涧凤凰山候鸟迁徙地方级自然保护区、云南灵宝山国家级森林公园、云南南涧大龙潭地方级森林公园、云南南涧土林地方级地质公园、母子垦水库等重要生态节点结合县域自然特征形成片区之间的生态廊道。; 符合. 3.2 整合优化“2+4”自然保护地体系; 践行生态文明理念，围绕总体生态安全格局，按照自然生态系统完整、物种栖息地连通、保护管理统一的原则，对自然保护区等各类自然保护地进行整合优化，南涧县自然保护地涉及2个自然保护区和4个自然公园，分别为云南无量山国家级自然保护区，南涧凤凰山候鸟迁徙省级自然保护区，云南灵宝山国家森林公园，云南南涧大龙潭地方级森林公园，南涧小湾地方级森林公园，云南南涧土林地方级地质公园，总规模为17609.79公顷。; 符合. 3.3 保护和提升重点生态系统功能; 加强南涧县澜沧江流域、灰河流域湿地、无量山国家级自然保护区等重点生态系统功能，关系全域生态安全，需要在空间开发中严格限制进行大规模开发，强化重点地区环境保护和管理。; 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》，项目建设不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。; 符合. 综上，项目与《南涧彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求相符。 五、与《南涧县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》符合性分析 2022年3月11日南涧彝族自治县人民政府办公室关于印发《南涧县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》的通知，规划能源建设目标为到2025年，全县大力推进以风能、太阳能为主的新能源开发利用，装机容量达到1000MW以上，总投资55亿元以上。为促进南涧县太阳能资源的合理有序利用开发，“十四五”期间按照总体规划、分期实施的原则，分批、分期实施开发。规划光伏项目23个，规划装机容量总计875MW。 本项目为光伏发电项目，项目采用农/茶光互补开发方式，属于规划倡导的产业方案，项目所产电能可以在大理州境内进行消纳。因此，本项目的建设符合《南涧县“十四五”能源发展规划（2021-2025年）》。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据国务院发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令，第7号），本项目属于其中的鼓励类第五项“新能源”中的第2条“太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化，太阳能中高温利用技术开发与设备制造”。 项目于2025年8月28日已取得南涧彝族自治县发展和改革局投资项目备案证（备案项目代码：2508-532926-04-01-458229）。 与“生态环境分区管控”要求的符合性分析 根据“大理白族自治州生态环境局关于印发《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》的通知”（大环发〔2024〕44号），项目与大理州“生态环境分区管控”的符合性分析如下： （一）与生态环境管控总体要求的相符性分析 据《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，生态环境管控准入清单，本次项目涉及大理州生态环境分区管控中的一般管控单元和一般生态空间优先保护单元（详见附图 10）。根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》，本次项目占地范围不涉及云南省公益林、国家公益林以及天然林。 本工程与大理州生态环境管控总体要求的相符性分析详见下表。 表 1.2-1 与大理州生态环境管控总体要求的相符性分析 管控领域; 管控要求; 相符性分析. 大理州; 空间布局约束; 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。将资源承载能力、生态环境容量作为承接产业转移的基础和前提，合理确定承接产业转移重点，禁止引进环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产能力。严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。; 1.根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令，第7号），本项目属于其中的鼓励类第五项“新能源”中的第2条“太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化，太阳能中高温利用技术开发与设备制造”。属于鼓励类项目，符合国家产业政策，不属于落后产能。. 2.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 2.3.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。加大钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度，加快落后低效和过剩产能化解淘汰，严禁新增钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等行业产能，实施粗钢产能清理整顿，依法依规推动小屠宰及肉类加工、小磷肥企业退出，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。. 4.禁止在金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江干流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、九大高原湖泊（洱海）流域新设、改设或扩大排污口。禁止在金沙江干流禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 4.本工程属于电力行业基础设施建设项目，项目施工期污废水不外排，运营期光伏板清洗废水用于灌溉板下植物，不产生生活污水，因此，本项目建设不会对附近水环境产生影响。. 5.禁止在金沙江干流和九大高原湖泊（洱海）岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 5.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 6.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实澜沧江相关管控要求，合理安排河湖管理保护控制地带，加强对河湖周边房地产、工矿企业、化工园区等“贴线”开发管控。; 6.本项目位于公郎镇山坡地带附近，不属于湖水域岸线范围。. 7.全面加强洱海流域空间管控，严控洱海流域建设活动。在洱海流域范围内禁止布局高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，加快流域内砖瓦（新型建材除外）等建材产业的搬迁及非煤矿山生态修复，流域内不再布局水泥、砖瓦（新型建材除外）等生产企业，全面关停洱海流域除地热、矿泉水之外的所有矿山。; 7.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不属于高污染、高排放的矿冶建材、重化工等产业，项目选址位于公郎镇山坡地带附近，不属于洱海流域。. 8.新建旅游景区禁止破坏生态环境，限制在生态脆弱地区布局。根据景区承载能力进行功能分区管理，确定游客容量上限。; 8.本工程位于大理州公郎镇山坡地带附近的坡地上，不属于旅游景区内新建项目。. 9.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 9.本工程属于电力行业基础设施建设项目，符合绿色低碳的要求。. 污染物排放管控; 1.开展城镇截污治污、农业面源污染治理、入河排污口整治等。全力推动西洱河四级坝断面脱劣治理。以北三江（弥苴河、永安江、罗时江）片区和南部两河（波罗江、白塔河）、漾弓江为重点，完善城镇污水收集处理设施，积极防治农业农村面源污染，完善水环境监管体系；推进剑湖、礼社江-龙树桥等水质波动断面的水环境综合整治，稳固水体达标成效。; 1.本工程属于电力行业基础设施建设项目，项目施工期污废水不外排，运营期光伏板清洗废水用于灌溉板下植物，不产生生活污水，因此，本项目建设不会对附近水环境产生影响。. 2.严格保护城乡集中式饮用水水源地，整治饮用水源保护区内的污染源，确保饮用水安全。到2025年，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。; 2.根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》本次项目范围不涉及南涧县饮用水源保护范围。. 3.推动PM和臭氧协同控制，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）和温室气体协同减排力度。推进钢铁、有色、化工、建材等行业节能低碳改造。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）等领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代。明确重点行业二氧化碳排放达峰目标，开展重大项目二氧化碳排放评价，控制工业、交通、建筑等行业温室气体排放。; 3.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不产生PM2.5、臭氧、VOCs等有害气体。. 4.以祥云、鹤庆、云龙、剑川等为重金属污染重点治理区，以大理市经济技术开发区、鹤庆兴鹤产业园区、祥云财富产业园区等为土壤污染重点企业集聚区，建立完善全州土壤环境重点监管企业名单，并纳入重点污染源进行监管，实行名单动态更新。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，防范土壤污染。受污染耕地安全利用率完成省级下达目标，重点建设用地安全利用率有效保障。; 4.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不涉及土壤特征污染物，不会造成土壤污染。. 5.加强固体废物污染防治，建立固体废物部门联动监管长效机制，提高固体废物规范化管理水平，遏制固体废物特别是危险废物非法转移、倾倒、处置。; 5.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不涉及危险废物非法转移、倾倒、处置。. 6.2025年大理州地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到94.4%，地表水国控断面劣V类水体比例应为0，洱海湖心断面（洱海湖心、洱海北部湖心及小关邑）水质达到Ⅱ类。; 6.7.8.9.10本工程属于电力行业基础设施建设项目，不产生PM2.5、臭氧、VOCs等有害气体，项目施工期污废水不外排，运营期光伏板清洗废水用于灌溉板下植物，不产生生活污水，因此，本项目建设不会对附近水环境产生影响。. 7.加大环境污染物减排力度，到2025年，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量等主要污染物重点工程减排量为5142吨、206吨、1010吨、445吨。. 8.加强重金属污染防治，严格环境准入管理。到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降10%。. 9.到2025年，大理州州府所在地大理市PM2.5监测值不得超过15μg/m³，城市空气质量优良天数比例不得低于99.7%，无重污染天数。. 10.到2025年，全州农村生活污水治理率达52.20%，生活垃圾处理设施覆盖率达到80%以上，城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右，城市污泥无害化处置率达到90%以上。农村卫生户厕覆盖率达到70％以上，农膜回收率达到85%以上，农作物秸秆综合利用率稳定在86%以上。. 环境风险防控; 1.加强环境风险防控和应急管理，完善突发环境事件应急预案，强化落实政府主导、部门协调、分级负责、属地为主、全社会参与的环境风险管控机制，定期开展环境风险隐患排查与整治，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 1.本项目建设后，设置了事故油池，事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），不会对土壤环境造成污染，可预防突发环境风险事件。. 2.严格落实以洱海为重点的饮用水水源地应急防控工作机制，确保饮用水水源安全。加强沘江-交汇口、黑惠江-徐村桥、顺濞河-顺濞桥、永平河-水泄、漾弓江-中江、礼社江-回辉登、李仙江-安定等优良水质断面的水环境风险防控。; 2.根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》，本次项目范围不涉及南涧县饮用水源保护范围。. 3.加强对长期水质优良断面的环境监管，密切关注主要污染指标浓度值变化，注重风险管控预防，重点推进断面流域内农业农村面源污染控制、城镇生活污染源和工业污染治理等，防止“好水变差”。; 3.本工程属于电力行业基础设施建设项目，项目施工期污废水不外排，运营期光伏板清洗废水用于灌溉板下植物，不产生生活污水，因此，本项目建设不会对附近水环境产生影响。. 4.严格尾矿库项目准入，健全完善尾矿库污染防治的长效机制，杜绝非不可抗力因素导致的尾矿库突发环境事件。; 4.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不属于尾矿库项目。. 资源开发利用效率; 1.强化约束性指标管理，降低水、土地、能源、矿产等资源消耗强度。; 1.本项目占地约117.06hm2，项目位于南涧县，其国土面积1739.17km2，本项目用地占南涧县国土面积的0.0006%，没有突破当前国家资源利用上线。另外，光伏组件清洗废水通过太阳能电池板落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化，不外排，不会突破当地水、土地资源利用上线，符合资源利用相关规定要求。. 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。到2025年，全州用水总量控制在14.5亿立方米、万元工业用水量比2020年下降16%。; 2.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不涉及取水点。. 3.坚持最严格的耕地保护制度，严守耕地保护底线不突破。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 3.根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，项目选址不占用耕地。. 4.全州单位GDP能耗持续下降，能耗增量控制目标达到省考核要求。; 4.本项目属于光伏发电项目，不属于能耗项目。. 5.不再新建30万吨/年以下露天铁矿、10万吨/年以下地下铁矿。原则上不再新建年产矿石量30万吨以下的铜矿。不再新建日处理岩金矿石300吨以下的露天采选项目、100吨以下的地下采选项目。不再新建60万吨/年以下矿（井）盐项目等准入要求。限制开采高硫、高砷、高灰、高氟煤、砂金、砂铁。禁止开采可耕地砖瓦用粘土、原生汞矿。; 5.本工程属于电力行业基础设施建设项目，不处于采矿项目。. （二）生态环境准入清单符合性分析 本项目与南涧县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元的生态环境准入清单的相符性分析详见下表。 表 1.2-2 南涧县一般管控单元和一般生态空间优先保护单元生态环境准入清单符合性分析 管控领域; 管控要求; 相符性分析. 一般管控单元; 空间约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 本项目为光伏电站项目，结合拟建项目污染物排放特征，项目无废水外排，不涉及废水总量控制指标。. 一般生态空间优先保护单元; 1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。 2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发﹝2015﹞181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字﹝2019﹞39号）等进行管理。; （1）本项目为光伏发电项目，占地以茶园为主，光伏组件最低端离地超2.5m，不影响茶树生长且不改变土地利用性质。项目环评及水土保持方案制定了一系列针对性环保与水土保持措施，落实后对区域生态环境和生态系统影响较小。项目评价范围不涉及生态保护红线、云南灵宝山国家级森林公园、无量山国家级自然保护区等环境敏感区，也不涉及垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎等活动。 （2）根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及占用湿地、各级自然保护区及其他类型自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”本次项目占地范围不涉及湿地、云南省公益林、国家公益林以及天然林。. 综上所述，本项目符合《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》的相关要求。 与云南省主体功能区划的符合性分析 2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），云南省主体功能区划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。 项目位于大理州南涧县公郎乡，属于《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号）中的省级重点生态功能区。本项目所在区域的云南省级重点生态功能区为哀牢山无量山森林及生物多样性生态功能区，该区域的发展方向为：禁止对野生动植物进行滥捕滥采保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的有效保护和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，在重点地区和重点水域建设外来物种监控中心和监控点，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然生态系统与重要物种栖息地防止生态建设导致栖息环境的改变。在重要流域及湖泊，加强水域生态环境保护建设，开展水域生态修复，根据各种水生野生动物濒危程度和生物学特点，加大渔业资源人工增殖放流力度，设立禁渔区和禁渔期，对其产卵群体和补充群体实行重点保护。 本项目与《云南省主体功能区规划》的符合性见下表。 表 1.3-1 项目与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 区划要求; 本项目情况; 符合性. 综合评价; 原始森林和动植物物种丰富，目前生态系统的多样性受到较大威胁，生物多样性逐渐减少，珍稀野生动植物资源总量下降。; 通过实地踏勘，发现本项目主要占用植被类型为人工植被茶园，未占用当地原生性较好的植被。项目建设对各植被类型的占用面积小，且不占用无量山森林公园保护区范围，占地避让了植被较好的区域，永久占地区植物在评价区分布很广，加上受影响的个体均很少，没有一个物种种群结构会因此受到显著的影响，更不会绝灭，临时占地造成的植被损失在工程结束后，随着各种环境保护和绿化的实施，可得到恢复，工程建设不会损害重要物种及其栖息地和生境。; 不冲突. 发展方向; 禁止非保护性采伐，涵养水源，保护动植物生物多样性。; 本项目为光伏发电项目，项目光伏板的设置可以减少太阳对地表的暴晒，减少水分蒸发量，减慢地表风化进程，减少水土流失，且光伏板下种植植物，植物可防风固沙，不会对动植物的多样性产生不利影响。; 不冲突. 综上所述，项目与《云南省主体功能区规划》的要求不冲突，项目建设后，不影响主体功能定位。 生态功能区划和生物多样性符合性分析 与云南省生态功能区划的相符性分析 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于漾濞江中山河谷林业与水土保持生态功能区（Ⅲ7-4），所在区域包括漾濞县大部分地区，永平、巍山、昌宁、凤庆县部分地区，云县、景东县小部分地区，面积6221.11平方公里；该区以中山峡谷地貌为主，年降雨量在河谷地区900-1000毫米，山地1500毫米左右。植被主要是大面积的云南松林，点苍山西坡山地垂直带植被分布明显；土壤以红壤和紫色土为主；主要生态环境问题为土地利用不当带来的水土流失；主要生态系统服务功能为漾濞江中山峡谷地区的水土保持；保护措施与发展方向为保护山地垂直植被带，加大封山育林的强度，大力发展公益林、适当发展商品林，提高区域的水源涵养能力。 本项目与《云南省生态功能区划》的符合性见下表。 表 1.4-1 项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析 区划保护措施与发展方向; 本项目情况; 符合性. 生态系统服务功能; 保护山地垂直植被带，加大封山育林的强度，大力发展公益林、适当发展商品林，提高区域的水源涵养能力。; 本项目为光伏发电项目，用地主要为园地和交通运输用地，项目用地不涉及天然林地。光伏板的设置可以减少太阳对地表的暴晒，减少水分蒸发量，减慢地表风化进程，减少水土流失，且光伏板下种植植物，植物可防风固沙，有助于提高区域的水源涵养能力。; 不冲突. 保护措施与发展方向; （1）加强速生丰产林区的管理、合理采伐，实现采育平衡，协调木材生产与生态功能保护的关系。 （2）改善农村能源结构，减少对林地的压力。 （3）提高森林的数量和质量，防止水土流失。; （1）本项目为光伏开发项目，不进行采伐；项目板区用地主要为园地，不涉及丰产林区。 （2）本项目属于清洁能源开发项目，项目建设有助于改善农村能源结构，减少对林地的压力。 （3）项目建设过程中做好水环境保护措施及水土保持措施，对项目区的水土流失影响可控。; 不冲突. 综上所述，本项目建设与《云南省生态功能区划》的要求不冲突。 与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》符合性分析 在《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012-2030年）》实施成效评估基础上，云南省生态环境厅会同相关部门更新编制了《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》，明确全省新时期生物多样性保护战略定位、战略目标、战略任务、优先领域和优先行动，为各部门各地区推进生物多样性保护提供指引。 本项目位于南涧彝族自治县公郎镇，叠图分析本项目不涉及云南省生物多样性保护优先区（详见附图 13）。项目选址及建设与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》统筹生物多样性保护与经济社会发展，保护优先、科学利用的指导思想和基本原则是一致的。 因此，项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》相协调。 与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 《云南省生物多样性保护条例》于2018年9月21日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2019年1月1日起施行。 《云南省生物多样性保护条例》第二十九条规定：“新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。 在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。本项目位于大理州南涧县公郎镇，本项目选址不涉及云南省生物多样性优先保护区域，详见附图 13。 因此，项目建设符合《云南省生物多样性保护条例》的要求。 与《大理州“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《大理州“十四五”生态环境保护规划》（2022年8月22日），锚定二〇三五年远景目标，以美丽大理建设目标为统领，补短板、树典型、创模式、推机制，推动实现生态环境保护各项目标： ①绿色低碳发展水平进一步提升。工业、建筑、交通、公 共机构等重点领域节能降碳取得明显成效，重点行业单位能耗、物耗及污染物排放达到省内先进水平，资源利用效率大幅提高，碳排放强度进一步降低，低碳试点示范取得显著进展，绿色低碳的生产生活方式加快形成。 ②生态环境质量持续改善。完成国家下达的主要污染物排放总量控制指标。水生态环境质量得到全面提升，饮用水源得到有效保护，优良水体断面比例明显上升，水生态保护修复取得成效，基本消除劣Ⅴ类水体和城市黑臭水体。环境空气质量稳居全省前列，城市环境空气质量稳定达标。土壤和地下水环境质量总体保持稳定，安全利用水平巩固提升。农村生态环境明显改善。 ③洱海生态环境保护取得新进展。洱海水质稳中向好，流域生态环境质量明显改善，国控断面水质达到Ⅱ类，主要入湖河流水质优良率稳步提升，水资源保障总体稳定，流域生态系统健康修复全面加强，“美丽河湖”基本建成，实现“水清、河畅、岸绿、景美”，大理洱海保护绿色发展示范区建设成效显著，全力建设“绿水青山就是金山银山”的全国示范样板。 ④生态安全不断夯实。自然生态监管制度进一步健全，生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，生态安全屏障更加巩固。 ⑤生态环境风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，核与辐射监管能力持续加强，核安全和公众健康得到有效保障。 ⑥生态环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展。生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态文明示范和“两山”基地创建取得新突破，生态环境监管能力全面提升，全面建成现代生态环境监测网络，生态环境治理效能得到新提升。 本项目为光伏发电项目，运行期废水和固体废物能得到有效处置，在严格执行涉及规范基础上，采取本报告提出的环保措施后，各项污染因子能够达标排放，不会增加周边大气、地表水、固体废物环境容量。 因此，本项目的建设符合《大理州“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 与《南涧县“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 项目与《南涧县“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析见下表。 表 1.4-2 项目与《南涧县“十四五”生态环境保护规划》（节选）的符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 第三章 坚持创新引领，强力推动绿色低碳发展; 第一节 优化生态环境空间管控; 构建国土空间开发保护新格局。以国土空间规划为基础，严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用，推动生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。加强城市化地区基本农田和生态空间保护，保障生态环保型工业产品和服务，强化城市规划区中未开发区生态环境管理。持续推进生态功能区、生态脆弱区生态保护和修复，支持重要生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区开展生态移民。持续开展大规模国土绿化行动，推进城市、重点区域和重点流域绿道廊道建设。; 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，本项目选址方案不占用永久基本农田、生态保护红线，位于城镇开发边界以外。; 不冲突. 建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。采取分类保护、分区管控措施，强化空间管制，加快形成以“三线一单”生态环境分区管控体系为基础的生态环境管理格局和节约资源、保护环境的空间格局。; 本项目符合《大理州生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》的相关要求。; 符合. 第二节 统筹推进区域绿色发展; 立足南涧县能源资源禀赋和发展特点，全力打造“绿色能源牌”，构建更加清洁、低碳、安全、高效的绿色能源保障体系，积极按照省、州政府要求将绿色能源打造成为产业转型升级、经济高质量发展的新动能。; 本工程为光伏发电项目，有助于南涧县打造“绿色能源牌”，构建更加清洁、低碳、安全、高效的绿色能源保障体系。; 符合. 第四节 优化能源结构; 优化能源供给结构。坚持先立后破，以保障能源安全和经济发展为底线，推动能源低碳转型平稳过渡。坚持节约优先，推进能源革命，建设清洁低碳安全高效的能源体系。在保障能源安全供应的基础上，推动新能源、清洁能源发展。依托南涧县绿色能源优势，做强做优绿色能源产业。积极推进绿色电源建设，着力打造水风光储能互补清洁能源示范基地。统筹规划布局重大能源基础设施，推进油、气、电输送网络建设，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源供应体系。挖掘风能、太阳能、生物质能可开发资源……继续详查水能、生物质能、太阳能、风能、地热能的储量及利用，储备一批新能源开发利用和储能调峰项目。; 本工程为光伏发电项目，依托南涧县绿色能源优势，有助于做强做优绿色能源产业，推进绿色电源建设，打造水风光储能互补清洁能源示范基地。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《南涧县“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 光伏发电产业用地符合性分析 与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）符合性分析 本项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）的符合性见下表。 表 1.5-1 项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）的符合性分析 光伏发电产业用地政策; 本项目情况; 符合性. 一是保障光伏项目土地要素供给。强化国土空间规划的引导管控作用，科学合理布局光伏项目。对列入省级重大项目清单的光伏项目配置使用国家新增建设用地计划指标，应保尽保。严格落实耕地保护和节约集约用地的规定和要求，强化前期选址踏勘论证，光伏复合项目用地不得占用永久基本农田，尽量避让长期稳定利用耕地，特别是坝区集中连片优质耕地。开辟快速报批通道，预先研判、及时组卷，扎实高效做好用地报批各个环节工作。鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地建设光伏项目。光伏项目用地按建设用地管理且符合《划拨用地目录》的，可采取划拨方式供地；鼓励以长期租赁、先租后让、租让结合、出让等有偿方式供应土地；需以招标拍卖挂牌方式供应的，在公平、公正、不排除多个市场主体竞争的前提下，可将投资和行业主管部门提出的生产技术、设计标准、效率要求等作为土地供应前置条件。; （1）根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》：“项目选址范围：未占用南涧县永久基本农田核实处置成果，未占用南涧县生态保护红线，未占用城镇开发边界线，未占用南涧县2024年国土变更调查现状耕地，未占用南涧县耕地后备资源，未占用南涧县耕地后备资源补充空间。”故本项目不占用耕地。 （2）项目光伏方阵用地以租赁和流转方式取得，建设单位与相关组织部门签订用地补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案。; 符合. 二是加强光伏发电项目用地管理。光伏发电项目用地包括光伏方阵用地、变电站及运行管理中心用地、集电线路用地和场内道路用地。对符合条件的利用农用地复合建设的光伏发电项目（以下简称光伏复合项目）以外的其他光伏发电项目用地，应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，对不占压土地、不改变地表形态的光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订好补偿协议，报当地县（市、区）自然资源主管部门备案；其他用地部分，应依法办理建设用地审批手续；对建设占用农用地的，所有用地部分均应按建设用地管理。 对符合我省光伏复合项目建设要求和认定标准的项目，架设在25度以上耕地（水田除外）或其他农用地上的光伏方阵用地，满足光伏组件最低沿高于地面2.5米、高于最高水位0.6米，桩基间列间距大于4米，行间距大于6.5米的架设要求，在不破坏耕地耕作层及农用地生产条件和不改变原用地性质的条件下，允许以租赁等方式使用；除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、捲荒。采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。场内道路用地可按农村道路用地管理。变电站、运行管理中心、集电线路杆塔基础等其他设施用地按建设用地管理。 新建、改建和扩建地面光伏发电项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行国土资规〔2015〕11号文件要求，合理利用土地。; （1）本项目光伏方阵用地不涉及耕地；光伏板最低端距地面高度2.5m，桩基间列间距均大于4米，行间距均大于6.5米，以租赁和流转方式使用农用地，不改变原用地性质及农业生产条件，项目符合相关要求。 （2）光伏方阵区域除桩基用地外，不涉及硬化地面，运营期实行农业种植方案，不会对土地抛荒、撂荒。 （3）项目直埋电缆方式敷设的集电线路用地与光伏方阵用地管理方式一致。 （4）场区道路用地采用农村道路的要求进行管理；集电线路塔基基础按建设用地管理。本项目不涉及新建变电站。; 符合. 三是严格光伏发电项目用地利用监管。光伏发电项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基用地外，场内道路等功能分区用地不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地依法查处。对于布设后未能并网发电的光伏方阵，由项目所在地能源主管部门清理。光伏方阵用地按农用地、未利用地管理的项目退出时，未按规定恢复原状的，由项目所在地能源主管部门责令整改到位。; 本项目用地类型为园地和交通运输用地，不涉及耕地。; 符合. 综上，项目与《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》（云自然资利用〔2022〕525号）相关要求相符。 与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）的符合性分析 为贯彻落实省委“3815”战略发展目标，发挥云南省光伏资源优势，云南省发展和改革委员会发布了《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）。 本项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）的符合性见下表。 表 1.5-2 项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、做深做细项目前期工作; 一）开展资源系统排查。统筹考虑生态环境敏感因素及项目的可行性，扣除生态保护红线、耕地（含永久基本农田）、城镇开发边界、天然林、采矿权、耕地林地后备资源、坡度大于40度等区域，鼓励利用采矿沉陷区、尾矿库以及“四荒地”等未利用地，优化现有全省光伏资源分布“一张图”。各州、市按照光伏资源分布“一张图”，统筹协调做好辖区内的光伏资源排查、规划优化调整等技术性工作，加强对企业的指导，未在“一张图”范围内的光伏项目，一律不得纳入各级政府规划、开展前期准备工作。; 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，本项目拟选址方案不占用永久基本农田、生态保护红线以及耕地保护范围，位于城镇开发边界以外，与各类管控红线不交叉重叠。 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》，项目不涉及林地、草地；不涉及公益林、自然保护区、风景名胜区。; 符合. 二、强化项目用林用地保障服务; 四）加强项目报批指导。从源头控制好报件质量，做到上下联动、及时审批。对纳入新能源年度建设方案的项目，项目业主向自然资源、生态环境、水利、林草等部门申领审批事项办理告知书，告知书中将审批流程、申报材料等事项一次性告知。项目业主要落实主体责任，做实做细项目报批前期基础工作。; 项目已取得自然资源、生态环境、水务、林草等部门的选址意见，并且已取得南涧县发展和改革局投资项目备案证。; 符合. 综上，项目与《云南省发展和改革委员会关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知》（云发改能源〔2023〕785号）相关要求相符。 与《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号）的符合性分析 根据《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规〔2017〕8号），光伏发电规划应符合土地利用总体规划等相关规划，可以利用未利用地的，不得占用农用地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。 除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地具级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，项目建设不改变土地用途，目前正在按照相关规定办理用地手续。项目建设占地符合《国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》中相关规定。 与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）符合性 本项目与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的符合性分析见下表。 表 1.5-3 项目与自然资办发〔2023〕12号文的符合性分析 管理要求; 本项目情况; 符合性. 一、引导项目合理布局; （一）做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。; 对照于《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省2025年第一批新能源项目开发建设方案的通知》中“云南省2025年新能源项目建设清单”，项目属于该清单内项目。 根据云南省自然资源厅发布的“三区三线”划定成果及《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，与各类管控红线不交叉重叠。; 符合. （二）鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。; 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，与各类管控红线不交叉重叠。 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目矢量范围未涉及自然保护区、风景名胜区、三江并流世界自然遗产地和基本草原”。项目不涉及天然林停伐保护范围林地、基本草原、I级保护林地等。; 符合. 二、光伏发电项目用地实行分类管理; （一）光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。 光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。; （1）项目选址已避让耕地、生态保护红线、天然林地、自然保护地、永久基本农田、基本草原和Ⅰ级保护林地等生态敏感区。 （2）本项目为光伏发电项目，项目按“农业种植+光伏发电”的方案进行设计，节约集约用地。根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及占用湿地、各级自然保护区及其他类型自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”本项目在设计阶段通过优化布局，本项目占地类型为园地和交通运输用地，项目施工不会采伐林木、割灌及破坏原有植被，项目不涉及乔木林地、竹林地，与要求不冲突。 （3）项目按光伏组件最低端离地距离2.5m架设要求执行。 （4）本项目已编制水土保持方案报告书，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于项目施工前水平。 （5）现阶段为项目施工前前期工作开展阶段，施工建设前建设单位将严格根据相关用地法律法规要求按照程序办理用地使用手续；运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复原状。 （6）项目光伏发电配套设施用地等将按照建设用地要求办理国土用地手续。项目直接配套光伏方阵的道路用地采用农村道路的要求进行管理，其他道路按建设用地管理。 （7）对施工场地（含环保工程及各类设施等）、临时表土堆放区域等临时工程，施工结束后采用草灌结合的方式，将前期剥离的表土回覆，恢复耕种层；参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中9.2.2条，生态恢复优先选用原生表土和乡土物种，禁止选用外来物种，防止外来生物入茶树侵，乔灌可以选用：茶树、栓皮栎、云南松、滇青冈、化香树、锥连栎、麻栎、清香木、车桑子等；草本可以选用：多年生黑麦草、鸭茅、短芒披碱草等。; 符合. （二）配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。; 符合. 三、加快办理项目用地手续; （一）建立用地用林用草联审机制。各地自然资源、林草主管部门要建立项目用地用林用草审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地建设范围项目，在项目立项与论证时，要对项目用地用林用草提出意见与要求，严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。; 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及占用湿地、各级自然保护区及其他类型自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”项目不涉及天然林停伐保护范围林地、基本草原、I级保护林地等。; 符合. 综上，项目与《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）相关要求相符。 与《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》符合性分析 根据《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》：“光伏电站建设禁止占用自然保护区、国家公园、湿地、森林公园、濒危物种栖息地、天然林保护工程区等环境敏感区域的林地建设光伏电站。云南省天然林保护工程区系指纳入全省天然林保护二期工程森林管护的国有林、集体所有的国家级公益林和地方公益林。光伏电站的电池组件阵列仅限于使用三种类型的林地：一是县级以上人民政府规划的宜林地，二是年降雨量400毫米以下区域覆盖度低于30%的灌木林地，三是年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%的灌木林地。此外，建设光伏电站所使用林地的范围，必须严格按照林地保护利用规划进行界定，决不允许擅自修改调整林地保护利用规划”。 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及国家公园、自然保护区、森林公园风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”因此，本项目建设不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域等敏感因素。 本项目场区年降雨量597mm，项目总征占地面积117.06hm2，占地类型为园地和交通运输用地，不涉及占用林地，符合《云南省林业和草原局云南省能源局关于进一步规范光伏符合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）“年降雨量400毫米以上区域覆盖度低于50%灌木林地”要求；施工期临时设置的施工辅助设施区、临时施工道路等，禁止使用乔木林。 综上，项目建设符合《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）、《云南省林业厅关于规范光伏电站建设使用林地的通知》（云林林政〔2016〕17号）、《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知（云林规〔2021〕5号）》要求。 与《云南省人民政府办公厅关于印发云南省绿色能源发展“十四五”规划的通知》（云政办发〔2022〕99号）符合性分析 《规划》实施环境影响分析评价：“十四五”时期，《规划》项目开发建设对环境的主要影响有：火电建设运行会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等大气污染物，可能对生态环境产生负面影响。油气管道建设及石油炼化项目，发生管道和设备破坏等事故将使油气大量外泄，对周围土壤、植被、水体等造成污染和损害，引发火灾、爆炸和泄漏等环境风险。水电、新能源项目开发和送出工程，可能对环境敏感区产生影响，可能带来上下游水文泥沙情势变化，可能对水生生物及陆生生物造成一定影响。总体来看，在能源重大项目具体推进过程中采取相应的预防措施和生态环境保护策略基本可以避免实施《规划》产生的环境负面影响。同时，《规划》的实施可推动云南能源资源有效利用和清洁低碳发展，促进经济发展与生态环境更加平衡协调。按照《规划环境影响评价技术导则总纲》的有关要求，根据规划的环境影响分析结果，拟采取措施符合性分析如下： 表 1.5-4 与《云南省绿色能源发展“十四五”规划》环境影响措施符合性分析 规划要求; 规划内容; 本项目对照情况; 符合性. 发挥《规划》的指导约束作用; 发挥能源规划及规划环评的指导约束作用，合理规划项目布局，避让自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地和集中居民区等环境敏感区，采取工程和生态保护措施，减少树木采伐，及时进行生态修复，降低生态影响。; 本项目选址不涉及占用生态保护红线和永久基本农田，涉及占用稳定耕地。也不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、草原公园、世界自然遗产地、野生动物重要栖息地、珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境、基本草原、天然林等重点区域。项目施工过程应严格控制施工范围，避让天然林地。本项目光伏组件最低沿应高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m建设，以便于临时工程占地在施工结束后进行植被恢复，对于植物物种的选取，应以乡土树种为主；场内集电线路采用电缆直埋和架空方式敷设，直埋电缆基本沿现有道路布设，部分局部穿越一般耕地（茶园），挖设电缆壕沟敷设电缆后，覆土回填，地面不做硬化，不影响农业生产条件，不破坏耕作层，本项目在采取生态和工程保护措施后，对环境的影响较小。; 符合. 严格各类能源开发生产的过程控制; 做好项目建设涉及的自然生态环境保护工作，注意避让生态环境敏感区和脆弱区。加强施工准备、筹建和施工过程中的环境保护。提高电网运行安全稳定水平，降低电磁环境影响。制定矿区生态综合整治目标，严格控制施工占地。加强油气管网运营与环境保护。; 本项目用地不涉及生态环境敏感区和脆弱区。 本次项目不新建升压站，不产生工频电场强度和工频磁感应强度均。; 符合. 严格落实能源消费总量和强度“双控”机制; 继续贯彻落实国家能源消费总量和强度“双控”要求，调整能源需求结构，加强节能和需求侧管理，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。健全法律法规和标准体系，加强监测能力建设。实施全面节能行动方案，逐步构建以企业为主体、政府引导、全社会共同参与的合理用能、科学用能、节约用能的长效机制。; 本项目为光伏发电项目，项目符合能源消费总量和强度“双控”机制要求。; 符合. 加强能源发展的环境管理; 建立覆盖全社会的能源环境监管体制，明确各部门监管职责，完善监管标准、监管规则和监管程序，形成规范有序、公开透明的监管体系。开展项目环境保护工作阶段性检查和验收工作，适时开展环境影响回顾性评价和后评价，注重主要环境影响复核和环境保护措施效果分析，及时调整补充相应环保措施。; 项目建成运行后，严格按照环境保护验收要求进行项目验收工作，按相关管理要求落实环境保护措施及影响复核。; 符合. 综上所述，本项目的建设不违背《云南省绿色能源发展“十四五”规划》的相关要求。 与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析 2024年9月26日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《云南省生态环境保护条例》。 项目与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析如下表所示。 表 1.6-1 项目与《云南省生态环境保护条例》（节选）的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第二章 监督管理; 第十七条 编制有关开发利用规划，建设对生态环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。 未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。; 本工程属于对生态环境有影响的项目，已依法进行环境影响评价。; 符合. 第十八条 建设项目需要配套建设的环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本工程建设的环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目竣工后，建设单位将按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。; 符合. 第三章 保护和改善生态环境; 第二十八条 各级人民政府应当推进以国家公园为主体、以自然保护区为基础、以各类自然公园为补充的自然保护地体系建设，确保重要自然生态系统、自然遗址、自然景观和生物多样性得到系统性保护。; 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》，本项目建设不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、草原公园等各类自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。; 符合. 第三十四条 各级人民政府应当全面落实饮用水水源保护区制度，开展饮用水水源地规范化建设，加强监测和监管，确保饮用水水源安全。 州（市）、县（市、区）人民政府应当按照国家有关规定提出饮用水水源保护区的划定和调整方案，报省人民政府批准。; 根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》，项目区范围内不涉及饮用水水源保护区范围。; 符合. 第四章 污染防治; 第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。; 本工程将采取措施减小施工期的粉尘、废水、固废、噪声以及运营期的废水、固废、噪声的环境影响。; 符合. 第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当依法申请取得许可证，并执行许可证管理制度的相关规定。; 本工程将按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不擅自倾倒、堆放。; 符合. 第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。 在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。 因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得县级以上人民政府住房城乡建设、生态环境主管部门或者各级人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式提前公告附近居民。 在举行中等学校招生考试、高等学校招生统一考试等特殊活动期间，各级人民政府或者其指定的部门可以对可能产生噪声影响的活动，作出时间和区域的限制性规定，并提前向社会公告。; 本工程施工期、运营期都将采取措施，使噪声达标排放。 本工程施工期间禁止在夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。确需夜间施工的，须办理相关手续，并公告周边居民。; 符合. 第四十九条 县级以上人民政府生态环境主管部门应当根据本级人民政府突发环境事件专项应急预案，制定本部门的应急预案，报本级人民政府和上级人民政府生态环境主管部门备案。 企业事业单位应当按照规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上人民政府生态环境主管部门备案。 编制应急预案的有关部门和企业事业单位，应当定期开展应急演练，依法组织做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。; 项目将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号的要求，编制运营期应急预案并在当地生态环境部门备案后，定期开展演练。; 符合. 第五章 绿色低碳发展; 第五十四条 县级以上人民政府应当统筹建立清洁低碳、安全高效的能源体系，推进绿色能源开发利用、全产业链发展，提升可再生能源利用比例，在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，因地制宜发展水能、风能、太阳能、地热能、生物质能等，促进能源产业高质量发展。; 本工程为光伏发电项目，属于在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下因地制宜发展太阳能，项目建设有助于建立清洁低碳、安全高效的能源体系，推进绿色能源开发利用、全产业链发展，提升可再生能源利用比例。; 符合. |

、建设内容

| 地理位置 | 地理位置 沙乐光伏发电项目位于南涧县公郎镇，项目规划22个光伏方阵，其中S01~S02、S11光伏方阵位于下朵么北侧和安召西侧附近山坡地带，S03~S10光伏方阵位于旧村东北侧、蚂蟥箐西南侧附近山坡地带， S12~S18光伏方阵位于包茂村北侧和大歇场东北侧附近山坡地带，S19~S22光伏方阵位于大平掌西北侧附近山坡地带。项目总占地面积约117.06hm2，光伏场址范围东经100°25′9.764″~100°30′10.721″,北纬24°46′26.624″~24°44′37.242″，本项目海拔高程在1760m～2323m之间。场址中心距离南涧县中心直线距离约30km。场址区域地面作物以台地茶为主，零散分布种植有少量作物（豌豆和小麦）。场址及其周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利。其中，沙乐线从场址南部通过。可通过沙乐线进入场内，交通运输条件较好。 项目地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100kV及以下输变电电磁辐射属于豁免范围，故本项目35kV集电线路属于电磁辐射评价豁免范围内。另外，根据《沙乐光伏项目可行性研究报告》，本项目采用购买调节指标，不配置储能设备，因此，本次评价工作主要建内容包括：光伏方阵、场内集电线路（电磁辐射评价豁免）、箱逆变及配套建设相应的辅助工程、公用工程、环保工程等。 原项目概况和环保手续办理情况 建设单位委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司开展沙乐光伏发电项目环境影响评价报告编制以及审批工作，于2025年11月21日完成环评审批，并取得《大理白族自治州生态环境局关于沙乐光伏发电项目环境影响报告表的批复》（大环审〔2025〕58号），原环评及批复内容为：项目位于南涧县公郎镇大平掌村、六保村、旧村、蚂蝗箐附近，额定装机容量为60MW（交流侧）。工程主要建设内容包括：（1）光伏方阵22个，配置逆变器188台和35kV升压箱变22台；（3）建设2回35kV集电线路接入同期建设的德安220kV升压站，场内集电线路总长为17.50km，采用电缆直埋与架空相结合方式敷设，架空路径约12.50km（单回路架设3.30km、双回路架设9.20km，塔基占地0.22hm2），电缆直埋路径约5.00km；（3）改扩建进场道路9.85km，场内改扩建道路4.95km，新建场内道路1.65km。工程总占地面积83.69hm2，其中永久占地面积0.28hm2，临时占地面积83.41hm2。工程总投资23948.55万元，其中环保投资180.10万元。《报告表》获批后，项目未开工建设。 项目变更情况 对照《沙乐光伏发电项目环境影响报告表》及其环评批复（大环审〔2025〕58号），本项目太阳能方阵、逆变器、箱变规模不发生变动。原环评批复的占地面积为83.69hm2，工程变更后占地面积为117.06hm2，在原环评批复的范围内52.41hm2，范围外64.65hm2，新增面积占原占地面积77.24%。现S03、S04、S07、S08、S09、S10、S19、S20、S21、S22方阵位于原批复范围，其余方阵均为新增用地，共布置22个光伏发电方阵，项目变更后总用地面积为117.06hm2，占地面积比原环评批复的范围增加了33.37hm2。 根据对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），原环评占地范围与本次评价范围对比情况见下图。 图 2.3-1项目变更情况比对图 |

| 项目组成及规模 | 保护目标变动情况 工程实际建设较原方案批复设置的太阳能方阵、逆变器、箱变、集电线路规模不发生变化，光伏板区用地范围发生改变，对应的保护目标变动情况如下： 表 2.4-1 保护目标变动情况一览表 环境要素; 变更前保护对象; 变更后保护目标; 坐标（经度）,（纬度）; 特性/规模; 变更前位置; 变更后位置; 备注. 生态; 陆生植被植物; 陆生植被植物; /; /; 暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、暖温性稀树灌木草丛及植物; 光伏发电列阵区、集电线路用地红线外扩300m的区域; 光伏场区、场内集电线路用地红线外扩300m的区域; 一致. 陆生脊椎动物; 陆生脊椎动物; /; /; 野生动物; 项目评价范围内; 一致. 生态保护红线; 生态保护红线; /; /; 哀牢山-无量山山地生物多样性维护与水土保持生态保护红线; 最近#1、#2方阵与生态保护红线边界距离为5米，其余方阵#19方阵301米、#20方阵310米、#21方阵301米、#22方阵270米; 光伏场区、场内集电线路用地红线外扩300m区域内，用地红线（S21、S22光伏方阵）与生态保护红线的最近距离5m; 保护目标一致，方阵编号发生变化. 声环境; 蚂蟥箐; 蚂蟥箐; 100°27′17.845″; 24°47′3.877″; 90户359人; 位于22#方阵北侧和东侧，紧邻，距箱变最近距离178m; 方阵S10东侧4米，距新建道路约5m; 保护目标一致，位置发生变化. 旧村; 旧村; 100°26′26.051″; 24°46′39.856″; 46户161人; 位于13#光伏阵列东南侧18m，距箱变最近距离228m; 方阵S03南侧154m，距箱变最近距离181m，距改扩建道路约5m. 大平掌; 大平掌; 100°26′43.717″; 24°45′5.757″; 37户152人; 位于1#光伏阵列东北侧52m，距箱变最近距离178m; 方阵S22东侧52米，距箱变最近距离164m，距新建道路紧邻. 下柏枝; 下柏枝; 100°26′28.886″; 24°45′23.639″; 4户17人; 位于4#光伏阵列北侧171m，距箱变最近距离403m; 方阵S19北侧170米，距新建道路约338m. 六保村; /; 100°25′26.894″; 24°46′28.032″; 46户161人; 位于8#光伏阵列东南侧，紧邻，距箱变最近距离6m; /; 取消. 六保村散户1; /; 100°25′20.869″; 24°46′34.077″; 1户4人; 位于7#光伏阵列南侧10m，距箱变最近距离6m; /. 六保村散户2; /; 100°25′16.079″; 24°46′26.352″; 2户9人; 位于7#光伏阵列南侧20m，距箱变最近距离35m; /. 六保村散户3; /; 100°25′14.399″; 24°46′21.630″; 1户5人; 位于6#光伏阵列西侧和东侧14m，距箱变最近距离55m; /. 六保村散户4; /; 100°25′20.859″; 24°46′20.519″; 4户23人; 位于6#光伏阵列东侧7m，距箱变最近距离219m; /. /; 包茂村; 100°28′10.687″; 24°46′6.211″; 67户268人; /; 方阵S12西南侧8米，距箱变最近距离109m; 新增. /; 包茂村散户; 100°28′43.344″; 24°46′19.80947″; 1户5人; /; 方阵S16中间，最近距离4米，距箱变最近距离89m，距改建道路约163m. /; 大歇场; 100°29′3.87735″; 24°46′14.514″; 60户253人; /; 方阵S17西侧4米，距箱变最近距离26m. /; 上夺么; 100°29′14.368″; 24°45′4.263″; 36户148人; /; 方阵S02东侧40米. /; 下朵么; 100°29′1.009″; 24°44′56.840″; 17户77人; /; 方阵S02南侧163米，距箱变最近距离168m. /; 安召; 100°30′8.789″; 24°44′42.691″; 15户38人; /; 方阵S11东侧10米. 环境空气; 蚂蟥箐; 蚂蟥箐; 100°27′17.845″; 24°47′3.877″; 90户359人; 位于22#方阵北侧和东侧，紧邻，距箱变最近距离178m; 方阵S10东侧4米，距箱变最近距离283m，距新建道路约5m; 保护目标一致，位置发生变化. 旧村; 旧村; 100°26′26.051″; 24°46′39.856″; 46户161人; 位于13#光伏阵列东南侧18m，距箱变最近距离228m; 方阵S03南侧154m，距箱变最近距离181m，距改扩建道路约5m. 大平掌; 大平掌; 100°26′43.717″; 24°45′5.757″; 37户152人; 位于1#光伏阵列东北侧52m，距箱变最近距离178m; 方阵S22东侧52米，距箱变最近距离164m，距新建道路紧邻. 下柏枝; 下柏枝; 100°26′28.886″; 24°45′23.639″; 4户17人; 位于4#光伏阵列北侧171m，距箱变最近距离403m; 方阵S19北侧170米，距箱变最近距离408m，距新建道路约338m. 顿德; 顿德; 100°26′53.837″; 24°45′16.301″; 65户288人; 位于2#光伏阵列东北侧362m，距箱变最近距离543m; 方阵S21东北侧370米，距改扩建道路约433m. 上柏芝; 上柏芝; 100°26′40.319″; 24°45′21.361″; 21户95人; 位于2#光伏阵列北侧336m，距箱变最近距离485m; 方阵S20、S21东北侧346米，距新建道路约440m. 柏芝新村; 柏芝新村; 100°26′46.421″; 24°45′20.859″; 34户153人; 位于2#光伏阵列东北侧366m，距箱变最近距离570m; 方阵S21东北侧362米. 大乐计; 大乐计; 100°26′46.421″; 24°45′20.859″; 34户153人; 位于4#光伏阵列北侧376m，距箱变最近距离594m; 方阵S19北侧374米. 六保村; /; 100°25′26.894″; 24°46′28.032″; 46户161人; 位于8#光伏阵列东南侧，紧邻，距箱变最近距离6m; /; 取消. 六保村散户1; /; 100°25′20.869″; 24°46′34.077″; 1户4人; 位于7#光伏阵列南侧10m，距箱变最近距离6m; /. 六保村散户2; /; 100°25′16.079″; 24°46′26.352″; 2户9人; 位于7#光伏阵列南侧20m，距箱变最近距离35m; /. 六保村散户3; /; 100°25′14.399″; 24°46′21.630″; 1户5人; 位于6#光伏阵列西侧和东侧14m，距箱变最近距离55m; /. 六保村散户4; /; 100°25′20.859″; 24°46′20.519″; 4户23人; 位于6#光伏阵列东侧7m，距箱变最近距离219m; /. /; 包茂村; 100°28′10.687″; 24°46′6.211″; 67户268人; /; 方阵S12西南侧8米，距箱变最近距离109m，距新建道路约460m; 新增. /; 包茂村散户; 100°28′43.344″; 24°46′19.80947″; 1户5人; /; 方阵S16中间，最近距离4米，距箱变最近距离89m，距改建道路约163m. /; 大歇场; 100°29′3.87735″; 24°46′14.514″; 60户253人; /; 方阵S17西侧4米，距箱变最近距离26m，距改建道路约382m. /; 上夺么; 100°29′14.368″; 24°45′4.263″; 36户148人; /; 方阵S02东侧40米，距新建道路约430m. /; 下朵么; 100°29′1.009″; 24°44′56.840″; 17户77人; /; 方阵S02南侧163米，距箱变最近距离168m，距新建道路约304m. /; 安召; 100°30′8.789″; 24°44′42.691″; 15户38人; /; 方阵S11东侧10米，距箱变最近距离246m，距改扩建道路约366m. /; 新村; 100°26′39.757″; 24°46′32.807″; 61户275人; /; 方阵S04北侧424米，距箱变最近距离350m，距改扩建道路约345m. /; 官地村; 100°28′26.822″; 24°44′39.949″; 38户196人; /; 方阵S01南侧364米，距新建道路约202m. /; 龙潭; 100°29′13.480″; 24°44′50.763″; 21户61人; /; 方阵S02南侧383米. /; 茶花树; 100°29′52.219″; 24°44′29.288″; 45户180人; /; 方阵S11西南侧348米，距箱变最近距离376m，距改扩建道路约291m. /; 空心树; 100°29′54.692″; 24°44′22.838″; 45户181人; /; 方阵S11南侧463米，距箱变最近距离478m，距改扩建道路约9m. 水; 沙乐河支流; /; /; /; /; 距离16#方阵东侧约12m; /; 取消. 沙乐河; 沙乐河; /; /; /; 距离22#方阵东南侧约454m；5#方阵653m; S10方阵用地红线东南侧距离约1.24km; 保护目标一致，位置发生变化. /; 磨房河; /; /; /; /; S12方阵用地红线南侧距离约43m，S18方阵用地红线南侧距离约307m; 新增. /; 安照河; /; /; /; /; S11方阵用地红线西南侧距离约43m. /; 澜沧江; /; /; /; /; S21方阵用地红线西南侧距离约4.7km. 根据上表，变更前后生态保护目标一致，光伏用地红线与生态保护目标相对位置发生改变；项目新选址声环境评价范围内的敏感目标有11个，新增的声环境敏感目标数量为1个，未超过原数量（10个）的30%；环境空气环境评价范围内的敏感目标有19个，新增的环境空气环境敏感目标数量为6个，超过原数量（13个）的30%；水环境评价范围内的敏感目标有4个，新增的声环境敏感目标数量为2个，超过原数量（2个）的30%。因此本项目需要进行重大变更，需重新环评。 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 项目由来 本项目建设地点、面积发生改变，且因建设地点改变导致环境保护目标增多，导致生态环境影响较原环评有显著变化，属于重大变动，原环评占地范围与本次评价范围对比情况见图 2.3-1、表 2.4-1。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” 对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），本项目变动内容清单见下表。 表 2.5-1 建设项目变动情况一览表 内容; 变更前; 变更后; 变化情况; 是否为重大变动. 性质; 光伏发电项目; 光伏发电项目; 无变化; 否. 规模; 60MW; 60MW; 无变化; 否. 建设地点; 南涧县公郎镇大平掌村、六保村、旧村、蚂蝗箐附近 光伏场址范围：东经100°25′8.735″~100°26′50.547″，北纬24°46′26.227″~24°44′53.337″; 南涧县公郎镇旧村、蚂蝗箐、大平掌、包茂村、大歇场、下朵么、安召附近山坡地带 光伏场址范围：东经100°25′9.764″~100°30′10.721″,北纬24°46′26.624″~24°44′37.242″; 本项目太阳能方阵、逆变器、箱变规模不发生变动。原环评批复的占地面积为83.69hm2，工程变更后占地面积为117.06hm2，在原环评批复的范围内52.41hm2，范围外64.65hm2，新增面积占原占地面积77.24%；环境空气和水环境保护目标较原环评增加超过30%。; 是. 生产工艺; 太阳能→光伏电池阵列→逆变器→35kV箱式变压器→德安光伏项目升压站; 太阳能→光伏电池阵列→逆变器→35kV箱式变压器→德安光伏项目升压站; 无变化; 否. 经以上分析，“沙乐光伏发电建设项目”存在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中所提重大变动情况。本项目属于重大变动，需重新办理环评手续。 项目规模和建设内容 工程基本情况 项目名称：沙乐光伏发电项目（重大变动） 建设单位：华能澜沧江（南涧）新能源有限公司 建设性质：新建（重新报批） 建设地点：南涧县公郎镇旧村、蚂蝗箐、大平掌、包茂村、大歇场、下朵么、安召附近山坡地带 建设规模：项目规划交流侧装机容量60MW，直流侧装机容量74.1524MWp，规划22个子方阵，采用峰值功率为710Wp的光伏组件104440块，188台320kW组串式逆变器，22台箱式变压器，建设集电线路路径总长为22.03km，其中，架空集电线路路径总长约为14.06km（单回线路路径长度3.2km，双回线路路径长度10.86km，立塔44基，塔基占地0.22hm2），直埋电缆沟全长约7.97km。配套建设相应的辅助工程、公用工程、环保工程等；本项目与德安光伏发电项目共用一座220kV升压站，升压站在德安光伏发电项目内建设，环评批复已取得，目前正在施工建设，还未投运。 工程等级：本项目额定容量60MW（AC），为大型光伏发电项目，建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，地基基础设计等级为丙级，建筑结构设计使用年限为50年，防洪标准为50年一遇，排水设计标准为山洪频率2%，光伏支架结构安全等级为三级，光伏支架设计使用年限为25年。 工程总工期：6个月 项目投资：本项目总投资为23948.55万元，项目环保投资约180.1万元，占总投资的0.75%。 运行年限：25年 项目组成 项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程、临时工程和环保工程组成。 本项目工程组成情况详见下表。 表 2.6-1 项目组成一览表 工程名称; 原环评建设内容; 变更后主要内容; 备注. 主体工程; 光伏阵列区; 本光伏电站额定容量为60MW，安装容量为74.1524MWp，共装设104440块710Wp异质结光伏组件，每28（2×14）块光伏组件串联形成1个光伏组串，共3730个组串；每19/20个光伏组串接入1台320kW组串逆变器，需配置188台320kW组串逆变器；每6/8/10台320kW组串逆变器与1台双绕组箱变连接，构成一个光伏子阵列。本项目共设置22个光伏阵列（其中11个3.2MWac的方阵，6个2.56MWac的方阵，5个1.92MWac方阵），光伏组件最低沿应高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m建设。; 本项目规划交流侧装机容量60MW，直流侧装机容量74.1524MWp，共装设104440块710Wp异质结光伏组件，每28（2×14）块光伏组件串联形成1个光伏组串，共3730串组串，项目共有22个光伏方阵，光伏组件按最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m的架设要求执行。; 一致. 逆变器; 本项目选择188台额定功率320kW组串式逆变器。; 188台单机容量为320kW组串式逆变器，逆变器通过螺栓固定于光伏支架立柱上，不单独做基础。; 一致. 箱式变压器; 本项目新建22台箱变（11台3200kVA油浸式箱变、6台2600kVA油浸式箱变、5台2000kVA油浸式箱变），箱变基础为框架结构独立基础，基础长约5m，宽约5.5m，箱变基础平台露出地面1.6m平台四周设置安全护栏，地面埋深0.7m。基础四周设框架柱，顶部设框架梁，每个框架柱下设置0.3m高的独立基础。箱变与基础顶部预埋钢板焊接，朝向箱变开门一侧设置钢爬梯及操作平台，侧壁架空。并在箱变基础靠油箱一侧设3m3事故油池。; 本项目新建22台箱式变压器（11台3200kVA油浸式箱变、6台2600kVA油浸式箱变、5台2000kVA油浸式箱变），箱变基础为框架结构独立基础，箱变与基础顶部预埋钢板焊接，朝向箱变开门一侧设置钢爬梯及操作平台，侧壁架空。箱变事故油池靠油箱一侧设置，每个箱变事故油池容积为3m3。; 一致. 集电线路; 光伏方阵组串的直流输出电缆铺设方式分为两种，东西方向的电缆沿光伏组件安装支架直接进入组串式逆变器，南北向电缆采用电缆槽盒方式敷设进入组串式逆变器。组串式逆变器交流输出电缆采用槽盒穿出光伏方阵的安装支架后在箱变适当位置下到户外电缆沟，并接至箱变低压母线侧，箱变输出电缆沿电缆壕沟接至集电线路。电缆槽盒可就近利用光伏方阵组串的支架、地面基础作为支撑。光伏场区均采用阻燃交联聚乙烯绝缘护套电力电缆，35kV集电线路电缆除过道路部分采用埋管敷设外，其余采用直埋敷设。 本次项目场内集电线路路径总长为17.5km，其中，架空集电线路路径总长约为12.5km（单回线路路径长度3.3km，线径采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线，双回线路路径长度9.2km，线径采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地0.22hm2），直埋电缆沟全长约5km（开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1m，深1m）。; 光伏方阵的直流电随输出电缆接入组串式逆变器，组串式逆变器的交流输出电缆经槽盒穿出光伏方阵支架后，在箱变设备附近区域下穿至户外电缆沟，最终接入箱变低压侧母线，箱变输出电缆则沿预设电缆壕沟或采用直埋方式延伸。本项目光伏场区均采用35kV电缆串接各方阵箱变高压侧，电缆经直埋汇集后根据地形条件采用直埋+架空导线的方式接入德安220kV升压站。建设场内集电线路路径总长为22.03km，其中，架空集电线路路径总长约为14.06km（单回线路路径长度3.2km，双回线路路径长度10.86km，立塔44基，塔基占地0.22hm2），直埋电缆沟全长约7.97km。; 集电线路增加4.53km，其中架空集电线路路径增加1.56km，直埋电缆沟全长约2.97km。. 储能系统; 为满足最终电网对本项目的储能配置要求，本项目通过购买共享储能的方式，来实现对能源电力的系统调节，不建设储能设备。; 为满足最终电网对本项目的储能配置要求，本项目通过购买共享储能的方式，来实现对能源电力的系统调节，不建设储能设备。; 一致. 辅助工程; 交通工程; 本项目对外交通运输路线：国内高速公路网→南宁高速→无量山樱花谷收费站→G214国道西景线→沙乐线→场址各片。 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足场区交通运输需求，且坡度不宜过大。本工程改扩建进场道路9.85km，场内改扩建道路4.95km，新建场内道路1.65km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。箱变布置在场内检修道路两侧，满足检修需求。 项目道路路径图详见附图。; 项目改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。; 用地范围变更后，取消改扩建进场道路，改扩建场内道路较原环评减少0.12km，新建场内道路增加5.39km。. 围栏和大门; 沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为150mm×75mm，立柱采用直径50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，整个场区围栏总长17.74km。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门。; 沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为150mm×75mm，立柱采用直径50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，整个场区围栏总长17.74km。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门。; 一致. 公用工程; 给水工程; 施工期根据工程施工进度安排，施工用水由建筑施工用水、施工机械用水和消防用水等组成，施工用水从场址附近的小河、小型水库取水，采用水车运水的方式供应。本工程场址附近有落底河，施工用水可以此为取水点。施工场地内设容积为50方临时水池一座，供施工用。 运营期光伏板清洗用水采用水车从周边村庄和箐沟取水。; 施工期：本工程施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水等组成，施工用水均取自站址附近的河流；施工场地内设容积为50方临时水池一座，供施工用水。 运营期：光伏板清洗用水采用水车从周边村庄和箐沟取水。; 一致. 排水工程; 施工期：根据水保方案，本次项目挖填方平衡，不产生永久弃渣，不设置集中表土堆场。在道路工程区设置C20混凝土排水边沟27538m³，φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，7口9m3沉砂池。施工时拟设置3个5m3的简易沉淀池，将生活废水（洗手废水）进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。 运营期：光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。; 施工期：在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地设置4个5m3的临时沉淀池收集生活废水（洗手废水），废水进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。施工期日常生活污水依托租用的当地民房自有处理系统。 运营期：光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。; 施工期C20混凝土排水边沟减少25271m³，增加1座4.5m3的临时沉淀池. 供电工程; 估算本工程施工用电高峰负荷约250kW。场址附近有农网10kV线路，施工用电可由该10kV线路引接作为电源，长度约4.5km，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。; 施工期：估算本工程施工用电高峰负荷约250kW。场址附近有农网10kV线路，施工用电可由该10kV线路引接作为电源，长度约4.5km，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。; 一致. 通信工程; 施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。必要时也可采用有线方式。; 施工现场有中国移动、联通等信号覆盖，对外通信主要采用移动通讯方式。必要时也可采用有线方式。; 一致. 临时工程; 施工场地; 根据主体设计，结合项目实际施工情况，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，在施工现场主要设置的临建设施有：施工生活区、综合加工厂、综合仓库，从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，同时生活区靠近仓库。型钢、钢筋等可露天堆放，电池板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。并通过提高对外运输效率以减少现场库存量，考虑现场零星的机械修配。 规划布置施工场地3处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工营地位于3#地块西南侧、2#施工营地位于7#地块东侧和3#施工营地位于18#地块南侧，占地0.45hm2，占地类型为园地。; 根据主体设计，本工程工期较短，且工程区距离公郎镇较近，交通方便，不考虑在现场设业主营地、承包商营地、机械修配间等。施工所需的这些设施，拟利用当地资源。 规划布置施工场地4处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工场地位于S10地块内西南侧、2#施工场地位于S20地块内西侧、3#施工场地位于S17地块内东侧和4#施工场地位于S02地块内东南侧，场地内布置综合加工厂、综合仓库等，占地0.45hm2，占地类型为园地。; 原项目1#施工场地和3#施工场地未发生变化，仅光伏方阵编号改变；2#施工场地因用地红线调整而取消，在新范围内新增2个施工场地，总的施工场地个数较原环评增加1处. 施工三场; ①本项目所需砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料等建筑材料可就近从南涧县及附近乡镇采购，无需设置专门的采石场、料场。 ②根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，集电线路直埋电缆沟表土堆放在管沟一侧，架空线路剥离表土临时堆放于各塔基用地一角，场内道路区收集表土主要用于道路填方边坡植被恢复，光伏方阵区的施工营场地区剥离的表土临时堆放于各场地一角，并采取临时防护措施。本项目场内道路区表土即挖即用，剩余表土临时堆放至弯道加宽处，施工营场地表堆放在各场地一角，直埋电缆沟表土堆放在电缆沟一侧，架空线路表土堆放在各塔基占地范围内，均不布置集中堆放场地，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内。 ③本项目回填表土源自前期表土剥离收集，不进行外购，故不涉及取土场。 ④本项目无永久弃方产生，故不涉及弃渣场。; 根据水保报告，项目不设置表土集中堆场、取土场、弃渣场。 ①场根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，本项目场内道路区表土即挖即用，剩余表土临时堆放至弯道加宽处，施工场地地表堆放在各场地一角，直埋电缆沟表土堆放在电缆沟一侧，架空线路表土堆放在各塔基占地范围内，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内，故不设置表土集中堆场。 ②本项目回填表土源自前期表土剥离收集，不进行外购，故不涉及取土场。 ③本项目无永久弃方产生，故不设置弃渣场。; 项目不设置取土场、弃渣场、表土集中堆场。. 环保工程; 废水; 施工期; 根据水保方案，本次项目挖填方平衡，不产生永久弃渣，不设置集中表土堆场。在道路工程区设置C20混凝土排水边沟27538m³，φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，7口9m3沉砂池。施工时拟设置3个5m3的简易沉淀池，将生活废水（洗手废水）进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。; 在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地拟设置4个4.5m3的临时沉淀池收集生活废水（洗手废水），废水进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。 本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。; 施工期C20混凝土排水边沟减少25271m³，增加1座4.5m3的临时沉淀池. 运营期; 本项目不新增劳动定员，运维人员依托德安光伏发电项目，运维人员在德安升压站内吃住，生活污水依托德安升压站内一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后用于站内植被绿化。 光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。; 本项目不新增劳动定员，运维人员依托德安光伏发电项目，运维人员在德安升压站内吃住，生活污水依托德安升压站内一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2021）中绿化标准后用于站内植被绿化。 光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。; 一致. 废气; 施工期; 施工场地面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，采取洒水降尘措施，用土工布覆盖易产尘材料和临时堆放的土方，土石方及时回填压实。; 施工场地面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，采取洒水降尘措施，用土工布覆盖易产尘材料和临时堆放的土方，土石方及时回填压实。; 一致. 噪声; 施工期; 施工期选用低噪声设备；施工期合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。; 合理安排施工时间，禁止同时进行桩基础施工，合理布置施工现场，高噪声设备远离居民点；运输车辆经过居民点时，采取减速行驶、减少鸣笛等降噪措施。; 一致. 运营期; 运营期35kV箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫。; 运营期箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫。; 一致. 固体废物; 施工期; 生活垃圾：光伏场区施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工过程产生的生活垃圾收集后下班由专人带回村子，依托当地民房自有垃圾清运系统，交由就近环卫站统一清运处理。; 生活垃圾：光伏场区施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工过程中产生的生活垃圾清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。; 一致. 建筑垃圾：建筑垃圾优先回收利用，利用不完的由建筑垃圾处置单位运输至主管部门规定地点进行处置。; 建筑垃圾：建筑垃圾分类收集，优先回收利用，无法利用的清运至主管部门指定的建筑垃圾处理点处置。; 一致. 运营期; 本项目不设置危废贮存库，所产生的危险废物贮存于220kV德安项目升压站。德安升压站危废贮存库规模为36m2，已考虑本项目所产生的危废贮存。 本项目不设置一般固废储存间，所产生的一般固废贮存于220kV德安项目升压站。德安升压站一般固废储存间规模为54m2，已考虑本项目所产生的危废贮存。; 危险废物依托德安升压站设置的危险废物贮存库（36m2）贮存，定期委托有资质单位处置；一般固体废物依托德安升压站设置的一般固体废物暂存间（54m2）贮存后由厂家回收处置。; 一致. 防渗工程; 箱变事故油池为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取防渗措施，防渗能力满足“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料”的要求。; 箱变事故油池为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取防渗措施，防渗能力满足“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料”的要求。; 一致. 环境风险; 箱变事故油池靠油箱一侧设置容积为3m3的箱变事故油池（共22个），满足事故状态下100%的排油量。; 箱变事故油池靠油箱一侧设置容积为3m3的箱变事故油池（共22个），满足事故状态下100%的排油量。; 一致. 生态环境保护措施; 根据项目可研，本项目太阳电池方阵支架采用单支柱斜顶支架方案，光伏组件最低沿离地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m建设，满足云南省光伏复合项目建设要求，有利于一般耕地农作物种植和灌木林生长。本项目在不更改土地性质的前提下，采用“一地两用”、“农光互补”的开发模式，场地上架设光伏组件发电，因地制宜，利用光伏组件下及间隔处的空闲土地进行种植茶叶。 本项目采用光伏复合型项目开发方式，在光伏阵列占地不改变原有用地性质的前提下，在原有茶树上方架设光伏板，实施茶光互补工程。由于茶园已有道路较多，大部分依托现有道路，进场道路和光伏场区场内道路依托乡村道路，局部修缮。 项目光伏阵列布设于已有茶园上方，利用天然降雨，不需要新建灌溉设施，仅在生态恢复时，补种茶树，补植过程需依靠人工运水灌溉，因此，项目在施工期结束后及服务期满后进行茶树补种、恢复，实施过程不需要建设灌溉设施。项目仅利用现有茶园进行光伏阵列的布设，项目运营期茶叶加工利用当地已有设施，不再新建茶叶加工厂。项目光伏方阵租用的茶园内茶叶收益均属于茶园种植农户，可正常对茶园进行维护管理，茶叶种植农户均来自项目周边，不在茶园设置居住用房，茶农生活污水依托村庄已有设施进行处理。具体方案在下一步设计中体现，本次仅作为环评建议提出。; 在施工场地内设置动物保护警示牌，施工结束后，临时占用的园地区域，采用“农光互补”模式，在光伏组件下方种植茶树等农作物；其他临时占地或施工扰动区域，采用草灌结合的方式，选用原生表土和乡土物种进行植被恢复。 在生态保护红线附近施工时，先对施工场地进行围挡，并设置施工警示标牌，禁止越界施工，禁止进入生态保护红线范围。; 一致. 标识牌; 分散在项目周围设置环保宣传牌及生态保护警示牌。; 分散在项目周围设置环保宣传牌及生态保护警示牌。; 一致. 依托工程; 升压站; 本项目与德安光伏发电项目共用一座220kV升压站，升压站在德安光伏发电项目内建设。德安光伏发电项目还未开工建设，在德安光伏发电项目建成前，本项目不投入运行。; 本项目与德安光伏发电项目共用一座220kV升压站，升压站在德安光伏发电项目内建设。德安光伏发电项目已经取得环评批复，目前正在施工建设（站内场平），还未投运。; 德安升压站已经开工建设，但未建成投运. 环保设施; 本工程不新增劳动定员，运维人员依托德安升压站管理人员，生活污水依托德安光伏升压站内一体化污水处理站进行处理。 本项目不设置危废贮存库，所产生的危险废物贮存于220kV德安项目升压站。德安升压站危废贮存库规模为36m2，已考虑本项目所产生的危废贮存。 本项目不设置一般固废储存间，所产生的一般固废贮存于220kV德安项目升压站。德安升压站一般固废储存间规模为54m2，已考虑本项目所产生的危废贮存。; 本工程无劳动定员，运维人员依托德安升压站管理人员（德安升压站距离本项目最近距离约880m，属于同一建设单位以及同行政区内），生活污水依托德安光伏发电项目升压站内一体化污水处理站进行处理。 本项目不设置危废贮存库，所产生的危险废物暂存于220kV德安光伏发电项目升压站，危废贮存库规模为36m2，已考虑本项目所产生的危废贮存。 本项目不设置一般固废储存间，所产生的一般固废暂存于220kV德安光伏发电项目升压站，升压站一般固废储存间规模为54m2，已考虑本项目所产生的固废贮存。; 一致. 项目详细建设内容分述如下： 项目建设内容 本项目特性详见下表。 表 2.6-2 项目工程特性表 一、光伏发电工程场址概况. 编号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 额定容量; MW; 60; /. 2; 安装容量; MWp; 104440; /. 3; 总用地面积; hm2; 117.06; /. 4; 升压站用地面积; m2; -; /. 5; 海拔高度; m; 1760m～2323m; /. 6; 经度（东经）; 度分秒; 100°25′9.764″~100°30′10.721″; /. 7; 纬度（北纬）; 度分秒; 24°46′26.624″~24°44′37.242″; /. 8; 工程代表年太阳总辐射量; MJ/m2; 5718; /. 9; 工程代表年日照小时数; h; 1359.47; /. 10; 系统综合效率; %; 85.43; /. 二、主要气象要素. 编号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 多年平均气温; ℃; 19.2; /. 2; 多年极端最高气温; ℃; 35.9; /. 3; 多年极端最低气温; ℃; -0.8; /. 4; 多年平均气压; pha; 858.2; /. 5; 多年平均风速; m/s; 2.8; /. 6; 多年极大风速; m/s; /; /. 7; 多年平均相对湿度; %; 63; /. 8; 多年平均降雨量; mm; 735.5; /. 9; 多年平均雷暴日数; 日; 43.6; /. 三、主要设备. 编号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1、光伏组件（型号：异质结710Wp）. 1; 峰值功率; Wp; 710; /. 2; 开路电压（Voc）; V; 49.97; /. 3; 短路电流（Isc）; A; 17.99; /. 4; 峰值功率电压（Vmp）; V; 41.96; /. 5; 光伏组件的开路电压温度系数; %/℃; -0.22; /. 6; 光伏组件的峰值功率温度系数; %/℃; -0.24; /. 7; 光伏组件工作条件下的极限低温; ℃; -40; /. 8; 光伏组件工作条件下的极限高温; ℃; 85; /. 9; 首年功率衰减率; %; 1; /. 10; 首年后后逐年衰减率; %; 0.3; /. 11; 外形尺寸; mm; 2384×1303×33; /. 12; 重量; kg; 37.5; /. 13; 数量; 块; 104440. 14; 跟踪方式; /; 固定; /. 15; 安装角度; °; 24; /. 2、逆变器（型号：320kW型组串式逆变器）. 1; 额定输出功率; kW; 320; /. 2; 最大直流功率; kW; 352; /. 3; 最大直流电压; V; 1500; /. 4; 最高转换效率; %; 99.03; /. 5; 最大功率跟踪（MPPT）范围; V; 500~1500; /. 6; 最大直流输入电流; A; 70; /. 7; 交流输出电压; V; 800; /. 8; 输出频率要求; Hz; 50±5Hz; /. 9; 功率因数; /; 0.8超前~0.8滞后; /. 10; 外形尺寸; mm; 1045×730×405; /. 11; 重量; kg; 116; /. 12; 工作环境温度范围; ℃; -25～+60; /. 13; 数量; 台; 188; /. 3、箱变. 3.1; 台数; 台; 22; /. 3.2; 容量; kVA; 3200/2600/2000; /. 3.3; 额定电压比; kV; 35±2×2.5%/0.8kV; /. 4、升压站出线回路数和电压等级. 4.1; 出线回路数; 回; 1; 依托德安升压站. 4.2; 电压等级; kV; 220. 四、土建施工. 编号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1; 光伏组件支架钢材量; t; 3252; /. 2; 土石方开挖; 万m³; 13.21; /. 3; 土石方回填; 万m³; 13.21; /. 4; 混凝土; m³; 290; /. 5; 基础钢筋; t; 354; /. 6; 施工总工期; 月; 6; /. 光伏阵列区 （1）光伏组件选择 本项目采用峰值功率710W异质结电池组件，其典型参数见下表。 表 2.6-3 710Wp异质结电池组件主要性能参数表 项目; 单位; 参数. 峰值功率; Wp; 710. 组件尺寸; mm; 2384×1303×33. 开路电压; V; 50.01. 短路电流; A; 18. 光伏组件的工作电压; V; 41.93. 光伏组件的工作电流; A; 16.95. 光伏组件的开路电压温度系数; %/℃; -0.22. 光伏组件的工作电压温度系数; %/℃; -0.24. 光伏组件工作条件下的极限低温; ℃; -40. 光伏组件工作条件下的极限高温; ℃; 85. 组件重量; kg; 37.5. 首年功率衰减率; %; 1. 首年后后逐年衰减率; %; 0.3. （2）逆变器选择 本项目光伏电站采用功率为320kW组串式逆变器，共设置188采用IP66防护等级，满足室外安装要求。逆变器主要参数见下表。 表 2.6-4 320kW组串式逆变器主要技术参数表 型号; 320kW 型. 逆变器效率. 最大效率; 99.01%. 逆变器输入参数. 最大输入电压; 1500V. MPPT 电压范围; 500V～1500 V. 型号; 320kW 型. 每路MPPT最大输入电流; 40A. 逆变器输出参数. 额定输出电压; 800V. 输出电压范围; 800±10%. 输出频率要求; 50±5Hz. 功率因数; 0.8超前~0.8滞后. 最大交流输出电流; 254A. 最大总谐波失真; 3%. 电气绝缘. 直流输入; 2000VAC，1分钟. 直流与交流之间; 交流对地2000VAC，1分钟直接对交流的耐压通过选配隔离变压器保证. 噪音; 60dBA. 逆变器功率损耗. 工作损耗; 1500W. 待机损耗/夜间功耗; 100W. 自动投运条件; 输入直流电压范围在200-850V之间，输出电压和频率在设定范围内. 断电自动重启时间; 20s～5mim可设. 隔离变压器（有/无）; 无. 常规参数. 机械尺寸（宽×高×厚）; 1136×870×361mm. 型号; 320kW型. 重量; 116kg. 冷却方式; 智能风冷. 防护等级; IP66. （3）箱变选择 本项目光伏场区共装设22台华式箱变，选用11台3200kVA油浸式箱变、6台2600kVA油浸式箱变、5台2000kVA油浸式箱变，共安装22台。 表 2.6-5 箱变主要技术参数表 项目; 单位; 参数. 额定容量; kVA; 3200/2600/2000. 额定电压; kV; 37±2×2.5%/0.8. 额定频率; Hz; 50. 数量; 台; 11/6/5. （4）光伏方阵 1）光伏子方阵方案 本项目采用710Wp异质结光伏组件进行开发，每个固定式支架布置2排、每排布置14块共28块光伏组件串联后形成1个组串，以1×28块光伏组件构成1个光伏支架。逆变器采用320kW组串式逆变器，每台逆变器有6个独立的MPPT跟踪器，每个跟踪器接入3/4个光伏组串，共接入19/20路组串。场址区地形复杂，敏感因素分布较多，根据光伏组件布置情况，本光伏电站共有3种光伏方阵：3200kW方阵配置3200kVA的箱变，有阵列11个；2560kW方阵配置2600kVA的箱变，有阵列6个；19200kW方阵配置2000kVA的箱变，有阵列5个。项目共有光伏阵列22个，共有组串3730串，安装光伏组件104440块，安装容量74.1524 MWp，标称额定容量60MW，容配比为1.231。光伏组件最低沿应高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m建设。 光伏阵列结合用地范围和地形情况，尽量避免子方阵的长宽度差异太大，以达到用地较优、日常巡查线路较短的最佳布置方案，整个布置避让了生态保护红线、基本农田、公益林、林地等敏感因素。 本工程主要利用各片区南向坡地，总体地形均较平缓，局部地形坡度较陡，地形坡度在15°～45°之间，场址区主要地类为园地（茶园），场址周边无高大山体遮挡，有布置光伏阵列的地形地貌条件。 2）光伏组件排列 光伏支架采用单桩支架结构，主要由斜梁、横梁、前斜撑、后斜撑、钢柱、抱箍和单桩基础等关键构件组成。单桩光伏支撑结构采用2个斜支撑支起斜梁、横梁，从而托起光伏电池板，钢斜撑与钢柱之间连接通过抱箍实现，具有简洁、高效的特点。支架檩条间采用拉条+钢管连接，斜梁之间采用斜拉杆连接，光伏组件与横梁采用不锈钢螺栓连接，每块光伏板用4个螺栓固定在横梁上，螺栓采用防松螺母，螺栓与组件边框连接采用大垫片。横梁与斜梁通过螺栓连接。 结合复杂多变的山地地形和电气接线需要，本项目每个太阳电池组串支架的纵向为2排、每排14块组件，即：每个单支架上安装28块电池组件，满足1个组串。 图 2.6-1 固定支架安装运行方式 图 2.6-2 2×14阵列光伏支架平面布置图 3）方阵接线方案 3200kW方阵配置10台320kW组串式逆变器，每台逆变器接入20路并联光伏组串，2560kW方阵配置8台320kW组串式逆变器，每台逆变器接入20路并联光伏组串，1920kW方阵配置6台320kW组串式逆变器，每台逆变器接入19路并联光伏组串，每6/8/10台逆变器接入箱式变压器的低压侧母线排。这种接线方式压降较小，光伏组串到逆变器之间的直流电缆和逆变器到35kV箱变的交流电缆平均压降小于2%，系统总效率高。 逆变器输入最高直流电压为1500V，采用1kV阻燃铠装交联聚乙烯绝缘护套电力电缆连接。根据光伏方阵至组串逆变器的距离及每一路输出电流大小，使最远处光伏组件电压降控制在2%左右，从而可以确定各光伏支架至组串式逆变器的直流电缆型号与规格，采用H1Z2Z2-K-1×4mm2，DC1500V规格。 逆变器输出交流电压为0.8kV，考虑到逆变器需要具有防PID衰减的功能，因此采用3kV阻燃铠装交联聚乙烯绝缘护套电力电缆连接至箱变低压侧，经计算，采用ZR-YJHLV22-1.8/3kV-3×240电缆连接。 35kV集电线路箱变的接线情况采用ZR-YJLV22-26/35-3×95mm2、ZR-YJLV22-26/35-3×185mm2、ZR-YJLV22-26/35-3×240mm2 铝芯电力电缆进行连接，进站电缆采用ZR-YJV22-26/35-3×400mm2铜芯电力电缆。 4）光伏发电量测算 经采用分析，本工程安装容量74.1524MWp，光伏发电系统不考虑组件老化衰减理论上网电量为11199.13万kW·h，理论年等效利用小时数为1515.98hr。 光伏支架基础 光伏支架基础采用钻孔钢管灌注桩基础，根据现场实际情况，采用钻孔机械成孔施工，灌注桩采用现场浇筑的C30钢筋混凝土，桩径300mm，孔深2.2m。每个光伏支架采用5根桩，初拟桩长为2.7m，桩顶高出地面0.50m。光伏支架立柱与钻孔灌注桩基础采用地脚螺栓连接，基础混凝土应振捣密实及光滑平整，确保立柱与基础可靠连接。 光伏支架防腐 钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架、钢管桩上部、连接板及拉条均采用热浸镀锌涂层或镀镁铝锌防腐，热浸镀锌须满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2002）的相关要求，镀锌层厚度平均不小于65μm。镀镁铝锌防腐涂层平均厚度满足双面275g/m2。防腐前需对钢结构除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5的质量要求。 组件清洗 光伏组件采用移动式水车进行清洗，移动水车抽水后移动至光伏场区各点，太阳电池组件周围环境所产生的灰尘及杂物随着空气的流动，会附着在电池组件的表面，影响其光电的转换效率，降低其使用性能。如果树叶和鸟粪等粘在其表面还会引起太阳电池局部发热而烧坏太阳电池组件。据相关文献，此因素会对光伏组件的输出功率产生约7%的影响。因此，需对太阳能电池组件表面进行定期清洁。 太阳能电池表面是高强度钢化玻璃，易于清洁。在每年雨季的时候，降雨冲刷太阳能电池组件表面达到自然清洁的目的。在旱季的时候，为保证太阳能电池组件的正常工作，可通过人工擦拭，减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。根据实际情况，每年在旱季需要清洁一次，考虑采用雨水自洁加人工辅助方式，人工辅助主要用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用清洁液。 箱变基础 根据电气要求，每个方阵布置箱式变压器一台，共22台。箱变基础为框架结构独立基础，基础长约5m，宽约5.5m，箱变基础平台露出地面1.6m 平台四周设置安全护栏，地面埋深0.7m。基础四周设框架柱，顶部设框架梁，每个框架柱下设置0.3m高的独立基础。箱变与基础顶部预埋钢板焊接，朝向箱变开门一侧设置钢爬梯及操作平台，侧壁架空。为满足环保及消防相关要求，在箱变基础靠油箱一侧设事故油池，油池的有效容积满足规范要求。 集电线路 本项目场内集电线路拟采用电缆直埋与架空相结合方式敷设，集电线路路径总长为22.03km，其中，架空集电线路路径总长约为14.06km（单回线路路径长度3.2km，双回线路路径长度10.86km），直埋电缆沟全长约7.97km。 项目各方阵电能共采用2回35kV集电线路汇集至德安升压站。1回35kV集电线线路走向为S03-S10方阵电力汇集后向西南走向，在上柏芝附近与S19-S22方阵电力汇集，线路由西北向东南方向依次排开，采用地埋+架空的方式汇入项目方阵东北侧的德安升压站；2回35kV集电线线路走向为S12~S18方阵电力汇集后向南走向，在下朵么附近汇集S01、S02以及S11方阵电力后，向西南方向依次排开，采用地埋+架空的方式汇入项目方阵东南侧的德安升压站。 架空采用铁塔架设，具体形式根据线路走向要求设计。铁塔基础为钢筋混凝土掏挖式基础。直埋电缆开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1m，深1m。铺砂垫层后放置电缆，再铺一层细沙后覆盖红砖，然后进行回填。直埋电缆沟过路及出入户时均需套钢管，对电缆进行保护，防止压坏。在电缆接头处设砖砌电缆井。 围栏和大门 为了便于管理，沿光伏发电场阵列外侧设置钢丝网围栏，围栏高度1.8m，采用直径4mm的浸塑钢丝，网片间距为150mm×75mm，立柱采用直径50mm的浸塑钢管，立柱布置间距为3m，其上布置安全监控设备。在入口处（场内施工道路接入点）设置对开钢大门。 道路工程 本项目对外交通运输路线：国内高速公路网→南宁高速→无量山樱花谷收费站→G214国道西景线→沙乐线→场址各片。 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足场区交通运输需求，且坡度不宜过大。本项目改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。箱变布置在场内检修道路两侧，满足检修需求。 临时工程 施工场地 光伏场区施工场地布置：根据主体设计，结合项目实际施工情况，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，仅在项目区设置材料临时堆场，包括材料堆放仓库、材料加工区及光伏板、支架等设备材料临时堆放场等。 规划布置施工场地4处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工营地位于S10地块内西南侧、2#施工营地位于S20地块内西侧、3#施工营地位于S17地块内东侧和4#施工营地位于S02地块内东南侧，场地内布置综合加工厂、综合仓库等，占地0.45hm2，占地类型为园地。 施工三场 项目不设置表土集中堆场、取土场、弃渣场。 （1）根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，集电线路直埋电缆沟表土堆放在管沟一侧，架空线路剥离表土临时堆放于各塔基用地一角，场内道路区收集表土主要用于道路填方边坡植被恢复，光伏方阵区的施工营场地区剥离的表土临时堆放于各场地一角，并采取临时防护措施。本项目场内道路区表土即挖即用，均不布置集中堆放场地，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内。 （2）本项目回填表土源自前期表土剥离收集，不进行外购，故不涉及取土场。 （3）本项目无永久弃方产生，故不涉及弃渣场。 环保设施 污水处理 施工期：根据水保方案，本次项目挖填方平衡，不产生永久弃渣，不设置集中表土堆场。在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地设置4个5m3的临时沉淀池收集生活污水（洗手废水），将生活污水（洗手废水）进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。 运营期：本项目不新增劳动定员，运维人员依托德安光伏发电项目，运维人员在德安升压站内吃住，生活污水依托德安升压站内一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中绿化标准后用于站内植被绿化。 光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。 噪声 施工期：施工期选用低噪声设备；施工期合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。 运营期：运营期35kV箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫。 4固体废物 （1）施工期 生活垃圾：光伏场区施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工过程中产生的生活垃圾清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。 建筑垃圾：建筑垃圾分类收集，优先回收利用，无法利用的清运至主管部门指定的建筑垃圾处理点处置。 （2）运营期 一般固体废物储存间：本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物。本项目更换的废太阳能电池板及废弃零部件等依托220kV德安升压站内东北侧设置的54m2废物储存间，用来暂存太阳能废弃电池板。 危废贮存库：本项目危险固废主要为35kV箱变检修及发生事故时产生的事故油。危废贮存依托220kV德安升压站内东北设置的容积为36m2危废贮存库，危险废物统一收集后委托有资质的单位妥善处置，危废暂存间设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 环保标识牌 在项目区周边设置环保宣传牌及生态保护警示牌。 环境风险 在每个箱变旁设3m3箱变事故油池（共22个），收集事故油。事故油池底部和四周设置防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。 农光互补方案 在施工场地内设置动物保护警示牌，施工结束后，临时占用的园地区域，采用“农光互补”模式，在光伏组件下方种植茶树等农作物；其他临时占地或施工扰动区域，采用草灌结合的方式，选用原生表土和乡土物种进行植被恢复。 依托工程 升压站：本项目与德安光伏发电项目共用一座220kV升压站，升压站在德安光伏发电项目内建设。德安光伏发电项目正在施工建设，未投运。 环保设施：本工程不新增劳动定员，运维人员依托德安升压站管理人员，生活污水依托德安光伏升压站内一体化污水处理站进行处理。 项目劳动定员 根据可研报告，本工程在整个施工过程中，施工高峰期约200人，月平均人数约180人；运行期，本工程无人员，电站运行和管理人员位于德安光伏发电项目升压站，定员5人。 建设征地与移民安置 根据项目建设区域占地情况，建设区域内不涉及农户房屋拆除及专项设施改（迁）建，故本项目不考虑移民安置问题。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 总平面布置及现场布置 光伏板区总平面布置 本项目共设置22个子方阵，规划额定容量为60MW（AC），安装容量74.1524 MWp（DC）。安装固定光伏支架3716个，每个光伏支架28块组件按照2×14进行排布，共104440块710Wp（N型）双面组件。本项目方阵分为4个片区，S03~S10光伏方阵在项目区北地块，位于旧村东北侧、蚂蟥箐西南侧附近山坡地带，总体呈西至东布置；S19~S22光伏方阵在项目区西地块，位于大平掌西北侧附近山坡地带，总体呈西至东布置；S12~S18光伏方阵在项目区东地块，位于包茂村北侧和大歇场东北侧附近山坡地带，总体呈北至南布置；S01~S02、S11光伏方阵在项目区东地块，位于下朵么北侧和安召西侧附近山坡地带，总体呈北至南布置。 本方案从节约用地、提高工程经济指标的角度进行优化设计，选择经济性最佳的倾角作为本工程设计安装倾角。对于山地光伏项目，由于东西向坡度坡向多变，在实际布置过程中需考虑相邻支架前后排间距的变化，通常按0.5m余量进行布置，从而导致倾角每降低一度对布置影响很小，因此本方案基于辐射量最优倾角方案，按容量不变进行用地及投资、经济指标变化分析，其中组件型号统一为710Wp。 根据工程实际情况按照倾角18°、21°、24°、27°和30°进行阵列布置分析（辐射量最优倾角为27°南北向倾角）。 集电线路平面布置 光伏方阵组串的直流输出电缆铺设方式分为两种，东西方向的电缆沿光伏组件安装支架直接进入组串式逆变器，南北向电缆采用电缆槽盒方式敷设进入组串式逆变器。组串式逆变器交流输出电缆采用槽盒穿出光伏方阵的安装支架后在箱变适当位置下到户外电缆沟，并接至箱变低压母线侧，箱变输出电缆沿电缆壕沟接至集电线路。电缆槽盒可就近利用光伏方阵组串的支架、地面基础作为支撑。光伏场区均采用阻燃交联聚乙烯绝缘护套电力电缆，35kV集电线路电缆除过道路部分采用埋管敷设外，其余采用直埋敷设。 项目各方阵电能共采用2回35kV集电线路汇集至德安升压站。1回35kV集电线线路走向为S03-S10方阵电力汇集后向西南走向，在上柏芝附近与S19-S22方阵电力汇集，线路由西北向东南方向依次排开，采用地埋+架空的方式汇入项目方阵东南侧的德安升压站；2回35kV集电线线路走向为S12~S18方阵电力汇集后向南走向，在下朵么附近汇集S01、S02以及S11方阵电力后，向西南方向依次排开，采用地埋+架空的方式汇入项目方阵东南侧的德安升压站。 本项目集电线路路径总长约为22.03km，其中，架空集电线路路径总长约为14.06km（单回线路路径长度3.2km，双回线路路径长度10.86km），直埋电缆沟全长约7.97km。 道路工程平面布置 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足场区交通运输需求，且坡度不宜过大。本项目改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。箱变布置在场内检修道路两侧，满足检修需求。 施工布置 1）施工场地 光伏场区施工场地布置：根据主体设计，结合项目实际施工情况，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，仅在项目区设置材料临时堆场，包括材料堆放仓库、材料加工区及光伏板、支架等设备材料临时堆放场等。 规划布置施工场地4处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工场地位于S10地块内西南侧、2#施工场地位于S20地块内西侧、3#施工场地位于S17地块内东侧和4#施工场地位于S02地块内东南侧，场地内布置综合加工厂、综合仓库等，占地0.45hm2，占地类型为园地。 2）砂石料生产系统 砂石料：就近从南涧县及附近乡镇采购。 3）表土堆场 根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，集电线路直埋电缆沟表土堆放在管沟一侧，架空线路剥离表土临时堆放于各塔基用地一角，场内道路区收集表土主要用于道路填方边坡植被恢复，光伏方阵区的施工营场地区剥离的表土临时堆放于各场地一角，并采取临时防护措施。本项目场内道路区表土即挖即用，均不布置集中堆放场地，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内。 表 2.8-1 表土堆存规划表 项目分区; 表土剥离; 表土回覆. 一级分区; 二级分区; 地类; 剥离面积（hm²）; 剥离厚度（m）; 剥离表土（万m³）; 调出; 覆土区; 覆土厚度 （m）; 覆土面积（hm²）; 覆土量（m³）; 来源. 数量（m³）; 去向及保存方式. 集电线路工程区; 电缆线路沟槽; 园地; 0.86; 0.2; 0.17; 0.17; 堆放沟槽一侧; 电缆线路沟槽; 0.3; 0.86; 0.26; 沿线堆存表土. 架空线路塔基施工压占区; 0.22; 0.05; 0.05; 编织袋装土; 架空线路塔基施工压占区; 0.22; 0.06; 编织袋装土. 小计; -; 1.08; -; 0.22; 0.22; -; 小计; -; 1.08; 0.32. 道路工程区; 场外道路改扩建部分; 园地; 3.33; 0.2; 0.67; 0.67; 堆放道路两侧，用于后期覆土; 场外道路改扩建部分; 0.3; 1.87; 0.56; 堆放道路两侧表土. 场内道路改扩建部分; 0.62; 0.12; 0.12; 堆放道路两侧，用于后期覆土; 场内道路改扩建部分; 0.61; 0.18; 堆放道路两侧表土. 新建道路; 2.01; 0.40; 0.40; 堆放道路两侧，用于后期覆土; 新建道路; 1.13; 0.34; 堆放道路两侧表土. 小计; -; 5.96; -; 1.19; 1.19; -; 小计; -; 3.61; 1.08; -. 施工场营地; 园地; 0.08; 0.28; 0.02; 0.02; 堆放于施工场地周边，便于后期场地覆土; 施工场营地; 0.28; 0.08; 0.02; 堆放于施工场地周边的表土. 合计; -; 7.12; -; 0.64; 0.64; -; -; -; 4.77; 1.43; -. 备注：表中土方量均以自然方计. 4）弃渣场 本项目无永久弃方产生，故不涉及弃渣场。 5）取土场 本项目无取土需求，无需规划取土场。 2.4.3土石方平衡 全工程土石方开挖总量13.21万m³（表土剥离1.43万m³，一般土石方开挖11.18万m³，场地平整0.6万m³）；回填利用土石方13.21万m³（绿化覆土1.43万m³，土石方回填10.41万m³，场地平整1.37万m³），无永久弃方。 项目土石方平衡及流向汇总详见下表。 |

| 总平面及现场布置 | 表 2.8-2 土石方平衡分析总表 单位：万m3 序号; 项目组成; 开挖; 回填; 调入; 调出; 外借; 弃方. 表土剥离; 一般开挖; 场地平整; 小计; 表土覆土; 一般回填; 场地平整; 小计; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量. 一; 光伏场区; 光伏阵列区; 0.11; 0.11; 0.05; 0.05; 0.06; 施工场地区. 接地工程; 0.84; 0.84; 0.84; 0.84. 小计; 0.95; 0.95; 0.89; 0.89. 二; 集电线路区; 0.22; 1.44; 1.66; 0.32; 1.21; 1.53; 0.13; 施工场地区. 三; 道路工程区; 1.19; 8.79; 9.98; 1.08; 8.32; 9.40; 0.58; 施工场地区. 四; 施工场地区; 0.02; 0.60; 0.62; 0.02; 1.37; 1.39; 0.77; 光伏阵列区、集电线路、道路工程区. 合计; 1.43; 11.18; 0.60; 13.21; 1.43; 10.41; 1.37; 13.21. 注：（1）表中土石方量均为自然方；开挖+外借=回填+废弃； （2）项目区内挖填平衡，无外借方及永久弃方产生。 图 2.8-1 土石方平衡图 单位：万m3 |
| --- | --- |

| 施工方案 | 施工方案 工程占地 根据现场调查，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）规定，项目区土地利用现状一级类为园地和交通运输用地，二级类为茶园和农村道路。项目区内主要为种植茶树的园地，个别地块内套种稀疏果树。方案占地归类统一为一级类园地。 根据主体设计资料以及结合现场调查，本项目工程占地总计117.06hm²。其中，永久占地0.28hm²（箱变及电缆分接箱基础0.06hm²，塔基0.22hm²，场外道路改扩建部分0.22hm²）；临时占地116.78hm²（光伏场区109.01 hm²，支架基础及施工作业带0.5 hm²，围栏基础及施工作业带0.37 hm²，直埋线路0.86 hm²，场外道路改扩建部分3.33 hm²，场内道路改扩建部分0.62 hm²，新建道路2.01hm²)。 项目区按照占地类型划分为园地和交通运输用地。其中，园地114.38hm²，交通运输用地2.65hm²。 表 2.9-1 项目占地类型及面积统计表 单位：hm² 项目分区; 占地面积; 占地类型; 占地性质. 园地; 交通运输用地; 合计; 永久占地; 临时占地; 合计. 一级分区; 二级分区. 光伏阵列区; 光伏场区; 109.01; 109.01; -; 109.01; -; 109.01; 109.01. 支架基础及施工作业带; 0.5; 0.5; -; 0.5; -; 0.5; 0.5. 围栏基础及施工作业带; 0.37; 0.37; -; 0.37; -; 0.37; 0.37. 箱变及电缆分接箱基础; 0.06; 0.06; -; 0.06; 0.06; -; 0.06. 小计; 109.94; 109.94; -; 109.94; 0.06; 109.88; 109.94. 集电线路工程区; 直埋线路; 0.86; 0.86; -; 0.86; -; 0.86; 0.86. 架空线路; 0.22; 0.22; -; 0.22; 0.22; -; 0.22. 小计; 1.08; 1.08; -; 1.08; 0; 0.86; 0.86. 道路工程区; 场外道路改扩建部分; 3.33; 0.99; 2.34; 3.33; 0.22; 3.33; 3.33. 场内道路改扩建部分; 0.62; 0.31; 0.31; 0.62; -; 0.62; 0.62. 新建道路; 2.01; 2.01; -; 2.01; -; 2.01; 2.01. 小计; 5.96; 3.31; 2.65; 5.96; 0.22; 5.96; 5.96. 施工生产区; 0.08; 0.08; -; 0.08; -; 0.08; 0.08. 合计; 117.06; 114.38; 2.65; 117.03; 0.28; 116.78; 117.06. 施工组织 1、交通条件 本项目对外交通运输路线：国内高速公路网→南宁高速→无量山樱花谷收费站→G214国道西景线→沙乐线→场址各片。 场区内的道路根据地形及光伏板矩阵布置设置，尽量利用现有道路，其它道路设置满足场区交通运输需求，且坡度不宜过大。本工程改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。 2、施工建筑材料来源 本工程所需的主要材料为砌石料、砂石骨料、水泥、混凝土、钢材、木材、油料等，材料的主要来源为： 砂石料：工程建设用砂石料均从南涧县周边的砂石场采购。 水泥、钢筋钢材、木材、油料：均从南涧县及附近乡镇采购。 混凝土采用商品混凝土，从南涧县采购，运距约3.5km。 3、施工用水 施工期根据工程施工进度安排，施工用水由建筑施工用水、施工机械用水和消防用水等组成，施工用水从场址附近的小河、小型水库取水，采用水车运水的方式供应。本工程场址附近有落底河，施工用水可以此为取水点。施工场地内设容积为50方临时水池一座，供施工用。 4、施工用电 估算本工程施工用电高峰负荷约250kW。场址附近有农网10kV线路，施工用电可由该10kV线路引接作为电源，长度约4.5km，距离较远处施工及紧急备用电源采用柴油发电机供电。 5、施工“三场”设置 1）临时表土堆场 根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，集电线路直埋电缆沟表土堆放在管沟一侧，架空线路剥离表土临时堆放于各塔基用地一角，场内道路区收集表土主要用于道路填方边坡植被恢复，光伏方阵区的施工营场地区剥离的表土临时堆放于各场地一角，并采取临时防护措施。本项目场内道路区表土即挖即用，均不布置集中堆放场地，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内。 2）弃土（石、渣）场布设 根据项目水保方案，本项目无永久弃方产生，故不涉及弃渣场。 3）取土场 本项目无取土需求，无需规划取土场。 6、施工场地设置 光伏场区施工场地布置：根据主体设计，结合项目实际施工情况，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，在施工现场主要设置的临建设施有：综合加工厂、综合仓库。型钢、钢筋等可露天堆放，电池板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。并通过提高对外运输效率以减少现场库存量，考虑现场零星的机械修配。 规划布置施工场地4处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工营地位于S10地块内西南侧、2#施工营地位于S20地块内西侧、3#施工营地位于S17地块内东侧和4#施工营地位于S02地块内东南侧，场地内布置综合加工厂、综合仓库等，占地0.45hm2，占地类型为园地。 施工工艺 本工程土建工程及光伏阵列支架安装施工范围包括：场地平整，场内道路施工，钢筋混凝土灌注桩施工、支架安装，水保环保措施和防洪排涝设施施工等。主要设备安装施工范围包括：光伏组件安装、逆变升压变配电设备安装及调试、电缆敷设等电气设备安装及调试等。 （1）建立整个施工现场的高程控制网及平面控制网，并定期复测。 （2）土建施工按照先地下、后地上的顺序，依次施工综合楼基础、光伏发电组件基础、逆变升压单元基础及其它设施。 （3）接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施（给排水、消防管道、电缆沟道）同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。主体工程施工按以下施工顺序进行：道路施工→灌注桩安装→光伏阵列支架安装→光伏阵列设备安装及调试、电缆敷设。 道路施工 本项目改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。 （1）改扩建道路施工工艺方案：施工准备→路基处理→石渣路面施工→质量控制与验收→安全管理。 ①施工准备：包括现场勘查、材料准备、设备准备。 ②路基处理：清除表层腐殖土和松散土层，露出坚硬的地基。清表宽度应超出路基设计宽度不小于50cm。根据设计标高，对道路路基进行挖填方作业。挖方段应控制边坡坡度，确保边坡稳定；填方段应分层填筑、分层压实。 ③石渣路面施工：将准备好的石渣材料均匀铺设在路基上，铺设厚度应严格控制为20cm。使用压路机对铺设好的石渣进行压实作业。压实遍数应根据试验段确定，一般不少于4遍。确保石渣路面的压实度符合设计要求，提高路面的承载能力和稳定性。路面压实度应不低于98%。 ④验收合格后投入运营。 （2）新建道路施工工艺方案：施工准备→测量放样→路基处理→石渣路面施工→质量控制与验收→安全管理→环境保护→竣工验收。 ①施工准备：包括现场勘查、材料准备、设备准备。 ②测量放样：根据设计图纸，使用全站仪进行准确的路线放样，确定道路中心线、边线及标高。设置明显的控制桩和里程桩，便于施工过程中的测量和复核。在道路转弯处，根据设计要求设置最小转弯半径为9m，确保车辆能够顺利转弯。 ③路基处理：清除道路沿线的杂草、灌木、树根等障碍物，清表宽度应超出路基设计宽度不小于50cm。根据设计标高，对道路路基进行挖填方作业。挖方段应控制边坡坡度，确保边坡稳定；填方段应分层填筑、分层压实，每层填筑厚度不宜超过30cm。使用挖掘机进行挖方作业，装载机进行填方作业，平地机进行整平，压路机进行压实。确保路基的平整度和压实度符合设计要求。路基压实度应不低于95%，平整度允许偏差为±2cm。 ④石渣路面施工：准备好的石渣材料均匀铺设在路基上，铺设厚度应严格控制为20cm。使用压路机对铺设好的石渣进行压实作业。压实遍数应根据试验段确定，一般不少于4遍。确保石渣路面的压实度符合设计要求，提高路面的承载能力和稳定性。路面压实度应不低于98%。 ⑤验收合格后投入运营。 光伏阵列施工 （1）光伏阵列基础施工 支架基础拟采用灌注桩基础。灌注桩基础施工顺序：放线定位→钻孔→放入钢筋笼→浇筑混凝土→验收。 光伏阵列基础采用钻孔灌注桩形式，混凝土灌注桩基础施工包括钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑。 （2）光伏组件施工 光伏阵列支架采用钢结构，采用工厂化生产，运至施工现场进行安装，现场仅进行少量的钢构件加工，支架均采用螺栓连接。 本工程太阳电池组件全部采用固定式安装，待太阳电池组件基础验收合格后，进行太阳电池组件的安装，太阳电池组件的安装分为两部分：支架安装、太阳电池组件安装。 光伏阵列支架表面应平整，固定太阳电池组件的支架面必须调整在同一平面，各组件应对整齐并成一直线，倾角必须符合设计要求，构件连接螺栓必须加防松垫片并拧紧。太阳电池组件支架安装工艺如下图所示： 图 2.9-1 太阳电池组件支架安装工艺 箱、逆变安装 本工程采用组串式逆变器。组串式逆变器及其配套电气设备通过汽车运抵安装位置附近，采用吊车、液压升降小车等设备进行安装就位。 箱变及相关配套电气设备安装于混凝土基础上，基础上预埋槽钢，进出电缆线配有电缆沟。箱变和配套电气设备通过汽车运抵配电间附近，采用吊车将箱变吊到基础槽钢上，进行调平就位。 集电线路施工 本项目集电线路采用直埋电缆和架空导线相结合的方式。 （一）直埋电缆施工包括沟槽开挖、基地处理、电缆埋设和沟槽回填。 沟槽开挖：电缆沟开挖尺寸为顶宽1.6m，底宽1m，深1m，拟采用机械、人工开挖，然后预留20cm进行人工清底，以防超挖，边坡放坡系数视现场土质情况而定。必要时应加挡土板进行支护，堆放在沟槽两侧的堆土高度应控制在1.5m以内。 沟槽两侧施工作业带施工期堆土前优先进行密目网铺垫，保护作业带表层土，沟槽施工开挖表层和基础挖方在沟两侧分开堆放，并对土方进行临时覆盖措施。 直埋电缆沿道路铺设段施工作业面较宽，可以采用机械开挖；局部在光伏板区铺设或者陡峭路段采用人工开挖，不用临时开设施工便道。 基底处理：在基底开挖后，铺砂垫层后放置电缆，再铺一层细沙后覆盖红砖，然后进行回填，在电缆接头处设砖砌电缆井。 电缆沟回填：在进行各项试验合格后，可对电缆沟进行回填，回填时，先将干砂填至电缆沟上部100mm处，用人工打夯、密实后方可开始填土。填土应分层进行，每层松填厚度不超过300mm，电缆沟顶部400mm内采用人工拍打密实，密实度需达到85%以上，方可进行蛙式打夯机打夯密实，密实度需达到95%以上。 电缆沟土方回填注意优先回填基础挖方，再进行表层土回填。 直埋电缆沿道路铺设段按道路路面结构进行施工，面层为路面。局部不是沿道路铺设段回填、覆土后进行绿化/复耕。 （二）对于架空导线通过新建塔基对导线进行架设。线路工程施工分四个阶段：一是施工准备；二是基础施工；三是铁塔施工；四是架线。 （1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及临时施工道路的施工，本工程线路沿线公路较多材料运输尽量利用已有公路，施工时也需进行一些简易的人抬路及机动车便道施工。 （2）基础施工 ①基础土石方工程 按照塔位地质状况及所采用的基础形式，塔基土石方工程主要为“开挖—回填”工艺过程。人工挖孔桩基础和掏挖基础分为“开挖—回填”两个工艺过程，采用人工开挖的形式进行基础开挖，开挖尺寸较实际略大，基础开挖完成后进行混凝土浇筑，然后对基础孔隙进行土方回填，根据基坑回填后的余土工程量计算出抬高基础的外露高度，将弃土堆放于基础的塔基范围内，并堆放成龟背型（堆放土石方边缘按1：1.5放坡），以防止积水。 ②基础混凝土浇筑 位于平地区交通方便的塔基采用商品混凝土浇筑，罐车运输，人工进仓，插入式振捣器振动；位于丘陵区的塔基采用现场人工拌制，人工进仓，插入式振捣器振动。为减少砂石含泥量，保证混凝土强度，现场人工拌制在纤维布或钢板上进行。基础施工时，随挖随浇筑，尽量缩短基坑暴露时间，防止基坑积水或塌埋。 ③导线架设挂 导线采用牵引机、张力机，牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔为紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。 施工总进度 本项目建设期为6个月，工程计划于2026年2月开工，预计于2025年7月完工。施工总进度见下表。 表 2.9-2 施工总进度表 名称; 施工时间; 备注. 施工准备; 1个月; /. 改扩建道路、新建道路修建; 1.5个月; /. 箱变土建工程; 1个月; /. 集电线路; 1个月. 光伏阵列设备安装及调试; 1个月; /. 逆变升压单元安装及调试; 0.5个月; /. 项目服务期满后退役拆除方案 拆除工程施工准备 （1）项目公司在与施工单位在签订施工合同时，应签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任。 （2）项目公司应向施工单位提供拆除工程的有关图纸和资料，拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。 （3）项目公司应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。 （4）施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并编制施工组织设计和安全技术措施。 （5）当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，并应对建筑内的人员进行撤离安置。当建筑外侧有架空线路或电缆线路时，应与有关部门取得联系，采取防护措施，确认安全后方可施工。 光伏组件拆除方案 （1）全部光伏组件以及支架，按照光伏组件和支架安装时的反顺序，采用起重设备拆除，运输到指定地点，作残值处理。 （2）设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。 （3）在有条件的区域对混凝土基础采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 （4）埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残值。 （5）使用推土机填埋基坑，清理现场，恢复原有地貌。 光伏电站拆除方案 （1）首先拆除场区内的电气设备，其中包括：35kV配电装置、厂用变、0.4kV低压配电柜、通讯、远动、直流电源柜、及中控室的计算机系统。设备、器材、配件、材料等有使用价值的东西可作拍卖处理。 （2）拆除厂房、场内输变电线路、电缆、围墙、以及运营期间改扩建的设施，混凝土建筑、基础在有条件的区域采用爆破方法进行拆除，在不允许爆破区域则采用机械破碎，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 拆除费用 与拆除有关的全部费用均由项目公司承担。 项目拆除安全管理 （1）人工拆除 1）人工拆除建筑时，施工程序应从上至下，分层拆除，拆除施工应分段进行，不得垂直交叉作业。 2）人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。 3）拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板、横梁、柱子等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。 4）拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。 5）人工拆除电气设备时，应按规定切断电源，释放相关设备能量。 （2）机械拆除 1）机械拆除建筑时，应从上至下、逐层、逐段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。 2）施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。 3）机械拆除时，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中不得同时回转、行走。机械不得带故障运转。 4）拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。当遭受大雨、大雪、以及大风时应停止作业。 5）拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须按照现行国家标准《起重吊运指挥信号》（GB5082-2019）的规定作业。 6）在拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。 项目拆除技术管理 （1）拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况编制安全施工组织设计。施工组织设计，须经上级主管部门批准后实施。 （2）项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应设专职或兼职安全员，检查落实各项安全技术措施。 （3）进入施工现场的人员，必须配戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时，必须使用安全带。在恶劣的气候条件下，如大雨大风时，严禁进行拆除作业。 （4）拆除工程施工必须建立安全技术档案，并应包括下列内容： 1）拆除工程安全施工组织设计或方案；2）安全技术交底；3）脚手架及安全防护检查验收记录；4）劳务用工合同及安全管理协议书；5）机械租赁合同及安全管理协议书。 （5）拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。 （6）施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或方案，划定危险区域。施工前应发出告示，通报施工注意事项，并应采取可靠的安全防护措施。 项目拆除文明管理 （1）清运渣土的车辆应在指定地点停放。清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定。 （2）对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志。 （3）拆除工程完工后，应及时将施工渣土清运出场。 （4）施工单位必须落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无。 |

、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 主体功能区规划和生态功能区划 主体功能区划 2014年1月6日云南省人民政府发布了《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发〔2014〕1号），云南省主体功能区划是根据不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发布局，云南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。 项目位于大理州南涧县公郎乡，属于《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号）中的省级重点生态功能区。本项目所在区域的云南省级重点生态功能区为“省级重点生态功能区-哀牢山无量山森林及生物多样性生态功能区”，该区生态功能区的类型和发展方向见下表。 表 3.1-1 项目所在区域主体功能区划 区域; 类型; 综合评价; 发展方向. 哀牢山无量山森林及生物多样性生态功能区; 生物多样性保护; 原始森林和动植物物种丰富，目前生态系统的多样性受到较大威胁，生物多样性逐渐减少，珍稀野生动植物资源总量下降; 禁止非保护性采伐，涵养水源，保护动植物生物多样性. 生态功能区划 根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于漾濞江中山河谷林业与水土保持生态功能区（Ⅲ7-4），所在区域包括漾濞县大部分地区，永平、巍山、昌宁、凤庆县部分地区，云县、景东县小部分地区，面积6221.11平方公里；该区以中山峡谷地貌为主，年降雨量在河谷地区900-1000毫米，山地1500毫米左右。植被主要是大面积的云南松林，点苍山西坡山地垂直带植被分布明显；土壤以红壤和紫色土为主；主要生态环境问题为土地利用不当带来的水土流失；主要生态系统服务功能为漾濞江中山峡谷地区的水土保持；保护措施与发展方向为保护山地垂直植被带，加大封山育林的强度，大力发展公益林、适当发展商品林，提高区域的水源涵养能力。项目在云南省生态功能区划情况见下表。 表 3.1-2 本项目所在地的生态功能区划 生态功能分区单元; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; Ⅲ7 滇西中山山原半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ7-4漾濞江中山河谷林业与水土保持生态功能区; 以中山峡谷地貌为主，年降雨量在河谷地区900-1000毫米，山地1500毫米左右。植被主要是大面积的云南松林，点苍山西坡山地垂直带植被分布明显。土壤以红壤和紫色土为主; 土地利用不当带来的水土流失; 土壤侵蚀中高度敏感; 漾濞江中山峡谷地区的水土保持; 保护山地垂直植被带，加大封山育林的强度，大力发展公益林、适当发展商品林，提高区域的水源涵养能力. 项目用地及周边生态环境现状 土地利用现状 （1）评价区土地利用 根据现场调查和遥感判读分析，做出评价区土地利用现状图（详见附图 17），并统计评价区内的土地利用类型见下表。 表 3.2-1 评价区土地利用现状一览表 土地利用类型; 面积（hm2）; 占评价区总面积比例（%）. 林地; 乔木林地; 441.56; 50.35. 灌木林地; 1.65; 0.19. 草地; 0.65; 0.07. 园地; 382.71; 43.64. 耕地; 21.90; 2.50. 交通运输用地; 14.42; 1.64. 其他土地; 0.92; 0.10. 水域及水利设施用地; 0.47; 0.05. 公共管理与公共服务用地; 0.23; 0.03. 住宅用地; 12.49; 1.42. 合计; 877; 100. 由上表可以看出：评价区土地类型包括乔木林地、灌木林地、草地、园地、耕地、交通运输用地、其他土地、水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地、住宅用地等。其中，以乔木林地面积最大，共441.56hm2，占评价区总面积的50.35%；其次为园地（43.64%）、耕地（2.50%）、交通运输用地（1.64%）、住宅用地（1.42%）、灌木林地（0.19%）、其他土地（0.10%）、草地（0.07%）、水域及水利设施用地（0.05%）、公共管理与公共服务用地（0.03%）。 （2）项目土地利用 根据现场调查，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）规定，项目区土地利用现状一级类为园地和交通运输用地，二级类为茶园和农村道路。项目区内主要为种植茶树的园地，个别地块内套种稀疏果树。方案占地归类统一为一级类园地。 根据主体设计资料以及结合现场调查，本项目工程占地总计117.06hm²。其中，永久占地0.28hm²（箱变及电缆分接箱基础0.06hm²，塔基0.22hm²，场外道路改扩建部分0.22hm²）；临时占地116.78hm²（光伏场区109.01hm²，支架基础及施工作业带0.5hm²，围栏基础及施工作业带0.37hm²，直埋线路0.86hm²，场外道路改扩建部分3.33hm²，场内道路改扩建部分0.62hm²，新建道路2.01hm²）。 项目区按照占地类型划分为园地、交通运输用地。其中，园地114.41hm²，交通运输用地2.65hm²。 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》：“沙乐光伏发电项目面积117.0658公顷，用地位于南涧县公郎镇官地、沙乐村委会。项目选址范围未占用南涧县永久基本农田核实处置成果，未占用南涧县生态保护红线，未占用城镇开发边界线，未占用南涧县2024年国土变更调查现状耕地，未占用南润县耕地后备资源，未占用南涧县耕地后备资源补充空间。”本项目实际占地与文件查询一致，本项目永久占地和临时占地均不涉及生态保护红线、耕地后备资源以及耕地，符合光伏项目用地规范。 生态环境质量现状 植物和植被现状 一、调查方法、范围及内容 （1）调查方法 植物植被的调查主要采用线路调查法，沿现有道路及工程永久临时用地区域，调查评价区范围内的植被及植物分布情况，记录工程评价范围内的植被类型及分布，记录沿途目力范围内发现的植物种类，重点关注评价区内的国家级和云南省级重点保护野生植物、古树名木及狭域地方特有种类。 向当地相关部门收集该地区地方志、保护区科学考察报告和林业资源二类调查报告等地方资料；同时参考《云南植被》、《中国植被》、《云南森林》、《云南植物志》、《中国植物志》、《Flora of China》等文献中记录于该区域的资料。 采用GPS、RS和GIS相结合的空间信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被类型图和土地利用类型图，进行景观质量和生态质量的定性和定量评价。 本次评价主要选用的是采用LandSat8OLI_TRIS高分辨率卫星影像，采用ENVI5.1、ArcGIS10.3和CorelDraW X4等软件，从遥感信息获取地面覆盖类型，在地面调查和历史植被基础上进行综合判读，采用监督分类的方法最终赋予生态学的含义。 以反映地面植被特征的6、5、4波段合成卫星遥感影像，其中植被影像主要反映为绿色。植被类型不同，色彩和色调发生相应变化，因此可区分出植被亚型以上的植被类型以及农田、居民地等地面类型。此外，植被类型的确定需结合不同植被类型分布的生态学特征，不单纯依靠色彩进行划分，对监督分类产生的植被初图，结合地面的GPS样点和等高线、坡度、坡向等信息，对植被图进行目视解译校正，得到符合精度要求的植被图。在植被图的基础上，进一步合并有关地面类型，得到土地利用类型图。 （2）调查范围 本项目对陆生植物的调查工作重点为光伏场区周边影响区域，其次是与工程直接影响相邻的地区；调查范围主要是项目区周边300m范围。 （3）调查内容 本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被分类系统及分布特征，评价区主要植被类型，评价区植物资源及保护物种现状等。 （4）调查人员 2025年12月23日~12月25日，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司2人就项目所在区域进行了为期3天的野外调。 邱铃珂 硕士研究生 生态现状调查和生态影响分析 字雪梅 本科 生态现状调查 二、评价区主要植被类型 根据中国植被区划，评价区属于滇西南山地、峡谷栲类、红木荷、思茅松林区（VB2）。根据云南植被区划，评价区域属于亚热带常绿阔叶林区域（II），西部半湿润常绿阔叶林亚区域（IIA），滇西中山山原高山栲、石栎林、云南松林亚区（IIAii-2），评价区东侧邻近滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区（IIAii-1a）。在植物区系上，该地区属东亚植物区（III），中国-喜马拉雅植物亚区（IIIE），云南高原地区（IIIE13）。 现场实地调查表明：该区域由于人为活动的干扰和破坏，原生植被受破坏较为严重，调查范围内植被类型可以主要为自然植被和人工植被两大类。自然植被在工程占地区周边区域分布较广，主要为暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、暖温性稀树灌木草丛，人工植被在评价区分布范围较广，主要有耕地和园地，非植被区域主要为交通运输用地、其他土地、水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地、住宅用地。无国家级、省级重点保护野生植物。植被类型详情见下表。 表 3.2-2 项目区主要植被类型 单位：hm2 植被类别; 植被型; 植被亚型; 群系; 分布面积; 临时占用面积; 永久占用面积. A.自然植被; Ⅰ 暖性针叶林; （Ⅰ）暖温性针叶林; （1）云南松林; 441.56; 0; 0. Ⅱ 灌丛; （Ⅰ）暖性石灰岩灌丛; （1）云南松萌生灌丛; 1.65; 0; 0. III 稀树灌木草丛; （Ⅰ）暖温性稀树灌木草丛; （1）含云南松、野古草草丛; 0.65; 0; 0. B.人工植被; I 耕地（小麦、豌豆等）; 21.90; 0; 0. II 园地（茶、核桃、杂木等）; 382.71; 110.82; 0.22. C.非植被; Ⅰ 交通运输用地、其他土地、水域及水利设施用地、公共管理与公共服务用地、住宅用地; 28.53; 5.96; 0.06. 小计; 877; 116.78; 0.28. 合计; 877; 117.06. 注：“Ⅰ”表示植被型，“（Ⅰ）”表示植被亚型，“（1）”表示群系 A自然植被 I 暖性针叶林 （Ⅰ）暖温性针叶林 暖温性针叶林是以用亚热带的针叶树种为优势的森林植被类型。在云南，主要包括云南松林、杉木林、滇油杉林、华山松林、翠柏林等。云南松是云南目前植被类型中分布面积最广的一种类型。评价区的暖温性针叶林分布较广，主要为以云南松为优势的云南松林。 （1）云南松林 评价区内的云南松林群落高约5~10m，盖度约75％，群落可以分为乔木层、灌木层和草本层三层。乔木层高5~10m，层盖度在60%，以云南松Pinus yunnanensis为建群种和标志种，其它偶见有银木荷Schima argentea、华山松Pinus armandi等；灌木层高约1~3m，极稀疏，层盖度在15%。灌木层主要树种为云南松的幼树，其他灌木有华西小石积Osteomeles schwerinae、马桑Coriaria nepalensis、铁仔Myrsine africana、地檀香Gaultheria forrestii、厚皮香 Ternstroemia gymnanthera 、西南杭子梢Campylotropis delavayi、车桑子Osteomeles schwerinae、网叶木蓝Indigofera reticulata、地果Ficus tikoua等；草本层高多在1m以下，层盖度约15%，主要物种有刺芒野古草Arundinella setosa、野拔子Elsholtzia rugulosa、碎米莎草Cyperus iria、黄茅Heteropogon contortus、蕨Pteridium aquilinum var. latiusculum、艾蒿Artemisia japonica、华火绒草Leontopodium sinense、画眉草Eragrosyis pilose、五节芒Miscanthus floridulus、知风草Eragrostis ferruginea、荩草Arthraxon hispidus等组成。 Ⅱ 灌丛 （Ⅰ）暖性石灰岩灌丛 （1）云南松萌生灌丛 该群落评价区常见，群落高1.5m左右。群落总盖度约40~65%，可分为灌木层和草本层。灌木层高约2m，层盖度50%左右，以云南松Pinus yunnanensis为优势，伴有珍珠花Lyonia ovalifolia、华西小石积Osteomeles schwerinae、车桑子Osteomeles schwerinae、厚皮香Ternstroemia gymnanthera 、芒种花Hypericum uralum、铁仔Myrsine africana等种类。 草本层高度0.1~0.8m、因坡向等生境及受人为干扰的程度不同，层盖度30~40%不等，常见的有刺芒野古草Arundinella setosa、紫茎泽兰Ageratina adenophora、黄茅Heteropogon contortus、狗牙根Cynodon dactylon、白茅Imperata cylindica、细知风草Eragrostis ferruginea、硬杆子草Capillipedium assimile、荩草Arthraxon hispidus、三芒草Aristida adscensionis等。 III 稀树灌木草丛 （Ⅰ）暖温性稀树灌木草丛 （1）含云南松、野古草草丛 评价区的稀树灌木草丛属暖温性稀树灌木草丛。暖温性稀树灌木草丛广泛分布于云南的中部、北部、西北部、东北部及东南部的广大山地上，是云南高原500m～2500m的海拔地段上广布的植被，分布区域的气候一般为暖温性山地气候。 该群系是在评价区内较为常见，群落组成变化很大，过渡性较强，常与灌丛混生。群落高度通常在2~5m，总盖度大约50%。乔木层高度3-5m，盖度为10%左右。主要为云南松Pinus yunnanensis和华山松Pinus armandi。 灌木层高在1-3m左右，盖度在30%左右。常见种类有马桑Coriaria nepalensis、车桑子Osteomeles schwerinae、华西小石积Osteomeles schwerinae、西南杭子梢Campylotropis delavayi、地檀香Gaultheria forrestii等。 草本层高0.4米左右，盖度在50%左右，主要物种有：刺芒野古草Arundinella setosa、野拔子Elsholtzia rugulosa、碎米莎草Cyperus iria、黄茅Heteropogon contortus、黄背草Themeda japonica、硬杆子草Capillipedium assimile、戟叶酸模Rumex acetosa、五月艾Artemisia indica、荩草Arthraxon hispidus、三芒草Aristida adscensionis、虎尾草Chloris virgata。 图 3.2-1 项目区及周边主要自然植被 B人工植被 评价区人工植被面积较大，人工植被主要为核桃、小麦、豌豆、茶园。评价区核桃面积较小，零星分布于评价区的村庄、耕地和园地周边。茶园面积较大，广布于评价区有一定坡度的坡地和平地。耕地主要是旱地，主要种植玉米。除了以上植被类型外，也有一些人工种植的用材或绿化树种分布。 从整个评价区域内占地面积看，人工植被中园地所占的面积最大。 茶园; 小麦. 豌豆; 核桃. 图 3.2-2 项目区及周边主要人工植被 ③珍稀保护植物 根据《国家重点保护野生植物名录》（2021版）、《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录》（2021）和《云南省重点保护野生植物名录》（2023），本项目评价区未发现云南省省级重点保护植物和国家级重点保护植物。 ④古树名木 根据《古树名木保护条例》（华人民共和国国务院令第800号）、《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云南省林业厅文件云林保护字〔1996〕第65号）及实地踏勘，在评价范围内未发现古树名木。 ⑤入侵植物 根据现场调查及环保部公布的《中国外来入侵种名单》第一批（2003）、《中国外来入侵种名单》第二批（2010）、《中国外来入侵种名单》第三批（2014年）和《中国外来入侵种名单》第四批（2016年），评价区涉及外来入侵植物主要为紫茎泽兰Ageratina adenophora、藿香蓟Ageratum conyzoides、鬼针草Bidens pilosa等。在评价区多见于道路边。 ⑥重要生境 根据相关资料和现场调查，项目不涉及重要野生动物的栖息地、繁殖地、停歇地、越冬地，不涉及南涧凤凰山候鸟迁徙通道重要保护范围。 ⑦重点保护植物 根据《国家重点保护野生植物名录（2021版）》、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷》中列为极危、濒危和易危的植物、《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录（2021）》及《云南省重点保护野生植物名录（2023）》等资料，评价区无国家级、云南省省级重点保护野生植物分布；根据《中华人民共和国林业行业标准极小种群野生植物保护原则与方法》（LY/T 2938-2018）、《云南省极小种群野生植物保护名录（2022版）》、云南省极小种群野生植物拯救保护规划（2021-2030年）等资料，结合实地调查，评价区未发现极小种群野生植物物种分布；评价区内分布植物物种均为云南省常见种类，未发现自然分布区域仅限于南涧县或项目评价区的狭域特有植物分布，无国家和云南省列入拯救保护的极小种群物种，狭域特有种以及古树名木。 野生动物现状调查 一、调查方法、范围及内容 （1）调查方法 评价单位于2025年12月23日~12月25日，对本项目评价区及邻近地区的陆栖脊椎动物进行了专业调查。野外调查中，主要观察记录了陆栖脊椎动物的生境状况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录；询问有关野生脊椎动物的情况；调阅了收集的相关资料；并查阅和收集了已发表的相关文献资料。 （2）调查范围 野外调查工作的重点为光伏场区及进场道路沿线，其次是与评价区相邻的地区；调查范围主要是项目区周边300m范围。 （3）调查内容 主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。 二、陆生动物现状 为了对评价区内陆栖脊椎动物种类有更全面了解认识，查阅了相关文献。兽类方面，主要查阅了《中国兽类野外手册》、《中国哺乳动物彩色图鉴》、《中国哺乳动物分布》等文献；鸟类方面，主要查阅了《中国鸟类野外手册》、《云南鸟类志》等文献及相关网站观察记录；两栖爬行方面，主要查阅了《中国动物志 两栖纲》、《中国动物志 爬行纲》、《云南两栖爬行动物》等文献。 调查中未发现国家和省级重点保护物种，也未发现仅在当地分布的特有种。区域体型较大的大型哺乳类少见，分布的动物绝大多数为小型动物。此次实地调查仅发现有少量哺乳动物实体及粪便、活动痕迹，据当地居民介绍，多年来他们在日常生活中未曾见到个体较大的兽类。评价区常见哺乳动物主要有赤腹松鼠Callosciurus erythaeus、云南兔Lepus comus、小家鼠Mus musculus、黄胸鼠Rattus flavipectus、黄鼬Mustela sibirica。在工程影响评价区及邻近地区分布的哺乳动物中，无国家级重点保护野生动物；也无云南省级重点保护野生动物；也无《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷（2020）》列入的珍稀动物。调查未发现该地区特有种类分布。项目用地基本上不占据动物的栖息地，占用植被有限且非区域原生植被，大大降低了对该区哺乳动物的影响；受影响的主要是适生于灌丛、草丛等的小型兽类，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域上述兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目、食虫目动物（如小家鼠等），其种群数量会有所增加，与之相适应，主要以鼠类为食的黄鼬等种群数量将也会有所增加。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。 ②鸟类 评价区分布的鸟类均为当地常见的鸟类，主要为以雀形目的广布种为主，常见有家燕Hirundo rustica、黄臀鹎Pycnonotus xanthorrhous、树麻雀Passer montanus。均为云南地区常见的鸟类，未发现有发现国家和省级重点保护的物种，也未发现仅在当地分布的特有种。总体来看，评价区施工区没有鸟类集中的栖息或繁殖地，更没有重点保护野生鸟类的固定繁殖地；而施工期由于人为活动、施工噪声等会惊吓干扰的鸟类会暂时避绕到影响区外觅食，但由于大部分鸟类活动能力与范围较广，受影响施工影响十分有限。 ③两栖爬行类 区域分布两栖爬行类有蟾蜍科Bufonidae、蛙科Ranidae、鬣蜥科Gamidae、壁虎科Gekkonidae、游蛇科Colubridae等。调查中未发现国家和省级重点保护的物种，也未发现仅在当地分布的特有种。项目周边缺乏自然水体，两栖爬行类少见。工程可能会影响个别爬行类动物生境，但由于它们可迁移到非施工区，且评价区范围内替代生境较多，工程占用的面积相对较小，其对动物的影响较小，不会对其生存造成较大威胁。 综上所述，根据《中国生物多样性红色名录--脊椎动物卷（2020）》、《国家重点保护野生动物名录》（2021）和《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录》（2021年第3号）结合现场调查明确没有受保护的野生动物种类。 ④重要生境 根据相关资料和现场调查，项目不涉及重要野生动物的栖息地、繁殖地、停歇地、越冬地，不涉及南涧凤凰山候鸟迁徙通道重要保护范围。 ⑤重要野生动物 对照《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原农业农村部公告2021年第3号）和《云南省重点保护陆生野生动物名录（2023）》（云南省林业和草原局公告 2023年第9号）并结合实地调查，评价区未发现国家级、云南省省级重点保护野生动物分布；经调查，评价区未发现局限分布于南涧县或项目评价区范围区的狭域特有野生动物属、种；未发现《云南省极小种群物种拯救保护规划纲要》（2010~2020年）中附表2所列的野生动物极小种群物种分布；未发现《中国生物多样性红色名录-脊椎动物卷》中列为极危（Critically Endangered）、濒危（Endangered）和易危（Vulnerable）的动物物种分布。 项目周边生态敏感区 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。本项目影响范围不涉及占用依法设立的国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线、重要生境、基本草原等生态敏感区，不在云南省生物多样性保护优先区域内，本项目周边距离较近的生态敏感区有： （1）云南无量山国家级自然保护区 云南无量山国家级自然保护区属野生动物类型自然保护区，位于普洱市景东彝族自治县和大理白族自治州南涧彝族自治县结合部，地理坐标东经100°19′24”～100°44′39”、北纬24°16′37”～24°55′09”，总面积31585公顷。2000年4月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，2023年11月入选首批陆生野生动物重要栖息地名录。 保护区地处横断山脉南端中山峡谷地带，主峰猫头山海拔3306米，与澜沧江河谷相对高差达2300米。气候垂直分布显著，涵盖南亚热带至温带气候类型，分布有云南铁杉林等14个植被群系，记录维管束植物2574种、陆生脊椎动物600种，包含西黑冠长臂猿、印支灰叶猴等国家一级重点保护野生动物。森林覆盖率达98%，保存有云南中南部面积最大的云南铁杉林和元江栲林。 根据2025年12月26日，云南无量山国家级自然保护区南涧管护局出具的查询文件，项目不在云南无量山国家级自然保护区范围内，S18光伏方阵用地红线与“云南无量山国家级自然保护区距离约307m，见附件 7和附图 16。 （2）云南灵宝山国家级森林公园 1997年12月，原林业部批准设立云南灵宝山国家森林公园。云南灵宝山国家森林公园位于云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南部，地理坐标在东经100°29′00″~100°31′20″，北纬24°44′20″~24°47′10″之间，规划总面积为811.2公顷。 云南灵宝山国家森林公园地处无量山北段，多中山山地地貌，土壤主要为红壤、黄棕壤、棕壤三类，海拔2528米，属低纬山地季风气候区，森林覆盖率达96.2%，有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、灌丛等植被类型，有植物185科792种，有兽类22科74种，有鸟类29科117种，有两栖爬行类56种。 根据附图 16，S22光伏方阵用地红线与云南灵宝山国家级森林公园距离约506m。 （3）生态保护红线 ①生态保护红线简介 云南省全省生态保护红线面积11.84万平方千米，占国土面积的30.90%。基本格局呈“三屏两带”。“三屏”：青藏高原南缘滇西北高山峡谷生态屏障、哀牢山-无量山山地生态屏障、南部边境热带森林生态屏障。“两带”：金沙江、澜沧江、红河干热河谷地带，东南部喀斯特地带。 项目所在区域生态保护红线为滇西北高山峡谷生物多样性维护与水源涵养生态保护红线。该区域位于我省西北部，涉及保山、大理、丽江、怒江、迪庆等5个州、市，面积3.54万平方千米，占全省生态保护红线面积的29.90%，是全省海拔最高的地区，为典型的高山峡谷地貌分布区。受季风和地形影响，立体气候极为显著。植被以中山湿性常绿阔叶林、暖温性针叶林、温凉性针叶林、寒温性针叶林、高山寒温草甸等为代表。重点保护物种有滇金丝猴、白眉长臂猿、云豹、雪豹、金雕、云南红豆杉、珙桐、澜沧黄杉、大果红杉、油麦吊云杉等珍稀动植物。已建有云南白马雪山国家级自然保护区、云南高黎贡山国家级自然保护区、香格里拉哈巴雪山省级自然保护区、三江并流世界自然遗产地等保护地。 ②本项目与生态红线的位置关系 工程永久和临时占地均不工程永久和临时占地均不占用生态保护红线。根据项目与生态红线位置关系图，S21、S22光伏方阵用地红线与生态保护红线的最近距离5m，附图 14。 （4）南涧凤凰山候鸟迁徙通道重要保护范围 根据项目用地红线与云南省候鸟迁徙通道重点区域范围（第一批）叠图表明，S05光伏方阵用地红线与南涧凤凰山候鸟迁徙通道的最近距离15.9km，不涉及南涧凤凰山候鸟迁徙通道重要保护范围。 本项目在选址和设计阶段进行了多次优化，已避让生态敏感区，详见下表。 表 3.2-3 本项目与最近生态敏感区位置关系一览表 序号; 生态环境敏感区名称; 所属行政区域; 级别; 与本项目位置关系. 1; 云南无量山国家级自然保护区; 南涧县; 国家级; 位于光伏方阵东侧，S18光伏方阵用地红线与云南无量山国家级自然保护区距离约307m. 2; 云南灵宝山国家级森林公园; 南涧县; 国家级; 位于光伏方阵南侧，S22光伏方阵用地红线与云南灵宝山国家级森林公园距离约506m。. 3; 生态保护红; 南涧县; 省级; 位于光伏方阵东侧、南侧和北侧，S21、S22光伏方阵用地红线与生态保护红线的最近距离5m. 4; 南涧凤凰山候鸟迁徙通道重要保护范围; 南涧县; 省级; 位于光伏方阵西北侧，S05光伏方阵用地红线与迁徙通道的最近距离15.9km. 项目区水土流失现状 根据《2024年云南省水土保持公报》（云南省水利厅，2025年7月），南涧县土地总面积为1802km2，其中微度流失面积为1415.83km2，占国土面积的78.57%；水土流失面积为386.17km2，占国土面积的21.43%。水土流失面积中，轻度流失面积326.88km2，占流失面积的84.64%；中度流失面积22.36km2，占流失面积的5.79%；强烈流失面积为12.34km2，占流失面积的3.20%；极强烈流失面积为17.00km2，占流失面积的4.40%；剧烈流失面积为7.59km2，占流失面积的1.97%。 根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号）和《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（第49号），项目所在地南涧县公郎镇属于“西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区”、“云南省水土流失重点治理区”。 依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）要求及相关法律、法规，项目水土流失防治标准执行建设类西南岩溶区一级标准。 工程原始占地类型为园地、交通运输用地，项目区平均土壤侵蚀模数为600t/km².a，水土流失强度为轻度。 地表水环境质量现状 根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》，项目用地红线2km范围内不涉及饮用水水源保护区。项目周边主要地表水体为沙乐河（S10方阵用地红线东南侧距离约1.24km）、磨房河（S12方阵用地红线南侧距离约43m，S18方阵用地红线南侧距离约307m）、安照河（S11方阵用地红线西南侧距离约43m）和澜沧江（S21方阵用地红线西南侧距离约4.7km），沙乐河属于银定河上游，银定河和安照河最终进入澜沧江。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目区水功能区划属于“黑惠江剑川-南涧保留区”：由甸头至黑惠江入澜沧江口，全长335.5km，现状水质为II~Ⅲ类，规划水平年水质目标为II~Ⅲ类；根据《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（环办函〔2003〕436号），未划定水功能区划的沙乐河、磨房河、安照河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，沙乐河、磨房河、安照河和澜沧江均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据大理州生态环境局于2025年6月发布的《大理白族自治州2024年生态环境状况公报》，2024年小湾水库断面及澜沧江功果桥监测断面水质为Ⅱ类（小湾水库断面位于项目区上游约32km，澜沧江功果桥断面位于项目区下游约145km），满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。根据现场踏勘，项目所在区域内无较大的工业污染源分布，水质状况良好。 综上所述，项目周边地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1.1，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或者环境质量报告中的结论或数据。 项目位于大理州南涧县，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；对于项目用地红线周边500m范围内的云南无量山国家级自然保护区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求。 根据《大理白族自治州2024年环境状况公报》，大理州12县（市）可吸入颗粒物、二氧化氮等6项污染物年均值和相应特定百分位数浓度均达到或优于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，其中二氧化氮年均浓度、二氧化氮特定百分位数、二氧化硫年均浓度、可吸入颗粒物年均浓度及一氧化碳特定百分位数均符合一级标准，2024年南涧县环境空气满足二级标准。 表 3.2-4 2024年南涧县空气质量状况（节选） 县（区）; PM2.5; PM10; NO2; SO2; O3; CO; 所达环境质量标准. 年均浓度（μg/m3）; 第90百分位数浓度（μg/m3）; 95百分位数 （mg/m3）. 南涧县; 18; 26; 7; 7; 118; 1.6; 二级. 根据项目用地红线与项目周边敏感区位置关系叠图，S18光伏方阵用地红线与云南无量山国家级自然保护区距离约307m，云南无量山国家级自然保护区为一类区，为了了解该一类区环境空气质量现状，2025年12月12日~15日，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司委托云南中科检测技术有限公司对云南无量山国家级自然保护区开展了环境空气环境现状监测。 （1）监测项目：PM₂.₅、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃、TSP。 （2）监测布点 S18光伏方阵用地红线与“云南无量山国家级自然保护区”距离约307m，在靠近项目区域最近的保护区边界内设置1个监测点。 表 3.2-5 环境空气现状监测采样点位表 编号; 点位名称; 与工程位置关系; 经度; 纬度. A01; 云南无量山国家级自然保护区; 云南无量山国家级自然保护区靠近项目板区一侧布点; 100°29'31.8942"; 24°45'36.4060". （3）监测周期及频率： 连续监测3天。 （4）监测及分析方法： 采用自动监测或手工采样-实验室分析方法。PM₂.₅、PM₁₀等颗粒物及气态污染物采样与分析遵循《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及相关修改单中规定的监测方法。 （5）监测结果 检测结果及达标分析见下表。 表 3.2-6 云南无量山国家级自然保护区环境空气检测结果及达标分析表 检测指标; 采样日期; 采样时段; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 二氧化硫; 2026.01.12-2026.01.13; 08:00-08:00（次日）; 35μg/m3; 50μg/m3; 达标. 2026.01.13-2026.01.14; 08:20-08:20（次日）; 28μg/m3; 达标. 2026.01.14-2026.01.15; 08:40-08:40（次日）; 40μg/m3; 达标. 二氧化氮; 2026.01.12-2026.01.13; 08:00-08:00（次日）; 14μg/m3; 80μg/m3; 达标. 2026.01.13-2026.01.14; 08:20-08:20（次日）; 13μg/m3; 达标. 2026.01.14-2026.01.15; 08:40-08:40（次日）; 14μg/m3; 达标. TSP; 2026.01.12-2026.01.13; 08:00-08:00（次日）; 86μg/m3; 120μg/m3; 达标. 2026.01.13-2026.01.14; 08:20-08:20（次日）; 91μg/m3; 达标. 2026.01.14-2026.01.15; 08:40-08:40（次日）; 84μg/m3; 达标. PM10; 2026.01.12-2026.01.13; 08:00-08:00（次日）; 48μg/m3; 50μg/m3; 达标. 2026.01.13-2026.01.14; 08:20-08:20（次日）; 46μg/m3; 达标. 2026.01.14-2026.01.15; 08:40-08:40（次日）; 42μg/m3; 达标. PM2.5; 2026.01.12-2026.01.13; 08:00-08:00（次日）; 24μg/m3; 35μg/m3; 达标. 2026.01.13-2026.01.14; 08:20-08:20（次日）; 27μg/m3; 达标. 2026.01.14-2026.01.15; 08:40-08:40（次日）; 22μg/m3; 达标. 臭氧; 2026.01.12; 8小时平均值; 37μg/m3; 100μg/m3; 达标. 2026.01.13; 8小时平均值; 36μg/m3; 达标. 2026.01.14; 8小时平均值; 32μg/m3; 达标. 一氧化碳; 2026.01.12; 00:15-23:45; 0.37mg/m3; 4 mg/m3; 达标. 2026.01.13; 00:15-23:45; 0.42mg/m3; 达标. 2026.01.14; 00:15-23:45; 0.40mg/m3; 达标. 根据以上检测结果，云南无量山国家级自然保护区环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准。 项目区域属于农村地区，无大型工矿企业分布，其周边无空气污染源，因此项目环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；云南无量山国家级自然保护区环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准。 声环境质量现状 该项目所在区域为农村区域，为声环境功能1类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。 2025年12月23日~25日，中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司委托云南科环环境工程咨询有限公司对项目厂界以及选取了具有代表性的敏感点开展了声环境现状监测。 （1）监测点位 声环境监测点位布设10个，本次环评现状监测主要针对光伏方阵厂界及周边200m范围内的敏感点，具体如下表。 表 3.2-7 声环境现状监测点位表 点位名称; 工程位置; 纬度; 经度. 旧村（西侧厂界）; 方阵S03南侧154m; 100°26′21.175″; 24°46′44.279″. 蚂蟥箐（北侧厂界）; 方阵S10东侧4米; 100°27′10.193″; 24°47′3.758″. 包茂村; 方阵S12西南侧8米; 100°28′10.687″; 24°46′6.211″. 包茂村散户; 方阵S16中间，最近距离4米; 100°28′43.344″; 24°46′19.809″. 大歇场; 方阵S17西侧4米; 100°29′3.87735″; 24°46′14.514″. 下柏枝; 方阵S19北侧170米; 100°26′27.359″; 24°45′23.795″. 大平掌; 方阵S22东侧52米; 100°26′42.876″; 24°45′5.473″. 上夺么; 方阵S02东侧40米; 100°29′14.368″; 24°45′4.263″. 下朵么（南侧厂界）; 方阵S02南侧163米; 100°29′1.009″; 24°44′56.840″. 安召（东侧厂界）; 方阵S11东侧10米; 100°30′8.789″; 24°44′42.691″. （2）监测因子、频率 监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 监测周期及频率：连续监测2天，每天昼间和夜间各监测1次。 （3）监测及分析方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录B声环境功能区监测方法和附录C噪声敏感建筑物监测方法规定的方法进行监测及分析。 （4）监测结果 监测结果及达标分析见下表。 表 3.2-8 噪声监测结果及达标分析表 单位：Leq(dB(A)) 监测点位; 监测日期; 采样时段; 噪声值dB(A); 标准限值; 达标情况. 旧村（西侧厂界）; 2025.12.23; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 39; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.25; 夜间; 39; 45; 达标. 蚂蟥箐（北侧厂界）; 2025.12.23; 昼间; 44; 55; 达标. 2025.12.23; 夜间; 39; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 37; 45; 达标. 包茂村; 2025.12.23; 昼间; 44; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 39; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 45; 55; 达标. 2025.12.25; 夜间; 39; 45; 达标. 包茂村散户; 2025.12.23; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 38; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.25; 夜间; 38; 45; 达标. 大歇场; 2025.12.23; 昼间; 45; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 40; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.25; 夜间; 38; 45; 达标. 下柏枝; 2025.12.23; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 39; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.25; 夜间; 38; 45; 达标. 大平掌; 2025.12.23; 昼间; 41; 55; 达标. 2025.12.23; 夜间; 38; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 38; 45; 达标. 上夺么; 2025.12.23; 昼间; 40; 55; 达标. 2025.12.23; 夜间; 38; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 38; 45; 达标. 下朵么（南侧厂界）; 2025.12.23; 昼间; 43; 55; 达标. 2025.12.23; 夜间; 39; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 42; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 39; 45; 达标. 安召（东侧厂界）; 2025.12.23; 昼间; 45; 55; 达标. 2025.12.23; 夜间; 41; 45; 达标. 2025.12.24; 昼间; 46; 55; 达标. 2025.12.24; 夜间; 39; 45; 达标. 根据上表噪声监测结果，拟建光伏方阵厂界及周边声环境敏感目标的昼间声环境监测值为40~46dB(A)，夜间声环境监测值为37~41dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求。 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目事故油池严格按照相关要求进行防渗，生活污水处理区进行硬化，采取措施后基本不会对地下水、土壤产生影响，并且项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A的Ⅳ类项目、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A的Ⅳ类项目，可不开展地下水、土壤环境影响评价，未进行地下水、土壤环境现状调查。 所以不需要开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有工程环保手续履行情况 2025年3月华能澜沧江（南涧）新能源有限公司委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司编制完成《德安光伏发电项目环境影响报告表》，并于2025年11月20日取得批复，项目正在施工建设，未投运。 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 原有环境污染状况及问题 根据有关资料表明，220kV德安光伏升压站项目正在施工建设，主要环境风险问题如下： （1）大气环境 220kV德安升压站处于场平施工阶段，尚未进入设备安装和运行阶段，场平施工过程中可能产生一定量的施工扬尘，施工过程通过洒水降尘可以减小对周边环境的影响。 （2）地表水环境 220kV德安升压站所在区域现状为施工场地，不在施工场地设置居住办公区，无生活污水；德安升压站尚未建设生产废水和生活污水处理设施，也不存在原有工程运行期的废水排放。场平施工过程中产生的少量施工废水经简单沉淀后回用，未发现外排现象。现场踏勘未发现与原有工程相关的地表水环境污染问题。 （3）地下水和土壤环境 升压站目前处于施工初期，场地尚未进行主体构筑物建设，升压站原地块农业用地（园地），未开展过涉及重金属、石油烃、持久性有机物等污染物的生产活动，根据现场踏勘及区域资料调查，未发现土壤污染痕迹，也无相关污染记录。因此不存在与地下水和土壤污染问题。 （5）固体废物 升压站目前处于场平阶段，尚未产生运行期固体废物。施工过程中产生的少量建筑垃圾和表土均按要求堆放和处置，建筑垃圾后期进行分类处理；表土用于植被恢复，不产生弃渣。区域内未发现与原有工程相关的固废堆积或污染问题。 （6）噪声环境 依托升压站目前处于施工期，无运行设备，施工期噪声通过合理安排施工时间、禁止夜间施工、高噪声设备布置在远离居民点的位置等措施可减小对周边环境的影响。且项目所在区域声环境质量良好，未发现与原有工程相关的噪声问题。 （7）生态环境 升压站建设前，场地主要为自然植被或农业用地，生态系统较为简单。场平施工破坏了部分地表植被，在施工过程坚持“先防护，后施工”的原则，严格控制施工场地范围，施工结束对施工营地（含环保工程及各类设施等）、临时表土堆放区域等占地类型为园地的临时工程，施工结束后将前期剥离的表土回覆，采用乔灌草结合的方式进行植被恢复。区域内无珍稀濒危物种，未发现原有工程造成的生态环境问题。 主要生态破坏问题 项目区耕地和园地广布，长期受人为活动干扰，耕地和园地及其周边暖温性针叶林天然林已遭到破坏，园地内植被覆盖度和物种多样性较低。受长期农业开发，植被类型多为耕地和园地，周边原生常绿阔叶林植被遭到一定程度破坏，评价区存在一定生物入侵现象（紫茎泽兰等），同时茶园的开发和利用一定程度破坏了原生植被类型和部分动植物的生境，本项目线路沿线植被主要为当地常见植被，动物以常见的鸟、兽为主。 综上所述，依托工程（升压站）所在区域在建设前无工业生产活动，不存在与原有工程相关的大气、地表水、地下水、土壤、固废、噪声及生态环境污染问题。目前存在的环境影响主要为施工期场平活动造成的扬尘、土壤扰动等，均属于施工阶段的暂时性影响，而非原有工程遗留污染。无与本项目相关的原有污染和生态破坏问题，也不存在制约项目建设的原有污染物和环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 生态环境保护目标 评价范围 根据《建设项目环境影响评价报告表编制指南（生态影响类）（试行）》、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》）（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）等，本项目各环境要素评价范围如下表所示。 表 3.5-1 各环境要素环境影响评价范围 环境要素; 评价范围. 大气环境; 项目厂界周围500m范围. 生态环境; 项目光伏厂界300m范围. 声环境; 项目厂界周围200m范围. 备注：（1）根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。本项目不开展土壤环境影响评价。 （2）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1确定本项目所属的地表水环境影响评价项目类别为三级B类，主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （3）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。本项目不开展地下水环境影响评价。 项目环境保护目标 （1）生态环境保护目标 ①项目环境敏感区判定 根据“表 3.2-3”，本项目在选址和设计阶段进行了多次优化，已避让生态敏感区，S21、S22光伏方阵用地红线与生态保护红线的最近距离5m，S18光伏方阵用地红线与云南无量山国家级自然保护区距离约307m，S22光伏方阵用地红线与云南灵宝山国家级森林公园距离约506m， S05光伏方阵用地红线与南涧凤凰山候鸟迁徙通道的最近距离15.9km。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）相关要求，本次评价云南无量山国家级自然保护区、云南灵宝山国家级森林公园、南涧凤凰山候鸟迁徙通道不纳入生态环境保护目标，生态保护红线纳入生态环境保护目标。 ②本项目生态环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）生态环境影响评价范围为光伏发电列阵区和场内集电线路用地红线外扩300m。根据现场调查和矢量叠图，本项目占地和评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 因此，本项目主要生态环境保护目标为评价区植被植物、陆生脊椎动物以及S21、S22光伏方阵周边的生态保护红线。 表 3.5-2 生态环境保护目标 序号; 保护对象; 特性/规模; 位置; 主要影响因素; 保护级别. 1; 陆生植被植物; 暖温性针叶林、暖性石灰岩灌丛、暖温性稀树灌木草丛及植物; 光伏场区、场内集电线路用地红线外扩300m的区域; 永久和临时占用; 保持评价区内生态系统稳定性和完整性，确保评价区内动植物资源、生物多样性影响可控. 2; 陆生脊椎动物; 野生动物. 3; 生态保护红线; 哀牢山-无量山山地生物多样性维护与水土保持生态保护红线; 光伏场区、场内集电线路用地红线外扩300m区域内，用地红线（S21、S22光伏方阵）与生态保护红线的最近距离5m; 间接影响; 确保项目不占用生态保护红线，保护生态保护红线中的植被及生态功能. （2）地表水环境保护目标 根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》（附件 5），本项目用地红线2km范围内不涉及划定的饮用水水源地保护区。项目周边主要地表水保护目标为项目周边主要地表水体为沙乐河、磨房河、安照河和澜沧江，沙乐河属于银定河上游，银定河和安照河最终进入澜沧江。 表 3.5-3 地表水环境保护目标 序号; 保护对象; 与项目位置关系; 水环境功能类别; 保护要求. 1; 沙乐河; S10方阵用地红线东南侧距离约1.24km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 水环境功能类别不受项目建设影响. 2; 磨房河; S12方阵用地红线南侧距离约43m，S18方阵用地红线南侧距离约307m. 3; 安照河; S11方阵用地红线西南侧距离约43m. 4; 澜沧江; S21方阵用地红线西南侧距离约4.7km. （3）声环境保护目标 本次项目箱变、逆变器、光伏阵列区、集电线路以及新建、改建道路工程200m评价范围内的声环境保护目标情况如下。 表 3.5-4 声环境保护目标 保护目标名称; 位置; 纬度; 经度; 特性/规模; 保护级别. 旧村; 方阵S03南侧154m，距箱变最近距离181m，距改扩建道路约5m; 100°26′21.175″; 24°46′44.279″; 46户161人; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准. 蚂蟥箐; 方阵S10东侧4米，距新建道路约5m; 100°27′10.193″; 24°47′3.758″; 90户359人. 包茂村; 方阵S12西南侧8米，距箱变最近距离109m; 100°28′10.687″; 24°46′6.211″; 67户268人. 包茂村散户; 方阵S16中间，最近距离4米，距箱变最近距离89m，距改建道路约163m; 100°28′43.344″; 24°46′19.809″; 1户5人. 大歇场; 方阵S17西侧4米，距箱变最近距离26m; 100°29′3.877″; 24°46′14.514″; 60户253人. 下柏枝; 方阵S19北侧170米; 100°26′27.359″; 24°45′23.795″; 4户17人. 大平掌; 方阵S22东侧52米，距箱变最近距离164m，距新建道路紧邻; 100°26′42.876″; 24°45′5.473″; 37户152人. 上夺么; 方阵S02东侧40米; 100°29′14.368″; 24°45′4.263″; 36户148人. 下朵么; 方阵S02南侧163米，距箱变最近距离168m; 100°29′1.009″; 24°44′56.840″; 17户77人. 安召; 方阵S11东侧10米; 100°30′8.789″; 24°44′42.691″; 15户38人. （4）环境空气保护目标 本次项目箱变、逆变器、光伏阵列区、集电线路以及新建、改建道路工程500m评价范围内的环境空气保护目标情况如下。 表 3.5-5 环境空气保护目标 保护目标名称; 位置; 纬度; 经度; 特性/规模; 保护级别. 旧村; 方阵S03南侧154m，距箱变最近距离181m，距改扩建道路约5m; 100°26′21.175″; 24°46′44.279″; 46户161人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单. 蚂蟥箐; 方阵S10东侧4米，距箱变最近距离283m，距新建道路约5m; 100°27′10.193″; 24°47′3.758″; 90户359人. 包茂村; 方阵S12西南侧8米，距箱变最近距离109m，距新建道路约460m; 100°28′10.687″; 24°46′6.211″; 67户268人. 包茂村散户; 方阵S16中间，最近距离4米，距箱变最近距离89m，距改建道路约163m; 100°28′43.344″; 24°46′19.809″; 1户5人. 大歇场; 方阵S17西侧4米，距箱变最近距离26m，距改建道路约382m; 100°29′3.877″; 24°46′14.514″; 60户253人. 下柏枝; 方阵S19北侧170米，距箱变最近距离408m，距新建道路约338m; 100°26′27.359″; 24°45′23.795″; 4户17人. 大平掌; 方阵S22东侧52米，距箱变最近距离164m，距新建道路紧邻; 100°26′42.876″; 24°45′5.473″; 37户152人. 上夺么; 方阵S02东侧40米，距新建道路约430m; 100°29′14.368″; 24°45′4.263″; 36户148人. 下朵么; 方阵S02南侧163米，距箱变最近距离168m，距新建道路约304m; 100°29′1.009″; 24°44′56.840″; 17户77人. 安召; 方阵S11东侧10米，距箱变最近距离246m，距改扩建道路约366m; 100°30′8.789″; 24°44′42.691″; 15户38人. 顿德; 方阵S21东北侧370米，距改扩建道路约433m; 100°26′53.837″; 24°45′16.301″; 65户288人. 上柏芝; 方阵S20、S21东北侧346米，距新建道路约440m; 100°26′40.319″; 24°45′21.361″; 21户95人. 柏芝新村; 方阵S21东北侧362米; 100°26′46.421″; 24°45′20.859″; 34户153人. 大乐计; 方阵S19北侧374米; 100°26′46.421″; 24°45′20.859″; 34户153人. 新村; 方阵S04北侧424米，距箱变最近距离350m，距改扩建道路约345m; 100°26′39.757″; 24°46′32.807″; 61户275人. 官地村; 方阵S01南侧364米，距新建道路约202m; 100°28′26.822″; 24°44′39.949″; 38户196人. 龙潭; 方阵S02南侧383米; 100°29′13.480″; 24°44′50.763″; 21户61人. 茶花树; 方阵S11西南侧348米，距箱变最近距离376m，距改扩建道路约291m; 100°29′52.219″; 24°44′29.288″; 45户180人. 空心树; 方阵S11南侧463米，距箱变最近距离478m，距改扩建道路约9m; 100°29′54.692″; 24°44′22.838″; 45户181人. |
| 评价标准 | 环境质量标准 环境空气质量标准 项目区位于大理州南涧县公郎镇附近的山坡上，属于环境空气质量二类功能区。云南无量山国家级自然保护区段执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，其余所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 表 3.6-1 环境空气质量标准限值 指标; 取值时间; 浓度标准; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 20; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准. 24小时平均; 50. 1小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 100; μg/m3. 1小时平均; 160. TSP; 年平均; 80. 24小时平均; 120. PM2.5; 年平均; 15. 24小时平均; 35. PM10; 年平均; 40. 24小时平均; 50. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 声环境质量标准 项目区位于大理州南涧县公郎镇附近的山坡上，区域为农村地区，属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，具体标准值见下表。 表 3.6-2 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 地表水环境质量标准 本项目周边主要地表水体为沙乐河、磨房河、安照河和澜沧江，沙乐河属于银定河上游，银定河和安照河最终进入澜沧江。 根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目区水功能区划属于“黑惠江剑川-南涧保留区”现状水质为II~Ⅲ类，规划水平年水质目标为II~Ⅲ类；根据《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（环办函〔2003〕436号），未划定水功能区划的沙乐河、磨房河、安照河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；因此沙乐河、磨房河、安照河和澜沧江均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 具体标准值见下表。 表 3.6-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; TP（以P计）; TN（湖、库，以N计）. Ⅲ类标准值（≤）; 6～9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2 （湖、库0.05）; 1.0. 污染物排放标准 大气污染物排放标准 1）施工期 本项目施工期产生的无组织排放大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中其他颗粒物“表2 新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值，排放限值详见下表。 表 3.7-1 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2）运行期 在采取必要的生态保护措施和水土保持措施情况下，运营期基本不会产生二次扬尘和废气。本次评价不设置污染物排放标准。 废水排放标准 1）施工期 在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地设置4个5m3的临时沉淀池，将生活污水（洗手废水）进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。 2）运营期 项目运营期产生的废水为太阳能板组件清洗废水，项目太阳能板组件的清洗废水其主要成分是SS，产生的清洗废水通过太阳能板落入场地土壤中，用于光伏场区绿化，不外排。 本项目无新增劳动定员，无新增生活污水。本次评价不设置污染物排放标准。 噪声排放标准 1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），标准值见下表。 表 3.7-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 2）运营期 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值见下表所示。 表 3.7-3 工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB(A) 位置; 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 光伏厂区东、南、西、北厂界; 1类; 55; 45. 固体废物控制标准 项目产生的固废包括一般固废和危险废物。一般工业固体废物（废光伏板）贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物（废变压油）贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定，统一收集后贮存于220kV德安升压站危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置。 |
| 其他 | 本项目为光伏电站项目，结合拟建项目污染物排放特征，项目无废水外排，不设置废水总量控制指标。项目运营期无生产废气排放，不设废气总量控制指标。本项目固体废物处置率：100%。固体废物不纳入总量控制，故本次环评不需设总量指标。 |

、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工工艺流程及产污环节 本项目的施工包括场内道路的施工、光伏阵列基础的开挖、地埋电缆开挖、塔基基础开挖、逆变器室等构筑物的建设及设备的安装和调试。 施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物；施工人员生活污水、生活垃圾等，本项目施工工艺流程及产污环节见下图： 图 4.1-1 光伏板施工期施工工艺流程图 主要污染物（影响）工序分析 （1）施工期生态环境影响因素析 根据本工程的特点、施工工艺，分析工程施工阶段对项目周围的生态影响因素。项目施工期生态环境影响因素见下表。 表 4.2-1 施工期生态环境影响因素一览表 工程建设活动; 生态影响因素; 影响因子. 土建及土石方工程; 永久占用土地、改变土地利用现状功能；破坏地表植被; 植被、植物、土地利用、动物、水土流失. 施工机械及施工车辆运输; 对周围动物活动及栖息地造成影响. 施工临时占地; 临时占用土地，改变土地利用功能；破坏地表植被. （2）项目施工期污染影响因素 项目施工期污染影响因素见下表。 表 4.2-2 施工期污染影响因素一览表 类别; 污染源; 污染物; 产生特性. 废气; 地表清理、场地平整、基础开挖、配套设施建设、物料装卸及运输、场地回填; 扬尘（TSP）; 间歇，无组织. 施工机械; NOx、CO及CHx; 间歇，无组织. 废水; 施工废水; SS; 间歇. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等; 间歇. 噪声; 施工机械及车辆; 噪声; 间歇. 固废; 道路施工及基础开挖; 土石方; 间歇. 土建; 建筑垃圾; 间歇. 施工人员; 生活垃圾; 间歇. 支架安装、光伏组件安装、设备安装; 废弃设备零件; 间歇. 施工期生态环境影响分析 对土地利用的影响分析 本项目占地主要在光伏方阵区，本项目工程占地总计117.06hm²。其中，永久占地0.28hm²（箱变及电缆分接箱基础0.06hm²，塔基0.22hm²，场外道路改扩建部分0.22hm²）；临时占地116.78hm²（光伏场区109.01 hm²，支架基础及施工作业带0.5 hm²，围栏基础及施工作业带0.37 hm²，直埋线路0.86 hm²，场外道路改扩建部分3.33 hm²，场内道路改扩建部分0.62 hm²，新建道路2.01hm²）。工程不占用基本农田和生态保护红线。 （1）根据表 3.2-1，项目所在区域地类以乔木林地（50.35%）和园地（43.64%）占绝对优势，其余地类面积都较小。根据现场调查，本项目规划用地中部分坡地、较分散和朝向不佳等区域不适合布设光伏发电板，可研设计光伏方阵时已避开此类区域，减轻对其生态影响。本次项目永久占地主要是支架基础占地、箱变及分支箱占地，但占地面积较小，且实际占地仅限于其基础，主体方案对各工程征占地面积进行优化，控制减少了工程建设扰动、植被破坏面积，项目占地以园地（114.38 hm²）为主，占项目区园地面积（382.71 hm²）的29.8%，项目将采用“农光互补”模式，占用园地区域，在光伏组件下方种植茶树、果树等农作物，不改变园地用途，从整个评价区的总体情况来看，主要的构成地类没有大的改变。 （2）就占地面积看，永久占地总面积为0.28hm²，占总面积的0.23%，临时占地总面积116.78hm²，占总面积的99.77%。本项目虽占用一定数量的园地具有一定水土保持功能的土地，但占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度的保留了原地貌功能及用途；集电线路电缆采用直埋敷设、桥架敷设相结合方式，开挖电缆沟区域主要是在原有进场道路的路边挖巢填埋，且在地埋电缆后也将进行原地貌恢复治理，桥架段的桥架均选择道边边坡；场内道路等工程经项目建成后进行植被恢复。主体工程在设计中已考虑了占地最小、扰动地表最小的原则，尽量减少了对地表扰动带来的水土流失危害。其中光伏场址内施工以尽量不破坏原地貌属性为原则，除施工辅助设施区外，无额外临时占地，且施工临时用地集中布置，因此，本项目永久占地对区域土地利用格局（面积）影响范围有限。 （3）就占地性质看，项目永久占地面积较小（0.28hm2），主要占用园地和交通运输用地，属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占地面积相对较小，不会对区域的土地利用造成明显的影响。临时占地116.78hm2，光伏方阵临时用地最多为园地，其次为交通运输用地，项目采用“农光互补”模式，占用园地区域，在光伏组件下方种植茶树、果树等农作物，不改变园地用途。 综上所述，虽然工程建设过程中会破坏原有植被，扰动地表原有地貌，造成一定的水土流失，但整个工程已达到占地最优化、地表扰动最小化方案，随着工程完工，场址范围内形成的水土流失随之减少、危害随之降低。因此，主体工程占地对土地利用产生的影响较小。 对植被及植物的影响分析 （1）对植被及植物的影响 本项目永久用地占用的自然植被为人工植被（园地）和其他为非植被（交通运输用地），项目建设会使永久占地区的植被消失，由于永久占地面积占评价区的面积不大，项目建设不会使评价区内这类植被消失，对植物物种及分布格局影响不大。光伏阵列临时用地占用最多的植被类型为人工植被园地（114.381hm2），其次为非植被区域交通运输用地（2.65hm2），占地面积最大的园地为果园和茶园，园地为该区人为经营较为常见人工植被类型，该植被类型较为稳定。该植被类型在植物物种多样性等方面较森林植被低，工程建设对该植被类型的占用不会对当地植被总体造成很大影响。工程施工期间人员活动可能会对植被和植物造成一定的影响，但是项目区分布的植物群落和植物种类在南涧县的其他区域分布较广，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失；而且建设单位将通过人工措施恢复受到影响的植被，在及时采取恢复措施后，工程对植被的影响是可以接受的。 本项目光伏板区占地类型为园地，未占用乔木林地；场内施工道路主要占用园地，场外施工道路主要为改扩建道路，在已有的通道基础上进行，对道路外部植被基本不破坏。光伏阵列建设不会清除地表植被，对临时占用园地的区域，采用“农光互补”模式，在光伏组件下方种植茶树、果树等农作物；其他临时占地或施工扰动区域，采用草灌结合的方式，选用原生表土和乡土物种进行植被恢复。因此，项目施工期造成植被损失是暂时、局部的，不会使任何植被类型在评价区消失，对区域植被和植物影响不大。 （2）对评价区重点保护物种的影响 根据云南省林业厅文件《关于印发云南省古树名木名录的通知》（云林保护字〔1996〕第65号）、全国绿化委员会、国家林业局文件（全绿字〔2001〕15号）、2022年9月，第二次（2015-2021年）古树名木资源普查结果、《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）、古树名木普查技术规范（LY/T 2738-2016）和实地走访，在评价范围内未现国家级重点保护植物，工程建设对其影响较小。 （3）对评价区一般植物物种的影响 现场调查表明，工程评价区分布野生维管束植物种类多数是当地乃至云南省常见的种类，如：蕨类植物、裸子植物和被子植物，这些常见植物在评价区分布很广，虽然其中部分个体会随着工程建设而消失，对评价区的生物多样性产生一定的负面影响。但是，由于它们是一些广布种，甚至是阳性杂草，在评价区内外分布广泛，受工程影响的个体较少，没有一个物种种群结构好繁衍会因此受到显著的影响，更不会绝灭。因此，该工程建设对评价区的植物种类的影响不大。 对动物的影响分析 （1）对一般动物的影响 本项目建设对野生动物的影响主要是项目施工期带来的影响，包括项目占地带来的影响和施工活动带来的影响。在施工期，项目占地、临时道路和施工生产生活区等占用原有陆栖脊椎野生动物的栖息生境，使其栖息和活动场所缩小，如小型穴居哺乳类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境将遭到破坏，少数动物的生活和繁殖活动将受到一定影响。结果迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将会有大的波动，但不会造成野生动物数量的明显减少，更不会造成野生动物物种的消失。本项目占用和破坏的植被类型较为简单，在这些生境中生活的野生动物的种类和数量都比较贫乏，现场调查时未发现当地分布的特有种类和保护种类，物种多样性不丰富，而且区域内分布的这些动物的活动性较强，为区域广泛分布物种，因此，本项目建设对区域野生动物的影响较小。 （2）对重要物种的影响 根据文献资料和实地调查结果，项目用地基本上不占据动物的栖息地，占用植被有限且非区域原生植被，大大降低了对该区哺乳动物的影响；受影响的主要是小型兽类，将移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域上述兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目、食虫目动物，其种群数量会有所增加，与之相适应，主要以鼠类为食的黄鼬等种群数量将也会有所增加。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地，因此该工程施工和运营对其栖息和繁衍所造成的不良影响很小，更不会导致物种种群数量下降或消失。 生态保护红线的影响分析 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》，项目用地范围不涉及占用生态保护红线。 根据现场踏勘及结合资料分析发现，项目选址以生态保护红线为基准，采取避让措施（S21、S22光伏方阵用地红线距离哀牢山-无量山山地生物多样性维护与水土保持生态保护红线最近距离约5m），未发生任何形式的占用行为，对红线内的植被及生物量无直接影响，施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止施工扰动区域超出项目用地范围线，做好各项文明施工、做好植被恢复及水土保持设施等措施的前提下，工程建设不会造成生态保护红线内物种大幅度减少，不会对生态保护红线的主导功能（生物多样性维护）产生影响。 光伏方阵周边植被主要优势种为云南松群落，云南松均具有很强的次生性，多为原生植被遭受长期而反复的人为破坏后发育起来的；整体上群落组成以工程所在区域乃至云南常见或广泛分布种为主，在通过严格控制本项目施工范围情况下，不会对生态保护红线区域内的生态保护目标造成破坏。本次环评提出，在生态保护红线附近施工时，先对施工场地进行围挡，并设置施工警示标牌，禁止越界施工，禁止进入生态保护红线范围。 综上所述，本项目建设对于生态保护红线的影响主要为间接影响，不会对生态保护红线中的动植物及生态功能产生影响。 施工期对水土流失的影响分析 本项目占地类型为园地和交通运输用地，未侵占耕地等用地。在工程施工过程中将进行土石方填挖，包括光伏支架基础施工、箱式变基础施工、逆变器室施工等工程，不仅动用土石方，而且有施工机械及人员活动。工程对当地生态环境的影响主要表现为：土壤扰动后，可能增加土壤侵蚀及水土流失。 根据项目水保方案，本项目建设可能造成的土壤流失总量为4144.34t，原生土壤流失量为1522.32t，新增土壤流失量为2622.02t。本项目水土流失主要集中在支架基础和场内道路区，主要表现为建设期产生的新增水土流失，若不能及时治理，将对周边园地、林地及道路等造成影响，因此支架基础和场内道路为本项目的水土流失重点防治区域，也是水土流失重点监测区域。 工程产生水土流失的重点部位为支架基础和场内道路，重点时段为施工期。 针对水土流失本项目采取的措施： （1）工程措施：在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池，施工场地设置4个5m3的临时沉淀池。 （2）植物措施：绿化措施：4.84hm²。狗牙根草籽：582.1kg，爬藤：36100株，有机肥：902.5kg，保水剂：541.5kg，复合肥：722kg。 （3）临时措施：直埋线路：无纺布覆盖：2828㎡；架空线路：临时拦挡：350m，编织袋填、拆土方：113.75m³，无纺布覆盖：231㎡；道路工程区：新建道路：编织袋填土及拆除：121m³，无纺布覆盖：11865㎡。改扩建道路：编织袋填土及拆除：495m³，无纺布覆盖：26040㎡。 施工期对景观的影响分析 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及占用湿地、各级自然保护区及其他类型自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”。本次项目不涉及风景名胜区，不会造成风景名胜区区域内生态分割，不会对风景名胜区内生物多样性维护产生影响。 工程施工期间的挖方、堆场等工程会对周边景观产生一定影响，但项目施工期较短，且光伏场址远离城市及城镇的面山区域，并且项目距离周边景区有一定的距离，对景观的影响较小。 本项目所在区域的景观类型主体是人工林/经济果林景观、暖温性灌丛和暖热性针叶林景观等构成了山地自然景观。评价范围内景观结构以林地景观为主体，景观类型较单一。可能受到拟建项目影响的景观/生态系统类型为林地景观（暖温性针叶林景观、暖温性石灰岩灌丛景观、暖温性稀树灌木草丛景观、人工林/园地景观、农田景观、河流水域景观、建设用地景观），也是评价区的地带性植被类型。由于评价区长期受人为活动干扰，大部分为次生植被，群落结构较简单。该景观在当地较普遍，从全球分布范围来看，非本区和中国特有，不属于特有景观类型。且项目建设直接占用评价区景观面积小，项目建设对评价区内自然景观美学价值和景观类型的连续性产生的影响较小；对自然植被覆盖率局部造成直接影响，但不会导致某种天然生物群落在评价区或保护区内消失，对生物群落结构和关键种类的影响轻微。因此，工程建设对评价区景观生态体系的影响较小。 针对施工期景观影响本项目采取的措施： 植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 施工期污染影响分析 1施工期废气影响分析 本项目废气主要来源为施工扬尘、机动车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自光伏组件基础、箱变、直埋电缆沟、塔基基础、进场公路等工程建设时施工开挖、粉状建筑材料的装卸、拉运粉状材料及土石方、施工粉状材料的随意堆放和土方的临时堆存、车辆在道路上行走等过程。 通常在施工中，施工场地的清理会造成地表裸露，材料运输过程中未铺装道路、地埋电缆沟施工作业等均会产生施工扬尘。施工扬尘为无组织排放粉尘，其中大部分扬尘颗粒粒径较大，形成降尘，少部分粒径小于10um的形成飘尘。在风速较大的情况下，以上施工作业会导致施工场地尘土飞扬，使空气中粉尘浓度升高，影响所在区域的环境空气质量。一般情况下，施工场地和道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内，如果在施工期对道路和施工场地实施洒水抑尘，如每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP染距离缩小到20～50m范围。 施工期扬尘的产生量与土壤湿度、气象条件等有关。土壤湿度大则有利于控制尘土飞扬；雨季扬尘的影响小；干季湿度低，有风易扬尘。施工期注意采取降尘措施，将扬尘降到最低限度。 施工期应合理布置施工场地，面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，并加强施工生产区洒水降尘，用土工布覆盖易产尘材料和临时堆放的土方、土石方及时回填压实，在靠近居民点进行施工时合理规划施工时间及施工时序，禁止大开挖、推平台等作业方式，施工采用人工开挖基础措施。 砂石料等施工材料主要堆存于施工场地物料堆存区域，在建设过程中采取抑尘措施后，将大大减少施工产生的扬尘，对项目区域周边及敏感点的大气环境影响可接受，施工期产生的施工扬尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中其他颗粒物“表2 新污染源大气污染物排放限值”的无组织排放监控浓度限值。 （2）机动车辆尾气 主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。由于拟建项目所在地为较开阔的荒地，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快的扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍需控制施工车辆的数量及车速，使空气环境质量受到的影响降至最低。 （3）对敏感目标的影响 根据上述分析，施工场地和道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内，与本项目施工边界100m范围内的居民点为蚂蟥箐、包茂村、包茂村散户、大歇场、大平掌、上夺么、安召，共7处环境敏感点，施工时将会对以上居民点产生一定的影响。合理布置施工营地，与村庄居民点的距离应不小于200m。施工生产区面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，并加强施工生产区洒水降尘，用土工布覆盖易产尘材料、土石方及时回填压实，在靠近居民点进行施工时合理规划施工时间及施工时序，禁止大开挖、推平台等作业方式，施工采用人工开挖基础措施。上述措施后，以上8处环境敏感点处大气环境能够达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。 施工期废水影响分析 施工期施工用水拟就近从场址内及场址周边的新华村，采用水车运水的方式供应，直饮水采用桶装矿泉水；施工生产区内设容积为50m3临时水池一座，供施工用水。 施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要包括结构阶段混凝土养护废水以及施工工具冲洗废水，该类污水的排放量及其污染物浓度与降雨量、工地地面状况有很大关系。混凝土养护废水用量较少，蒸发吸收快，不会形成地表径流影响水体，同时地面采取防渗措施，因此不会对地下水产生影响。本项目主要施工区域为光伏区支架、箱变基础的开挖及施工，光伏区沿山地地形建设，不进行大开挖，基础柱深度不深，基本无施工地下水涌水及基坑废水，产生的施工废水不大。施工废水产生量约为3.0m3/d，废水中主要污染物为SS，在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，经临时沉砂池沉淀处理后，回用于施工场地抑尘，不外排。 （2）施工生活污水 本工程不单独设施工生活营地，施工人员主要雇佣周边村庄的剩余劳动力，分散居住于周围村庄，施工人员日常生活污水依托租用的当地民房自有污水处理系统处理，施工人员生活污水主要为施工人员洗手。 本项目施工高峰期人数为200人，根据主体设计，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，不在项目区内食宿，施工期日常生活污水依托民房自有污水处理设施，项目区生活污水主要为洗手污水。根据《云南省用水定额》（DB 53/T 168-2019）并结合项目实际情况，施工人员产生的生活污水参照DB 53/T 168-2019中“农村居民生活 温带区 集中供水”定额值，取40L/(人·d)，施工人员生活用水量为8.0m3/d，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为6.4m3/d，项目施工工期9个月，则施工人员产生的生活污水量为1728m3。在施工场地设置的4个5m3的临时沉淀池收集施工人员洗手废水，施工人员洗手废水经沉淀处理后用于其他施工工序或者洒水降尘，产生的生活污水均全部回用。 （3）雨天形成地表径流污染的影响分析 施工期间的雨水主要为整个光伏场区内自然汇水，由于面积较大的光伏板架设区域无需进行整平扰动，因此场地内雨水以自然排水为主，通过自然沟道、场内道路排水系统汇集后排出项目区，同时道路排水出口设置C20混凝土排水边沟、φ1000圆管涵、沉砂池等措施，收集雨水回用于光伏板清洗。由于施工期废水影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取相应的污染防治措施后，施工期雨水不会对周围地表水体产生大的长期的不利影响。 （4）对地表水环境的影响分析 根据现场踏勘和卫星影像图表明，本次拟建项目周边主要地表水保护目标为沙乐河（S10方阵用地红线东南侧距离约1.24km）、磨房河（S12方阵用地红线南侧距离约43m，S18方阵用地红线南侧距离约307m）、安照河（S11方阵用地红线西南侧距离约43m）和澜沧江（S21方阵用地红线西南侧距离约4.7km）。 1）S12方阵用地红线距离磨房河约43m，S18方阵用地红线距离磨房河约307m、S11方阵用地红线距离安照河约43m。施工期主要是光伏板支架及箱变器的基础安装，钻孔深度约1米，且占用面积极小，其余区域尽量保持地表原装，不进行地表扰动；距离地表水最近的施工场地为3#，3#施工场地设置于布置于S17地块内东侧，距离磨房河约800m，不在地表水边界上，施工场地内不进行施工设备清洗、维修等可能产生废水的环节，以避免污水产生地表径流对周边地表水水质产生影响；项目用地范围内不设置取土场、弃渣场等可能产生水土流失影响的行为；尽量避免在雨天施工，以减少水土流失；同时，为减小施工期雨天径流对水环境的影响，项目应落实水土保持措施，在工程区设置排水沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，雨水径流中SS的浓度将大幅度降低，对周围地表水体的影响不大。 2）S10方阵用地红线距离沙乐河约1.24km、S21方阵用地红线距离澜沧江约4.7km，根据现场踏勘情况，光伏方阵与沙乐河、澜沧江之间有自然植被、农田和居民区等相隔，项目施工对地表水体的影响较小。 本项目施工期禁止地下水取水；施工期截排水沟沿场地内道路铺设，采用土质排水沟，不改变原有地表水、地下水走向；道路沿用已有道路，不新建道路；施工期不在水体附近设施工场地，并且施工生产废水全部收集处理后回用于施工场地抑尘，施工期间废水均不排入水体；项目将采取一系列水土保持措施，包括工程措施、植物措施和临时措施。并且项目不在流经光伏板区的水体内布设光伏板，不在其周边设置施工场地，不在水体内开挖。 综上所述，项目施工期对周边水体影响不大。 施工期声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目施工期噪声源主要来自运输车辆和太阳能光伏板支架基础、逆变器基础、箱变基础、升压站建构筑物基础、电缆沟等开挖施工机械。 根据以往同类项目施工期监测结果，具体噪声源强1m处值见下表。 表 4.4-1 施工机械噪声源强一览表 项目; 设备名称; 噪声源强dB（A）. 土石方阶段; 反铲挖掘机; 86. 基础施工阶段; 打桩机; 100. 钻孔器; 82. 手风钻; 95. 振动打夯机; 75. 空压机; 96. 主体建设及配套设施建设阶段; 混凝土插入式振动器; 83. 电锯; 100. 安装、装修阶段; 液压升降小车; 75. 手工电弧焊机; 65. 砂轮机; 88. 木工园锯机; 84. 电钻; 100. 切割机; 89. 交通运输车辆噪声; 自卸式运输车; 80. 压路机; 81. 运水车; 75. 50T汽车吊; 85. 2、施工期噪声影响预测模型 1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），其预测模式如下： 距离传播衰减模式： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——距声源r处的声压级，dB(A)； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)。 噪声叠加值计算模式： LPT=10lg（0.1Lpi） 式中：LPT——预测点处的总声压级，dB(A)； Lpi——第i个声源至预测点处的声压级，dB(A)； n——声源个数。 2）评价标准 采用《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）进行分析评价。 表 4.4-2 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 3、预测结果及评价 （1）厂界预测结果 项目建设各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。 表 4.4-3 施工各阶段噪声在不同距离的噪声预测 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 不同距离处的噪声预测dB(A). 5m; 10m; 15m; 20m; 30m; 50m; 60m; 170m; 335m; 535m. 反铲挖掘机; 86; 72; 66; 62; 60; 56; 52; 50; 41; 35; 31. 打桩机; 100; 86; 80; 76; 74; 70; 66; 64; 55; 49; 45. 钻孔器; 82; 68; 62; 58; 56; 52; 48; 46; 37; 31; 27. 手风钻; 95; 81; 75; 71; 69; 65; 61; 59; 50; 44; 40. 振动打夯机; 75; 61; 55; 51; 49; 45; 41; 39; 30; 24; 20. 空压机; 96; 82; 76; 72; 70; 66; 62; 60; 51; 45; 41. 混凝土插入式振动器; 83; 69; 63; 59; 57; 53; 49; 47; 38; 32; 28. 电锯; 100; 86; 80; 76; 74; 70; 66; 64; 55; 49; 45. 液压升降小车; 75; 61; 55; 51; 49; 45; 41; 39; 30; 24; 20. 手工电弧焊机; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 31; 29; 20; 14; 10. 砂轮机; 88; 74; 68; 64; 62; 58; 54; 52; 43; 37; 33. 木工园锯机; 84; 70; 64; 60; 58; 54; 50; 48; 39; 33; 29. 电钻; 100; 86; 80; 76; 74; 70; 66; 64; 55; 49; 45. 切割机; 89; 75; 69; 65; 63; 59; 55; 53; 44; 38; 34. 自卸式运输车; 80; 66; 60; 56; 54; 50; 46; 44; 35; 29; 25. 压路机; 81; 67; 61; 57; 55; 51; 47; 45; 36; 30; 26. 运水车; 75; 61; 55; 51; 49; 45; 41; 39; 30; 24; 20. 50T汽车吊; 85; 71; 65; 61; 59; 55; 51; 49; 40; 34; 30. 多声源叠加值; 106; 92; 86; 82; 80; 76; 72; 70; 61; 55; 51. 通过预测，施工机械中噪声影响较大的设备是打桩机、电锯及电钻等。在不采取措施的情况下，单台设备运行时，距离施工点约30m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；多台设备同时运行时，距离施工点约60m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间排放限值70dB（A）的要求，即：昼间70dB（A），夜间不施工。 但上中计算的距离衰减只是理论上的。由于工程作业的地形限制，作业场所与保护目标有高差、传播路线有遮挡、每天的作业时间不连续等，根据对其它工程调查分析，实际影响时间和程度要较预测的小。 （2）敏感点的预测结果 ①光伏板基础施工影响分析：根据现状调查和施工期保护要求，光伏板区基础施工采用手持式旋挖钻机施施工方式，光伏项目夜间不施工，因此，光伏板基础施工对周边敏感点产生的影响较小。 ②架空线路和地埋电缆施工影响分析：本项目地埋电缆拟采用机械和人工开挖。架空段塔基基础采用钢筋混凝土掏挖式基础，产生的影响较小；直埋电缆沿道路铺设段施工作业面较宽，可以采用机械开挖，以挖掘机、铲运机、运输车辆等设备为主，声压级可达75~90dB（A），机械作业噪声可能对周边敏感点造成短期干扰，但随着距离可对噪声传播造成一定的削减；局部在光伏板区铺设或者陡峭路段采用人工开挖，不用临时开设施工便道，以铁锹、镐头等手工工具为主，声压级通常低于60dB(A)，属于间歇性低强度噪声，对周边环境产生的影响较小。 ③改扩建、新建道路施工影响分析：可能受改扩建、新建道路施工影响的居民区有旧村、蚂蟥箐、包茂村散户、大平掌，在施工过程选用低噪声施工机械，定期维护保养以降低设备异常噪声，为了降低施工过程对各敏感点的影响，应采取合理安排施工时间、禁止夜间施工、高噪声设备布置在远离居民点的位置等措施，可有效降低施工噪声对前述敏感点的影响。 ④运输噪声影响分析：项目施工期交通噪声主要来源于物料运输车辆行驶过程中产生的交通噪声，交通噪声为间歇性噪声，不同类型的运输车辆产生的交通噪声不同，与车辆重量及行驶速度呈正相关，交通噪声源强在70~90dB（A）之间。运输车辆经过敏感点时，在采取减速行驶、禁鸣等措施后，可以减小噪声对所经过敏感点的声环境影响，项目施工噪声影响是暂时的，随着施工结束这些影响也将消失，对项目周边声环境敏感目标影响小。 本环评要求施工期需合理安排施工时间，敏感点周边光伏方阵施工过程时，禁止同时进行桩基础施工，禁止夜间（22:00～次日6:00）施工；合理布置施工现场，高噪声设备远离居民点；运输车辆经过居民点时，采取减速行驶、减少鸣笛等降噪措施。环评分析，采取上述措施后施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。 综上，项目施工期采取上述措施后施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，施工噪声对声环境保护目标影响较小。 施工期固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建设过程中产生的建筑垃圾（SW72，900-001-S72）、施工人员生活垃圾（SW64，900-099-S64）、废弃设备零件（废弃设备零件）。 （1）建筑垃圾 施工建筑垃圾主要指建筑修筑、材料运输、基础工程施工期间产生的废弃建筑材料以及材料加工区产生的固体废物，如砂石、水泥、混凝土等。参照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则（修订）》（2018年）“附件1”中对建筑垃圾产生量的计算标准，房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积建筑废弃物量，其中，钢筋混凝土结构每平方米产生建筑垃圾量为0.02m3。 本项目建筑垃圾主要产自升压站内原有构筑物拆除以及施工建设、施工结束对施工场地拆除过程产生过程中。本项目施工结束后对施工场地建筑进行拆除（本项目综合加工厂、综合仓库建筑面积约为2000m2），产生的建筑垃圾约40m3，建筑垃圾比重按2t/m3进行计算，则对施工营场地建筑进行拆除将产生建筑垃圾产生量约为80t。 项目建筑垃圾集中收集并进行分类，其中可回收资源可销售给资源回收单位进行处置；不能回收利用的，应由建设单位运送到当地政府指定的建筑垃圾处理点进行处理，采取上述措施后，不会对环境造成污染影响。 （2）生活垃圾 项目施工高峰期人数为200人，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，不在项目区内食宿，仅在项目区设置材料临时堆场，包括材料堆放仓库、材料加工区及光伏板、支架等设备材料临时堆放场等，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d进行估算，则项目施工期生活垃圾产生量为0.1t/d。生活垃圾定期清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。 （3）废弃设备零件 项目在光伏组件安装、电气设备安装等过程中，会产生少量废弃设备零件，产生量约为1.0t，该部分废弃设备零件经收集后，可回收利用。 （4）废弃土石方 本项目土石方工程主要包括对光伏支架基础钻孔施工、箱变及电缆分接箱场平、电缆沟和接地沟开挖、施工场地区平整、道路改造及新建范围的表土进行剥离。综合以上各部分产生土石方量，本项目预估土石方开13.21万m³，填方13.21万m³，项目区内挖填平衡，开挖土石方用于基础回填和场地平整，剥离表土用于植被恢复覆土，不产生废弃土石方。 环境风险分析 结合项目特点，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目施工期风险源主要为燃油机械使用的汽柴油，属于易燃物质，施工期间不设油库，施工机械和车辆用油依托周边加油站，不需设置专项。 根据现场调查，本次评价提出以下环境风险防控和应急管理的措施： ①项目施工期间加强燃油机械维修保养。 ②项目施工区内设置醒目的杜绝明火、禁止吸烟等标志、标语，禁止火源进入项目内。 ③施工期运输道路尽量远离周边地表水体，加强运输人员管理、培训和教育，安装GPS，避免发生交通施工风险。 ④加强对项目风险源的日常管理和检查，预防风险事故的发生。 综上所述，项目建设内容主要为光伏发电工程，施工过程中除了燃油外不使用其他有毒、易燃或易爆物质，施工期环境风险是可控的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期主要污染工序及产污环节 本光伏电站额定容量为60MW，安装容量为74.1524MWp，共装设104440块710Wp异质结光伏组件，每28（2×14）块光伏组件串联形成1个光伏组串，共3730个组串；每19/20个光伏组串接入1台320kW组串逆变器，需配置188台320kW组串逆变器；每6/8/10台320kW组串逆变器与1台双绕组箱变连接，构成一个光伏子阵列。本项目共设置22个光伏阵列（其中11个3.2MWac的方阵，6个2.56MWac的方阵，5个1.92MWac方阵），光伏组件最低沿应高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m建设。 本项目运行期对环境可能产生影响的主要因素有：电池组件清洗废水、运行噪声、废旧电池组件和废变压油等。 项目工艺流程及产污节点图如下： 图 4.5-1 运营期工艺流程及产污节点图 运营期影响分析 环境空气环境影响分析 本项目主要为光伏场区发电系统建设，建成后光伏发电板利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生大气污染物。此外，集电线路运营期无废气产生，不会对大气环境产生影响。 综上，本项目运营期对大气环境影响较小。 水环境影响分析 本项目营运期用水主要为光伏板清洗用水。本次运营期定期巡视依托德安光伏发电项目升压站内工作人员，因此本项目无生活污水；运营期污水主要为光伏板清洗用水，光伏板清洗用水采用水车从周边村庄取水。 1、用水 本项目所在地污染源较少，考虑每年旱季清洗一次。清洗用水采用罐车从附近水源运水至各用水点区域，以小型柴油泵加压进行光伏板清洗。 在每年雨季的时候，降雨冲刷能对电池组件表面起到自然清洗的作用；在旱季，为保证光伏组件的正常工作，需安排专人负责太阳能电池组件的清洗，以减少灰、杂物对光伏组件发电的影响由于并网光伏电站工程占地面积较大且场区地形复杂，距离道路较远处不利于机械清洗，故本光伏电站工程的清洗方式考虑靠近道路及方便清洗车辆进入的区域采用机械清洗，其他区域采用人工清洗。机械清洗分为粗洗和精洗两种方式。在组件表面积尘到一定程度后采用移动式空气压缩机吹洗电池组件表面进行粗洗，将电池组件表面较大的灰尘颗粒吹落，但由于二次扬尘的问题，细小的灰尘仍会落在电池组件表面。之后，采用移动式节能喷水设施进行精洗，电池组件清洗后应保持其表面干燥。人工清洗主要用湿布擦拭或者玻璃刮刀进行清洁，且不使用清洁液。 本项目共设置22个光伏发电单元，共安装104440块光伏组件，每块光伏组件的面积为3.1m2（2.384m×1.303m），则本项目太阳能电池板表面积约323764m2，用水量以经验数据1.5L/m2计，经计算本项目每次清洗用水量为485.6m3，则年用水量为485.6m3/a。 2、排水 太阳能电池板清洗用水量为485.6m3/a，废水产生量按90%计算，则太阳能电池板清洗废水产生量为437m3/a。清洗废水污染物主要为悬浮物，分散于各个片区，不含有毒物质。由于电池板清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，因此，清洗废水通过太阳能电池板落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。 项目用排水情况详见下表。 表 4.6-1 本项目运行期用排水情况一览表 序号; 用水对象; 用水情况; 用水指标; 用水量; 废水量. 新鲜水; 回用水; 回用; 外排. m3/a; m3/a; m3/a; m3/a. 1; 光伏板; 323764m2; 1.5L/m2; 485.6; 0; 437; 0. 总计; 485.6; 0; 437; 0. 图 4.6-1 项目水平衡图 单位：m3/a 综上可知，本项目无新增劳动定员，无新增生活污水；工程运行期年用水量大于废水产生量，运行期可实现水量平衡。 3、废水回用可行性 产生的废水顺电池组件倾斜角度直接淋洒于下方茶树上，不外排。从水质情况看，由于组件清洗过程中不添加清洗剂，产生的废水无特殊污染物，主要为SS，且光伏板最外层主要为特种钢化玻璃，清洗过程中不会含有锈等金属污染物，用于茶树浇洒不会对阐述生长造成不良影响，也不会对项目区土壤造成严重污染，清洗废水被光伏板下茶树吸收后不会直接进入地表水体。从废水产生量的角度，由于组件清洗废水是分散产生的，每平方米组件清洗用水量仅1.5L/（m2.次），而参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化灌溉用水量定额为3L/（m2.次），光伏组件清洗仅在非雨天进行，清洗废水污染物成分简单，主要污染物是悬浮物，清洗废水经光伏板流入下方茶树地，用于浇灌用水，不外排，对项目区水环境影响不大，因此，光伏板清洗废水回用是可行的。 4、项目运营期对周边水体影响分析 项目周边主要地表水体为沙乐河（S10方阵用地红线东南侧距离约1.24km）、磨房河（S12方阵用地红线南侧距离约43m，S18方阵用地红线南侧距离约307m）、安照河（S11方阵用地红线西南侧距离约43m）和澜沧江（S21方阵用地红线西南侧距离约4.7km）。根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》，项目区范围内不涉及饮用水水源保护区范围。光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化，不外排。 综上所述，项目运营期产生的废水均得到妥善处理，污水不排入周边地表水体，对项目周边地表水体的水质、水量影响较小。 声环境影响分析 （1）噪声源强 拟建项目运营期光伏板区和地埋电缆基本没有机械传动或运动部件，设备噪声源强较小，光伏发电运行过程中产生噪声的声源有箱变、逆变器，类比同类项目，本项目箱变、逆变器选用噪声值均为50dB（A）~65dB（A）。 （2）影响分析 本环评采用噪声衰减模型对噪声影响进行预测。 式中：Lr—点源在预测点产生的声压级，dB（A）； Lr0—参考位置处的声压级，dB（A）； r—预测点与声源之间的距离，m； r0—参考位置测点与声源之间的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。本项目ΔL取0dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L—噪声源叠加声级值，dB（A）； Li—每台设备最大声级值，dB（A）； n—设备总台数，m。 项目主要设备分布情况、噪声源以及预测结果见表 4.6-2。 1）光伏阵列区 项目运营期的噪声源主要为光伏板区设备运行噪声，主要为电站箱式变压器和逆变器等运行时产生的设备噪声。项目光伏板区设置188台逆变器、22台箱式变压器，逆变器及箱式变压器相对分散，且箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，进行密封隔声。箱式变压器运行过程中噪声源取值为60dB（A），逆变器运行过程中噪声源取值为55dB（A），可近似视为点源噪声处理。项目运行期间光伏发电区噪声预测如下表所示。 表 4.6-2 项目光伏阵列区噪声预测值一览表 单位：dB（A） 项目; 噪声源; 噪声源强; 噪声随距离衰减预测值. 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 箱式变压器; 60; 60; 46; 40; 34; 30; 26; 20; 14. 逆变器; 55; 55; 41; 35; 29; 25; 21; 15; 9. 根据表 4.6-2预测结果可知，运营期逆变器厂界处噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间）；箱式变压器可以在2m处噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间）。 本项目光伏区设置有箱式变压器和逆变器，箱式变压器噪声源强大于逆变器，本次运营期噪声预测采用最不利因素进行预测分析，选用箱变噪声源强作为噪声源强进行运营期对周边敏感点的影响分析。根据现场调查，距离本项目箱变200m范围内的敏感点有：旧村、包茂村、包茂村散户、大歇场、大平掌、下朵么。本次评价按最不利情况考虑，即有箱变和逆变器布置在同一位置，预测其噪声叠加后通过距离衰减对环境的影响，运营期光伏区对敏感点的影响详见下表。 表 4.6-3 项目箱变和逆变运转时敏感目标处噪声预测值（单位：dB（A）） 名称; 噪声源强; 与敏感目标距离（m）; 设备随距离衰减后的贡献值; 背景值*; 预测值; 标准值（昼间）; 达标情况. 旧村; 61.2; 181; 16; 43; 43; 55; 达标. 包茂村; 61.2; 109; 20; 45; 45; 55; 达标. 包茂村散户; 61.2; 89; 22; 43; 43; 55; 达标. 大歇场; 61.2; 26; 33; 45; 43; 55; 达标. 大平掌; 61.2; 164; 17; 43; 43; 55; 达标. 下朵么; 61.2; 168; 17; 43; 43; 55; 达标. 备注：（1）本次运营期预测背景值选用现状监测点位最大值进行叠加计算。 （2）光伏组件因夜间无光照停止发电，逆变器无直流电输入而处于待机状态。由于本项目未配置储能设备，逆变器无法通过储能单元取电运行，进而使箱变主回路因无交流电输入而停运。因此，夜间箱变与逆变器夜间均不运行，仅保留必要的监控与辅助电源低功耗工作。 本项目在设计阶段箱、逆变器布设已经远离居民区，以及表 4.6-3噪声预测结果表明昼间和夜间噪声预测值，通过对箱式变压器设置于箱变房内，逆变器设置于逆变器箱内，进行密封隔声后敏感点处噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求，即：昼间55dB（A），夜间不运行，对周边居民的影响较小。 （3）运营期噪声减缓措施 项目运营期箱变、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声，设备底部基础安装减振垫；加强对箱变、逆变器的定期检查维护使其处于正常稳定的运行状态；本项目选用的设备噪声源强低，同时太阳能发电工程具有极强的周期性，仅白天运行。采取以上措施后项目运营期对周围声环境影响较小。 固体废物影响分析 项目正常运行过程中，产生的一般固废包括报废的废光伏板（SW17，900-015-S17）、废逆变器和废电气元件（SW17，900-099-S17）、生活垃圾（SW64，900-099-S64）；危险废物为废变压油（HW08，900-220-08）、废弃含油抹布（HW49，900-041-49）。 1、一般固体废物 （1）报废的太阳能电池板 本项目运营过程中使用的异质结电池板坚固耐用，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池损坏，需更换的废旧电池板。据建设单位提供，其废弃物的产生率为0.16%～0.2%，本次评价废旧电池板产生率取0.2%，项目共采用710Wp异质结104440块，单块电池板重约37.5kg，项目运营期为25年，废旧电池板的产生量约为7.8t/a，195t。根据《国家危险废物名录》（2025年），太阳能电池板中不含名录中所列的危险废物。太阳能电池采用的材料是晶体硅，硅电池片所含主要化学成分有Si、P和B，硅电池中晶体Si纯度为6个9（6N）以上的高纯硅材料，即纯度为99.9999％以上的硅材料。Si、P和B均以晶体形式存在，不具有腐蚀性、易燃性、毒性、反应性和感染性的危险特性。 因此，本项目所使用的太阳能电池板报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。项目运营期间报废的太阳能电池板，德安升压站内的废物储存间（面积约为54m2）贮存，最终由专业的回收厂家收购处理。 （2）废逆变器 项目共安装188台320kW型组串式逆变器，单台逆变器重116kg，以0.1~0.3%为逆变器报废率，本次评价废旧电池板产生率取0.3%，运营期为25年，则废逆变器产生量约为0.065t/a，1.63t。逆变器报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。项目运营期间报废的逆变器，贮存于一般固体废物储存间，最终由专业的回收厂家收购处理。 （3）废电气元件 设备检修时会产生少量废电气元件，集电线路废旧设备、材料等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，根据建设方提供的设计资料和运营同类型项目的经验，产生量为2.0t/a。项目运营期间报废的电器元件贮存于一般固体废物储存间，最终由专业的回收厂家收购处理。 2、危险废物 1）废变压油 本项目运营过程中产生的废矿物油包括：箱变变压器油、检修废油以及含油抹布。属于《国家危险废物名录（2025版）》HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码900-220-08）。 （1）箱变变压器事故油 本项目光伏方阵区共设计有22台箱变，每台箱变储油量约为2t，光伏方阵区箱变储油总量约为44t。故在每个箱变旁设3m3箱变事故油池，事故油池底部和四周设置防渗措施（防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料），确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。 运营期正常情况下，无事故油产生，一旦发生事故，产生的事故油排入事故油池，并委托有资质单位处理，对环境影响不大。 （2）检修废油 检修废油包括箱变液压油（主要成分矿物油和锂皂基、锂-钙复合基为主的危险废弃物），根据《国家危险废物名录》（2025版），检修废油废物类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”（废物代码900-220-08），项目检修废油经专用容器收集后暂存于德安升压站危废贮存库（与其它危废分区存放），定期委托有资质的单位处置，对环境影响小。类比同类型行业，检修过程中产生的废油约为0.05t/a。 危险废物依托220kV德安升压站内设置一间36m2的危险废物贮存库，危险废物贮存库采用全封闭式，危险废物贮存设施将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求进行设计，基础进行防渗，并配设醒目的警示标识。 2）含油抹布 设备检修时会产生少量含油抹布，根据建设方提供的设计资料和运营同类型项目的经验，产生量为产生量为0.01t/a，0.25t，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃含油抹布（废物代码为900-041-49）属危险废物，同时根据《国家危险废物名录》（2025版）附录《危险废物豁免管理清单》，废弃的含油抹布、劳保用品豁免条件为未分类收可不按危险废物管理，因此本次评价要求收集后的含油抹布严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求进行贮存、管理，经危废贮存库暂存后定期交由有资质的单位处理。 表 4.6-4 危险废物产生及治理情况 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 污染防治措施. 1; 废变压油; 危废; HW08 900-220-08; 44; 箱变事故; 液态; 石油烃; 持久性有机污染物; 年; 按GB 18597-2023要求贮存管理，委托有资质单位处置. 2; 0.05; 检修废油. 3; 废弃的含油抹布、劳保用品; 危废; HW49 900-041-49; 0.01; 箱变事故、检修; 固态; 沾染石油烃; 持久性有机污染物; /. 4、依托可行性分析 依托德安升压站可行性分析：根据《云南省大理州南涧县沙乐光伏发电项目可行性研究报告》，本次沙乐光伏发电项目与德安光伏发电项目共用一座220kV升压站，升压站在德安光伏发电项目内建设，建设单位均为华能澜沧江（南涧）新能源有限公司。根据《云南省大理州南涧县德安光伏发电项目可行性研究报告》，德安光伏发电项目中已考虑本项目固废贮存需求（废物储存间面积约为54m2、危废贮存间面积为36m2）。德安光伏发电项目正在施工建设，还未建成，在德安光伏发电项目建成前，本项目不投入运行。因此，本项目一般固体废物、危险废物处置设施依托于德安升压站是可行的。 5、固体废物管理要求 1）一般固废环境管理要求 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 2）危险废物环境管理要求 本项目危废贮存库依托德安升压站内的危废贮存库。本项目运营过程产生的危险废物先采用专用桶收集后沿场内道路运至德安升压站内的危废贮存间，在运营过程中，危险废物应严格按照《危险废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）等要求执行，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，同时危险废物的记录和货单需保留5年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；建立危险废物贮存的台账制度，应有危险废物出入库交接记录，执行危险废物转移联单制度。 综上所述，本项目产生的各类固废均可得到有效的处理及处置，对周边环境影响较小。 运营期生态环境影响分析 对土地利用的影响 本项目工程占地总计117.06hm²。其中，永久占地0.28hm²（箱变及电缆分接箱基础0.06hm²，塔基0.22hm²，场外道路改扩建部分0.22hm²）；临时占地116.78hm²（光伏场区109.01 hm²，支架基础及施工作业带0.5 hm²，围栏基础及施工作业带0.37 hm²，直埋线路0.86 hm²，场外道路改扩建部分3.33 hm²，场内道路改扩建部分0.62 hm²，新建道路2.01hm²)。项目区按照占地类型划分为园地、交通运输用地。其中，园地114.38hm²，交通运输用地2.65hm²。 根据项目总体布局，工程不占用基本农田、国家级公益林及生态保护红线，本项目原始占地类型为园地、建设用地以及交通运输用地。项目永久占地部分永久性的改变了土地性质，是无法恢复的；由于施工永久占区主要为光伏电池板支架基础、箱变、场内道路路基等，不涉及基本农田和国家级公益林，且属于点式、间隔式占地，占地范围不集中，占地面积较小，所以项目永久占地不会对项目区的土地利用格局造成显著影响。 占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度的保留了原地貌功能及用途；电缆集电线路在地埋电缆敷设后也将进行原地貌恢复治理；场内道路等工程经项目建成后进行植被恢复，项目建设不改变临时占地的土地利用类型，对评价区土地利用的影响较小。 对当地植物的影响 （1）光伏板区对植被及生态系统的影响 项目运行期光伏板区对植被及生态系统的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。主要表现在： ①对植物光合作用的影响：植物的生存和生长离不开光合作用，对阳生植物而言，这种影响表现得更为突出，会使植物的生长处在一个不良的环境条件之中； ②对植物水分利用效率的影响：由于缺乏必要的光照，植物的生长异常缓慢甚至停滞，这样一来，大大减少了植物对水的利用效率； ③由于受遮盖后小环境的影响：阳生植物的生境质量大大降低，但同时又为阴生植物提供了大量适宜的生境。但项目占地范围内主要为园地（茶园、果园），植物种类较少、生物量较小。 项目运行期间，集电线路架空部分需对导线下方与树木垂直距离小于4.0m树木的树冠进行定期修剪，以保证输电线路导线与林区树木之间一定的垂直距离，满足输电线路正常运行的需要。 （2）对项目区茶园的影响 项目占地为园地、交通运输用地和建设用地，园地大多为茶园。 且已建成项目西双版纳州勐海县光伏农业发电项目，于2015年并网发电，运营10年了茶树仍然正常生长，没有大规模死亡情况，详见下图。而且西双版纳州勐海县光伏农业发电项目模式，光伏板离地距离小，板间距未拉开，普洱市现在做的光伏项目都是为了保护茶树，拉开了间距的，实现的光伏板下的透光率更好，更加有利于茶园的生长发展。 图 4.7-1 西双版纳州勐海县光伏农业发电项目现状图片 普洱市思茅区南屏西光伏发电项目位于云南省普洱市思茅区南屏镇，总装机容量60兆瓦，直流测77.4兆瓦。项目采用采用“茶光互补”开发建设模式，上部空间发电，下部空间种茶，不仅能够对土地资源综合开发，有效节约土地，提高土地利用率和产出率，而且光伏板可以增加散射光，减少直射光，迎合了茶树喜阴、喜湿和喜漫射光的特性，真正做到了上面发电、下面种茶，一地两用、阳光共享的农光互补模式。 图 4.7-2 普洱市思茅区南屏西光伏发电项目现状图片 根据茶树的生长特性和已建成运营同类型、相似地理区位的项目的实地茶树生长状况照片可以看出，光伏板的铺设不会造成茶树的大面积死亡，项目建设在生态效益上不会产生明显影响。 拟建工程仅桩基建设会涉及永久占地，面积有限，因而所能影响的植被和植物有限；本项目光伏光伏组件最低沿离地高度2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距应大于6.5m架设，以便于临时工程占地在施工结束后进行植被恢复，对于植物物种的选取，应以乡土树种为主，在采取生态和工程保护措施后，对环境的影响较小。 运营期生态保护红线影响 本项目线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方与树木垂直距离小于3.0m的零星林木进行削枝，以保证线路安全运行，但总体削枝量小，不会对植物种类和数量产生明显影响。本项目运行期对植被的影响主要是线路维护人员踩踏植被和线路电磁环境影响。线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和引入外来植物。通常线路维护检查1个月左右进行1次，运行及维护人员的数量和负重有限，对植被的破坏强度小，不会带来明显的持续不利影响。通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。从区域类似环境状况来看，线路周围植物生长良好，集电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响，因此本项目运营不会对生态保护红线的功能造成不利影响。 对永久基本农田的影响 本光伏项目选址不涉及占用永久基本农田，本项目运营期其无生产性废气、废水产生，主要对永久基本农田可能产生的影响为职工生活垃圾的随意丢弃、废机油收集不善引起的漫流及生活污水未经处理的排放行为等。运营期光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化，不外排。产生的生活垃圾和废机油有专门处置设施，收集后委托有资质的单位进行处置，对永久基本农田产生的影响较小。 对当地动物的影响 （1）对鸟类的影响 太阳能电池板在晴天运行后，会产生高温，如果鸟类接触会使鸟类受到伤害或者致其死亡。成片的太阳能电池板会让迁徙的候鸟以为是湖面，从而俯冲降落对其产生伤害。另一方面，输电线路的鸟体短接也会伤害鸟类。鸟体短接是指鸟类穿越输电线路时，展翅的鸟体使得架空输电线路不同相的导线之间、导线对地之间或者是杆塔的塔窗的空气间隙距离突然减少，引起电场畸变，导致空气被击穿引起架空输电线路跳闸，此时鸟类一般会被击伤或击毙。评价区不在云南鸟类迁徙通道上，离云南候鸟迁徙的路线距离较远，对候鸟的影响较小。 （2）对其他动物的影响 为避免影响周边动物夜间正常活动，项目运营期间现场维护和检修等工作均在昼间进行。项目运行噪声可能会对声环境敏感的动物迁移至远离光伏电站处，但光伏电站运行噪声影响范围主要为站界外几百米范围内的区域，影响范围较小。项目光伏板区域设置围栏，光伏列阵的支架占用将减少地面动物的活动区域，但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，对动物的影响范围小。且本项目声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，对地面上动物的日常迁徙及鸟类正常活动影响较小。 运营期对当地生态系统的影响 根据现场踏勘，项目所在地主要为林地景观（暖温性针叶林、暖温性石灰岩灌丛、暖温性稀树灌木草丛、人工林/园地景观、农田景观、河流水域景观、建设用地景观），生物多样性较差。项目运营期在光伏电站征占地范围可以逐步恢复当地耕地生态系统，不改变项目土地利用性质，保持生态系统的稳定性；其次，运营期在空地及道路两侧进行植被恢复，植被绿化将吸引跟多小型动物增加当地物种多样性，使得食物链更加复杂，逐步恢复生态系统的完整性，随之生态系统将更加稳定。环评要求，在进行植被恢复时不得引入外来物种，在采取植被恢复措施后，项目的建设对当地生态系统具有显著的环境正效益。 水土流失影响 项目投入运行后，其水土流失防护工程也完成并逐渐发挥作用，可有效控制项目建设引起的水土流失。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，工程建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失状况得到明显改善。因此，项目运营期对水土流失的影响较小。 光污染影响 光污染是指因为有害反射光、外溢光或杂散光的不利影响而造成的不良光环境。光污染属物理性污染，其特点有两个：第一，是局部的，因为物理性污染属能量污染，会随着距离的增加而迅速衰减；第二，在环境中不会有残留的物质存在，一但污染源消除以后，污染也消失。行业中一般将光污染分为三类，即：白亮污染、人工白昼和彩光污染。白亮污染是指阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石和各种涂料等装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目。本项目的光污染类型属于白亮污染。 白亮污染主要会有三种危害：第一，对附近道路的行人或者司机正常的视觉活动的影响；第二，影响为交通运输作业提供视觉信号灯、灯塔和灯光标志等的正常工作，降低其工作效能；第三，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到不同程度的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%，还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。 太阳能电池组件产品的表面最大程度地减少对太阳光的反射，以利于提高其发电效率。太阳能电池方阵的反光性一般是很低的。本项目光伏采用异质结太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃，其透光率极低，基本不会产生光污染，所有外露在强光下的金属构件均采用哑光处理工艺，不会对周边环境造成明显光污染干扰。 本项目属于节能减排的环保项目，基本上不会产生环境污染，对环境的影响主要是光污染和可能对局部生态的影响。光伏电池组件产品的表面设计要求最大程度地减少对太阳光的反射，以利于提高其发电效率。因此，光伏电池方阵的反光性应该是很低的。光伏电池组件需面向南布置、与水平面的夹角为20度。因此，本项目光伏电池方阵的设计布置，可以避免对公路上来往车辆与人员的光污染影响。光伏电池方阵的微弱反射光是射向南面天空，对周围环境也没有形成污染。 环境风险分析 本项目主要风险来自变压器油的泄漏和火灾可能带来的环境影响。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为变压油（包括变压器油、检修废油）。主要物化性质和危险特性见下表。 表 4.9-1 变压器油理化性质和危险特性 产品名称; 变压油（包括变压器油、检修废油）. 化学品英文名称; transformer oil. 性状; 浅色液体; 颜色; <1.0. 气味; 无味; 倾点; <-35℃. 初馏点; >250℃; 密度; 882kg/m3. 闪点; >140℃; 自燃点; >270°C. 水中溶解性; 不溶; 有机溶剂中溶解性; 可溶. 粘度; <13mm2/s. 碳型分析; CA，%<10 CN，%>40. PCA含量DMSO; <3%. 有害物成分; 烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等组成的化合物. 危险性概述; 物理和化学危险; 温度升高超过物理性质的指标时，会释放出可燃的蒸气和分解产物。. 人类健康; 吸入蒸气或烟雾（在高温情况下才会产生）会刺激呼吸道。长期或重复皮肤接触会造成脱脂或刺激。眼睛接触可能引起刺激。. 环境; 矿物白油缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污染地面、土壤和水的风险。. 备注：在正常使用的情况下，本产品不存在不可预计的危险。. 急救措施; 皮肤接触; 立即脱去被污染的衣物，擦去矿物油，并用香皂和大量水清洗。衣物未清洗前勿使用。如果发生刺激反应，请与医生联系。. 眼睛接触; 用大量的水清洗。如果发生刺激反应，请与医生联系。. 吸入; 如果吸入雾、烟或蒸气引起刺激反应，立即转移到新鲜空气处。如果呼吸困难可进行吸氧。如症状未缓解，请与医生联系。如呼吸停止应进行人工呼吸并立即送医院就诊。. 食入; 用水清洗口腔，如果吞下量较大请与医生联系，不要进行催吐。. 消防措施; 合适的灭火剂; 使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂，也可使用喷雾或水雾。. 不能使用的灭火剂; 不要直接使用水流。. 消防人员防护; 消防人员应穿着全身防护服，并配带正压呼吸器。. 意外泄漏应急处理; 个人措施; 佩带适当的防护设备，立即熄灭火源。. 环境措施; 防止溢出物进入或蔓延到排水沟、水道和土壤中。与当地环境保护部门联系。. 清洁方法; 如果无危险，应尽快停止泄漏。少量泄漏使，用粘土、沙、土或其它合适的材料吸收。大量泄漏时，用泵将泄漏的油泵入合适的容器中，然后再用上面提到的材料吸收。. 操作处置与储存; 处理; 避免热、明火和强氧化剂。所有处理设备要进行接地，以防电火花。如果处于高温下或高速运动的机械设备中，可能会释放出蒸气或雾，因此需要良好的通风，使用防爆通风设备。. 贮存; 贮存于干燥，凉爽环境下，通风良好处。避免强烈日光，明火和高温。. 接触控制个体防护; 控制因素; 如果存在矿物油的尘雾，应进行通风。. 呼吸防护; 如果产品需要加热，应佩戴能防护有机物蒸气的面具或呼吸器。. 手的防护; 如果存在与皮肤反复接触的可能性，佩带防油手套。. 眼睛防护; 如果可能发生溅出，佩带护目镜。. 皮肤与身体防护; 如果可能存在皮肤身体接触，穿戴防护服，经常更换或污染时更换。. 卫生措施; 在吃饭、喝水、吸烟，使用化妆品和上厕所前用肥皂和水洗手。受污染的衣物在重新使用前要清洗。. 稳定性和反应活性; 稳定性; 在通常环境下稳定。; 避免接触的条件; 过热. 避免; 强氧化剂。. 分解产物; 热解或分解产物很大程度上取决于条件。会形成一氧化碳、二氧化碳和未知有机物。. 毒理学资料; 急性毒性; 现有研究表明LD50口服>5000g/kg，可以认为急性毒性较低。. 吸入; 数据。但长时间和重复吸入高温下产生的蒸气或雾可能会刺激呼吸道。. 食入; 无数据。但可能导致恶心甚至呕吐和腹泻。. 眼睛接触; 无数据。但可能会引起发红和短暂疼痛。. 致敏; 研究表明无致敏迹象。. 生态学资料; 概述; 根据OECD-203实验方法进行检测，各产品鱼类急性毒性检测结果均显示LC50>100mg/L，属于低毒类物质。对环境无可预见的损害。. 迁移率; 低，因为不溶于水。. 持续性/降解能力; 根据OECD-301D方法进行检测，各产品28天生物降解率介于10.1%~27.1%间。物质不符合可迅速生物降解的标准。. 生物积聚; 无数据，但烃类分子的体积降低了生物积聚的可能性。. 废弃处置; 废弃物性质; 无. 废弃处置方法; 一般认为，未使用的产品可以不视为有害废弃物，被污染的包 装物应视为有害废弃物，按当地法规进行处置。. 废弃注意事项; 无. 运输信息; 根据中国和国际相应的法规，产品在陆路、铁路运输、海运和空运时不作为有危险的商品。. 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表 4.9-2 风险因子计算表 序号; 原料名称; 危险性分类; 临界量（t）; 最大储存量（t）; 比值Qi. 1; 变压油; 油类物质; 2500; 44; 0.0176. 注：废变压器油为22台箱式变压器储油量。 由上表可知，拟建项目变压器油Q=0.0176，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 表 4.9-3 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表 4.9-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 沙乐光伏发电项目. 建设地点; 云南省大理州南涧县公郎镇旧村、蚂蝗箐、大平掌、包茂村、大歇场、下朵么、安召附近山坡地带附近. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为废矿物油，主要分布于箱变附近. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：主要风险为变压器油泄漏和火灾爆炸及火灾爆炸引起的次生废气和事故废水。 危害后果：变压器油泄漏会对当地地下水、地表水及土壤造成一定程度的污染. 风险防范措施; （1）根据设计单位提供资料，本项目光伏区箱式变压器油箱存油量为2t，变压器油密度为0.895×103kg/m3，即箱式变压器最大油量为2.24m3。光伏区鉴于箱式变压器布置较为分散，各箱式变压器之间距离较远，因此项目应在每个箱式变压器下方分别设置1座3m3的事故油池，箱变事故油池采用钢制成品油池，通过焊接连接到钢平台下方钢梁之上，用于贮存事故油。采取分区防渗措施，项目风险单元（事故油池）为重点防渗区，事故油池基础防渗工程严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。事故状态下，变压器油进入事故油池，后收集于德安升压站设置的危险废物贮存库贮存，定期委托有资质单位处置。 （2）在项目内设置醒目的杜绝明火、禁止吸烟等标志、标语，禁止火源进入项目内。 （3）产生的废变压器油应委托有资质单位进行合法处置，严禁私自处置，做好危险废物转移的申请、检查和档案管理工作。 （4）加强光伏阵列区巡查运维工作，确保箱式变压器不出现变压油跑、冒、滴、漏现象。 （5）制定严格的操作规程，加强设备维护，建立风险防范机制，加强风险管理，编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案。 （6）环境风险分析结论 项目环境风险主要为变压器油的泄漏和燃烧爆炸等情况产生的次生污染物对环境的影响，只要建设单位按照本报告提出的环境管理措施实施，项目环境风险影响范围较小，环境风险可接受。. 环境影响分析 （1）大气环境风险分析 变压器油、废矿物油在使用、储运过程中若操作不当或设备损坏造成物质泄漏，泄漏后遇火源或在高温（高于闪点）等特殊情况下，将引发火灾爆炸风险，将对周边大气产生较为严重的环境污染。由于主变中变压器油泄漏后直接进入事故油池存放，暴露在空气中的量较小。废矿物油贮存在容器中，放置在室内，通过加强巡检等措施后，可以及时发生泄漏，切断泄漏源，并采用合适的材料收容泄漏物，在采取以上应急措施后，引起火灾爆炸的可能性较小。建设单位需强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。宿舍、办公室、休息室内严禁存放易燃易爆物品。在变压器、危险废物暂存间附近，配置推车式泡沫灭火器及砂箱等灭火器材，设置室外消火栓。建设单位应认真落实风险防范措施，大气环境风险可控，对周边环境影响较小。 2、地表水环境风险分析 若因管理不当或设备损坏导致变压器油、废矿物油发生泄漏，在雨天时可能随地表径流一起进入地表水，对地表水造成污染。由于项目箱式变压器附近设有事故油池，若变压器发生泄漏后，事故变压油将全部进入事故油池，事故油池已按要求采取了重点防渗措施，经事故油池收集的变压油最终交有资质的单位处理。危废暂存间设置有导流沟和收集池，若确实发生了泄漏事故，及时切断泄漏源，封闭现场，采用合适的材料收容泄漏物。通过及时采取应急措施处理后，变压器油、废矿物油不会随地表径流一起进入地表水，对地表水影响不大，地表水环境风险可控。 3、地下水、土壤环境风险分析 若事故油池及危废暂存间设置的防渗层破裂或失效，变压器油、废矿物油下渗后可能对地下水及土壤造成污染，导致泄漏主要原因为：衬垫材料不良或施工不当引起衬垫失效；基础不均匀沉降引起的衬垫破裂；人为破坏引起衬垫失效。项目在基建期根据环评要求及设计规范的要求严格做好分区防渗工程，且提高工程质量，运营期加强监管的基础上，则地下水及土壤环境风险可控。 4、火灾环境风险分析 箱式变压器等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。 电缆自身故障、机械损伤造成电缆短路或其他高温物体与电缆接触时，可能引起电缆着火，且电缆着火后蔓延速度很快，因而使之相连的电气仪表、控制系统、设备烧毁、酿成重大火灾，甚至造成光伏电场停产。 光伏电场发生的火灾可能对工作人员和仪器设备造成危害，如火灾蔓延到周边环境，对耕地植被和生态系统造成严重破坏，同时会对当地村民造成一定的经济损失。 土壤、地下水环境影响分析 项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A的Ⅳ类项目、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A的Ⅳ类项目，可不开展地下水、土壤环境影响评价，未进行地下水、土壤环境现状调查。 为防止污染物渗入土壤，项目采取分区防渗措施，箱变事故油池为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗，防渗能力满足“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料”的要求。加强管理，防止跑冒滴漏。在采取上述措施后可有效防止有毒有害物质渗透到地下污染地下水和土壤，项目对地下水和土壤环境的影响可控。 服务期满后环境影响分析 固体废物 服务期满后（营运期限25年）主要产生拆除的电气设备、建构筑物组构件、建筑垃圾等固体废物。 1）光伏组件 （1）服务期满后，拆除的全部光伏组件以及支架，运输到指定地点，作残值处理。 （2）设备、器材、配件、材料等有使用价值的货物可做拍卖处理。 （3）拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 （4）埋设的电缆、光缆采用开挖拆除，并回收残值。 2）电气设备 （1）光伏场区内拆除的电气设备包括：35kV配电装置、厂用变、0.4kV低压配电柜、通讯、远动、直流电源柜、及中控室的计算机系统。设备、器材、配件、材料等有使用价值的东西可作拍卖处理。 （2）厂房、场内输变电线路、电缆、围墙、以及运营期间改扩建的设施，混凝土建筑、基础在有条件的区域采用爆破方法进行拆除，拆除后的废钢铁进行回收，残渣运输到指定地点废弃。 生态植被恢复 本项目占地总面积为117.06hm2，光伏发电区占地109.94hm2，待服务期满后，光伏组件设备拆除完毕后，应做好植被恢复措施，植被恢复禁止选用外来物种。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 选址选线环境合理性分析 选址合理性分析 根据《云南省大理州南涧县沙乐光伏发电项目可行性研究报告》，本项目场址中心距南涧县中心直线距离约30km。海拔高程在1760m～2323m之间，场址区域地面作物以台地茶为主，零散分布种植有少量作物（豌豆和小麦）。本项目场址年太阳总辐射为5718MJ/（m2.a），根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），判定其太阳能资源属于很丰富区，等级为B级，其资源具备开发条件。本项目所在区域代表年各月平均日水平面总辐照量最小值与最大值之比为0.66，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019）可判定本项目太阳能资源稳定度等级为A级，其太阳能资源稳定度属于很稳定级别，有利于太阳能能源的稳定输出。 本项目是太阳能光伏发电项目，属清洁能源，主要污染为施工期生态影响、噪声影响、扬尘影响，在采取相应的措施后均能达到相应质量标准，对周围环境的影响是短暂的，随着施工的结束而消失。运营期主要影响来为废水影响、固体废物影响、生态环境影响、环境风险等，本项目在采取本评价提出的各项污染防治对策措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 综上所述，本项目选址环境合理。 项目选址环境合理性分析 政府部门主管意见 本项目为新建光伏电站项目，场址位于大理州南涧县公郎镇。项目已经取得南涧县林业和草原局、自然资源局、水务局和大理州生态环境局南涧分局选址意见。 根据《南涧彝族自治县林业和草原局关于沙乐光伏发电项目选址意见》：“该项目建设不涉及占用湿地、各级自然保护区及其他类型自然保护地，世界自然遗产地，野生动物重要栖息地，珍稀濒危和极小种群野生植物重要原生境和天然林保护重点区域。”本项目用地范围不涉及林地、草地、公益林、自然保护区以及风景名胜区，项目施工期临时设置的施工临时设施区、临时施工道路等，禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地。 根据《南涧彝族自治县自然资源局关于沙乐光伏发电项目用地审查意见》：“未占用南涧县永久基本农田核实处置成果，未占用南涧县生态保护红线，未占用城镇开发边界线，未占用南涧县2024年国土变更调查现状耕地，未占用南涧县耕地后备资源，未占用南涧县耕地后备资源补充空间。”本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界以及耕地，与各类管控红线不交叉重叠，符合光伏项目建设用地要求。 根据《大理白族自治州生态环境局南涧分局关于沙乐光伏发电项目二次选址的意见》：“沙乐光伏发电项目初步选址不涉及划定的饮用水水源保护区范围，我局原则同意该项目初步选址。”根据《饮用水源保护条例》，项目区内不涉及划定的饮用水源保护区。另外，项目施工期生产废水由施工机械的冲洗、混凝土养护产生，经过临时沉砂池沉淀处理后回用，不外排；运营期生活污水可以全部用于绿化，不外排，对周围水体影响较小。 根据《南涧彝族自治县水务局关于对沙乐光伏发电项目二次选址意见的复函》：“原则同意选址意见，请项目开工建设前，依法完善报批水土保持方案手续。”本项目水土保持报告批复已经取得。 根据《云南无量山国家级自然保护区南涧管护局关于沙乐光伏发电项目二次选址意见的复函》：“该光伏发电项目二次选址建设范围不涉及云南无量山国家级自然保护区南涧辖区原法定界线（国家已批复）和整合优化调整后的界线范围（国家未批复），距离无量山保护区原法定界线300米外。”项目用地影响范围不涉及云南无量山国家级自然保护区。 综上所述，本项目已落实工程区周边国家级公益林、省级公益林、基本草原、基本农田、生态红线、有林地等限制开发区域，本次选址场址范围均不涉及上述区域，工程选址与当地的土地利用规划不冲突。 环境制约因素分析 本项目评价范围内没有国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地、学校、医院、工厂等。 根据环境质量现状分析，项目拟建区环境空气和水环境质量现状满足相应的环境功能区标准要求；经监测，项目升压站区及周边环境噪声、电磁环境现状监测值均满足相应标准的要求。 因此，本项目的建设不存在环境制约因素。 项目选址环境合理性分析 本项目是太阳能光伏发电项目，属清洁能源，主要污染为施工期生态影响、噪声影响、扬尘影响，在采取相应的措施后均能达到相应质量标准，对周围环境的影响是短暂的，随着施工的结束而消失。运营期主要影响来为废水影响、固体废物影响、生态环境影响、环境风险等，本项目在采取本评价提出的各项污染防治对策措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 综上所述，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放。从环保角度分析，本项目的选址是合理的。 项目总平面布置合理性分析 根据场址总体布局规划，场址位于南涧县公郎镇，主要布置光伏方阵、逆变器室、35kV箱式变、场内道路、集电线路、施工生产区等。项目功能分区明显、生产生活隔开，避免了相互干扰。发电单元间有场内道路，生活楼设置较为合理，交通便利。总体来说，项目平面布局合理。 ①本项目场址占地范围无居民分布，不涉及民房拆迁，对周围居民影响较小；本项目声环境评价范围内分布有11处声敏感目标，根据预测分析，本项目投运后产生的噪声能满足相应评价标准要求。 ②本项目为新建光伏发电系统，升压站依托德安220kV升压站，其主变容量已考虑本期容量，升压站内设生活区、危废贮存库等，已统筹考虑本项目运营期产生的生活污水、固废等，项目运营期依托升压站已建环保设施处理方案可行。 ③本项目运营期产生的生活污水、固体废物等，经依托升压站内环保设施处理后及时处置，能够做到达标排放，不会对周边产生不良影响。 ④项目所在地环境质量现状良好，无重大环境制约因素，本项目主要污染为施工期生态影响、噪声影响、扬尘影响，在采取相应的措施后均能达到相应质量标准，对周围环境的影响是短暂的，随着施工的结束而消失。运营期主要影响来为废水影响、固体废物影响、生态环境影响、环境风险等，本项目在采取本评价提出的各项污染防治对策措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能。 ⑤本项目按照云自然资〔2019〕196 号文的要求，严格执行最低沿高于地面2.5m、桩基间列间距大于4m、行间距大于6.5m 的架设要求，能最大限度地保存作物生长条件，降低对光伏面板下作物生长的影响。 ⑥本项目采用“农业种植+光伏发电”建设方案，光伏组件支架较高，环境敏感目标均不在光伏面板的反射光影响范围内，光伏面板反射光对环境敏感目标无影响。 综上所述，本项目选址选择及运行期产生的环境影响均符合相应的法律法规、导则标准相关要求，从环境制约因素和环境影响程度分析，本项目光伏电站场址选择合理。 施工布置合理性分析 1）“施工三场”选址的环境合理性 本项目所需砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料等建筑材料可就近从南涧县及附近乡镇采购，无需设置专门的采石场、料场。 根据项目水保方案，项目剥离表土1.43万m3，集电线路直埋电缆沟表土堆放在管沟一侧，架空线路剥离表土临时堆放于各塔基用地一角，场内道路区收集表土主要用于道路填方边坡植被恢复，光伏方阵区的施工营场地区剥离的表土临时堆放于各场地一角，并采取临时防护措施。本项目场内道路区表土即挖即用，剩余表土临时堆放至弯道加宽处，施工营场地表堆放在各场地一角，直埋电缆沟表土堆放在电缆沟一侧，架空线路表土堆放在各塔基占地范围内，均不布置集中堆放场地，方案设计的临时堆土场均位于项目红线内，不新增临时占地，周边不涉及沟箐河流，对周边环境产生的影响较小。 本项目回填表土源自前期表土剥离收集，不进行外购，故不涉及取土场。本项目无永久弃方产生，故不涉及弃渣场。 综上，本项目施工三场设置选址是合理的。 2）施工场地选址合理性分析 根据主体设计，结合项目实际施工情况，本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，在施工现场主要设置的临建设施有：施工生活区、综合加工厂、综合仓库，从安全及环保角度出发，在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域设置，同时生活区靠近仓库。型钢、钢筋等可露天堆放，电池板组件、缆线、主要发电和电气设备等需仓库存放。并通过提高对外运输效率以减少现场库存量，考虑现场零星的机械修配。 规划布置施工场地4处，布置于场内道路一侧光伏方阵区平坦位置，以满足材料设备一次运输到位，其中1#施工营地位于S10地块内西南侧、2#施工营地位于S20地块内西侧、3#施工营地位于S17地块内东侧和4#施工营地位于S02地块内东南侧，场地内布置综合加工厂、综合仓库等，占地0.45hm2，占地类型为园地。施工临时生产设施占地类型主要为园地，占地面积为0.45hm2，占地面积小，不涉及占用原生植被。同时施工临建场地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的区域，不占用生态保护红线、生态公益林、基本农田。 从安全及环保角度出发，施工临建设施场地位于光伏电池组件相邻的地势较平坦区域。生产设施布置时充分考虑了项目的实际特点，最大限度地减小了临时设施的新占用土地，减少了地表扰动面积，降低了施工造成的水土流失。混凝土构件预制场和钢筋加工场地的布置远离了周边村庄居民点布置，产生的噪声、扬尘等对村庄居民点的影响较小。 因此，项目施工临建设施场地选址合理。 施工道路和集电线路选线环境合理性 （1）施工道路 本工程改扩建场内改扩建道路4.73km，新建场内道路7.04km，最大坡度不大于16%，平均坡度为8%～10%，道路路基宽度为4.0m，路面宽度为3.5m，转弯半径为12m，路面采用20cm山皮石面层。在较长施工道路末端设置16m×16m的调车平台，在较长且没有支线的路段设置错车道。箱变布置在场内检修道路两侧，满足检修需求。 根据主体设计资料，项目施工道路从场区中间的现有乡道引接，规划时充分利用场内现有道路。光伏场区内部检修道路在设计时考虑永临结合，施工时先进行场内检修道路的改造及新建，满足施工及设备运输要求；施工结束后即作为运行期检修道路，满足检修维护的需要。 因此，工程施工期依托现有公路、已硬化乡村道路进场；光伏场区内施工道路结合运行期检修道路建设，尽量减小道路工程的环境影响，对于生态保护红线内已有道路直接进行使用，新建、改扩建道路及新建道路不占用生态保护红线、自然保护区、国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、世界自然遗产地、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态环境敏感区，不占用国家、省级公益林，不占用天然林。因此，项目施工道路选址合理。 （2）集电线路 本次建设集电线路路径总长为22.03km，其中，架空集电线路路径总长约为14.06km（单回线路路径长度3.2km，双回线路路径长度10.86km，立塔44基，塔基占地0.22hm2），直埋电缆沟全长约7.97km。 各集电线路电缆采用直埋敷设、桥架敷设相结合方式，开挖电缆沟区域主要是在原有进场道路的路边挖巢填埋，且在地埋电缆后也将进行原地貌恢复治理，桥架段的桥架均选择道边边坡，占地主要为原有的交通运输用地和园地，充分避让了集电线路沿线的乔木林地等围栏内埋设，出围栏后沿既有道路、本项目场内道路一侧埋设。施工完毕恢复植被，主要选用茶树、黑麦草和狗牙根，按1:1的比例进行混合后撒播。穿越路基段施工完毕恢复路面硬化。架空线路沿线地形高低起伏较大，为保护自然环境，减小植被受损和水土流失，本工程所有山丘区塔型均设计了全方位长短腿，可减少大量土石方开挖和水土流失，使送电线路铁塔施工对塔位附近植被的损坏程度降到最低。 工程选址选线阶段已避让了自然遗产地、自然保护区、国家公园、森林公园、湿地、国家级公益林，本环评还提出了一系列针对森林生态系统的保护措施，不影响整体森林生态系统功能发挥。 综上所述，本项目选址选线环境合理。 |

、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期生态环境保护措施 本项目的实施必将对项目建设区域的生态环境产生一定的影响，对于可能出现的生态问题，应该采取积极的避让、减缓、补偿和重建措施。按照生态恢复的原则其优先次序应遵循“避让→减缓→补偿和重建”的顺序，能避让的尽量避让，对不能避让的情况则采取措施减缓，减缓不能生效的，就应有必要的补偿和重建方案，尽可能在最大程度上减缓潜在的不利生态影响。 施工期植被及植物保护措施 （1）避让： 1）按照《云南省林业和草原局 云南省能源局关于进一步规范光伏复合项目使用林草地有关事项的通知》（云林规〔2021〕5号）的规定，合理规划项目选址和用地要求，项目的生产区、生活区禁止使用天然乔木林地；施工期临时设施禁止使用乔木林地；电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等，临时工程应尽可能利用永久占地。减少临时占地对植物的影响。项目临时占地需办理相关用地手续。严格控制施工活动区域，必须在规定的作业范围内活动。 2）进一步优化施工布局及合理施工道路布线，尽量缩短改扩建道路长度，减少临时用地面积；征地范围内地被植物清理时，请林业部门参与，若发现珍稀植物、古树名木、特有种等应采取避让措施；临时施工便道严格沿用现有道路，禁止新建便道穿越原生灌木丛。 3）依法依规办理用地手续，施工活动严格控制在征地范围内，划定最小施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏，减小植被受影响面积。 4）严格控制施工范围，应避让天然林地（暖温性针叶林），最大程度降低对植被的破坏；合理规划施工便道、材料堆放处等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。 5）避让散生乔木，茶园内散生乔木主要为核桃、樱花、松树等，这些乔木树种零散分布于茶园内，在项目建设过程中应主动进行避让，减小影响。 6）坚持“先防护，后施工”的原则，严格控制施工场地范围，禁止废土方进入周边耕地、道路以及林区。 7）电池组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，光伏方阵除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏植被层，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 8）优化临时设施布局，尽量避开工程占用植被较好的森林、灌丛，减小对动物生境的扰动，场内道路及吊装平台不宜过宽，以保证运输车辆安全通过及施工即可。施工完成后应及时对运行期不再使用的施工迹地、临时道路进行植被恢复或复耕，减少施工对野生动物栖息地的破坏及分割影响。 （2）减缓： 1）在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土；对施工表土进行集中堆存，施工完毕后用于场区绿化，宜就地采集当地植物的种子、幼苗进行种植，不能采用外来物种。 2）加强对施工人员的宣传教育，禁止砍伐占地以外的森林植被，还应在施工时采取宣传监管等保护措施。抓好临时用工人员的管理，不得随意使用当地活立木作为燃料，以防止发生乱砍滥伐。 3）对光伏方阵空地和未利用地等不扰动区域加强管理，严格控制施工扰动范围，太阳能电池板等设备安装控制在扰动范围内，禁止对光伏方阵空地不扰动区域的植被造成破坏。 4）严格控制塔基施工占地，合理安排施工工序和施工场地，尽量将项目临时占地合理安排在征地范围内，优先利用荒地、劣地，减少植被破坏。线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔，基础开挖时选用影响较小的开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填多余土石方选择合适地点堆放，并采取措施进行防护。 5）塔基施工占用耕地、林地时，施工前应进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，施工结束后用于项目区植被恢复或耕作区域表层覆土。 6）尽可能利用已建硬化道路、机耕路、林区小路等现有道路和人抬马驮相结合的方式进行材料运输。确需新建道路，应严格控制道路长度和宽度，同时避开植被密集区，并在施工结束后进行植被恢复。 7）施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。 8）集电线路经过林区时，采用高跨设计，避免大范围砍伐林木现象，施工中通过采用无人机放线等先进施工架线工艺，减小放线通道的林木砍伐量。 （3）修复：对施工营地（含环保工程及各类设施等）、临时表土堆放区域等占地类型为园地的临时工程，施工结束后恢复利用方向为耕地，将前期剥离的表土回覆，恢复耕种层；参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中 9.2.2 条，生态恢复优先选用原生表土和乡土物种，禁止选用外来物种，防止外来生物入侵，构建与周边生态环境相协调的植物群落，维护物种种类和组成，保护生物多样性；对于植物物种的选取，应以乡土树种为主，并且注意乔灌草的合理搭配；植被恢复主要从生态修复的角度出发，着重考虑植被的水土保持、涵养水源和保护生态环境的作用。 （4）补偿：对施工占用的土地按规定办理手续并补偿。 （5）管理：制定生态环境管理制度，禁止砍伐树木和非施工区活动；将环保要求纳入工程招标，严格按设计施工；加强施工人员环保教育及法律法规培训；在场区设置环保宣传牌、动物保护警示牌。 （6）监测：使用无人机定期巡查场区植被状况，监督施工单位及时完成场地清理与植被恢复，最大程度保证植被完整性。 施工期陆生脊椎动物保护措施 1）避让：在施工过程中尽量减少对动物栖息地生境的破坏，禁止超计划占用土地和破坏植被，禁止施工人员砍伐树木，禁止到非施工区活动，尽量减少对动物栖息地生境的破坏；动物繁殖季尽量避免在生态状况良好的植被附近开展钻孔等高噪声作业。 2）减缓：采用合理的施工工艺，选用先进的施工机械设备，同时做好机械保养，避免施工噪声过大对区域动物的正常觅食、繁殖、活动造成大的影响。 3）修复：施工结束后清理场地障碍物，减少人为活动对动物的影响。 4）补偿：通过植被恢复增强区域生态功能，保证动物的生境条件。 5）管理：通过标识标牌等措施进行宣传，尤其是对于调查区内可能分布的保护动物，可通过图片、手册等方式使施工人员加以认知了解，加强施工单位和施工人员对野生动物和生态环境保护意识的宣传教育，严禁捕杀和食用野生动物，严禁狩猎野生动物、取食鸟蛋、幼鸟等活动；在施工中遇到的幼兽，应上报移交林业部门，不得擅自处理；并在施工场地内设置动物保护警示牌。 6）监测：安排专人关注施工对动物觅食、繁殖活动的影响。 施工期生物多样性保护措施 （1）优化临时设施布局，尽量避开工程占用植被较好的森林、灌丛，减小对动物生境的扰动，场内道路及吊装平台不宜过宽，以保证运输车辆安全通过及施工即可。施工完成后应及时对运行期不再使用的施工迹地、临时道路进行植被恢复或复耕，减少施工对野生动物栖息地的破坏及分割影响。 （2）宣传教育，遵纪守法全面贯彻执行《中华人民共和国野生植物保护法》，对施工人员和移民进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。要让当地群众明确知道重点保护野生植物是受国家法律保护的，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。 （3）挂牌标记，明确告示 在人员活动较多和较集中的施工营地，以及植被较好的区域，设置生态保护警示牌，提醒人们依法保护生态环境和生物多样性。 （4）加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 生态景观保护措施 （1）加强新建建筑物、构筑物的景观美学设计，使新建建筑物、构筑物较好地融入当地景观环境中，增强与原有景观的相融性，营造新的特色景观。 （2）植被恢复及绿化过程中，宜采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。 生态红线保护措施 （1）施工期优化布置，项目施工场地、表土堆临时堆存区、弃渣场等临时工程选址禁止占用生态保护红线，并尽量远离生态保护红线，严禁在保护红线范围内设置施工场地、存放建筑垃圾和生活垃圾。 （2）为了防止在施工过程中超范围施工对生态保护红线产生污染或生态破坏，建议在靠近生态保护红线一侧设置施工围栏，并设置施工警示标牌，禁止越界施工，禁止进入生态保护红线范围。 （3）临近生态保护红线的施工材料堆放场地应设围挡措施，避免造成红线内的地表原始植被丧失和土壤结构的破坏。 （4）要求施工时加强施工管理，严格按项目划定的红线范围施工，不得越界施工，严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（草垫、钢板垫），减少生态影响。加强施工人员生态保护教育，严禁捕猎、捕食野生动物和随意砍伐、践踏植被。在紧邻生态保护红线的边界竖立施工警示标牌。 （5）进一步优化施工设备的布置，将高噪声设备布置在远离生态保护的区域，减轻施工噪声对红线内动物的影响。 施工期大气污染防治措施 为有效减轻施工期大气环境污染的不利影响，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《云南省大气污染防治条例》相关法规，本工程施工期间应采取的治理措施如下： （1）制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 （2）分段进行施工，尽量缩小施工范围，夜间不施工。 （3）开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （4）灰渣、水泥等易起尘原料运输时应采用密闭式槽车运输。 （5）配备洒水车，对各施工场地经常洒水。 （6）各施工段应设置相应的环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；对一些质轻、易飞扬的施工材料，如水泥等的堆放场地，应采取防止扬尘措施，如设简易堆放棚等，避免风吹损失和二次污染。 （7）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。 （8）在施工场地距离敏感点较近区域，本项目施工边界100m范围内的7处居民点（蚂蟥箐、包茂村、包茂村散户、大歇场、大平掌、上夺么、安召），施工场地面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，并加强施工场地洒水降尘，用土工布覆盖易产尘材料、土石方及时回填压实，在靠近居民点进行施工时合理规划施工时间及施工时序，禁止大开挖、推平台等作业方式，施工采用人工开挖基础措施。 （9）表土临时堆存、砂石料临时堆放采用土工布或防尘网遮盖，定期洒水降尘，表土临时堆存、砂石料临时堆放场地均布置在光伏方阵空地区内，不新增占地面积，不得占用永久基本农田和生态保护红线等生态敏感区。表土堆场裸露坡面铺设无纺布苫盖措施，沿表土堆场下游坡脚布设编织袋装土挡墙临时措施。 经采取以上扬尘污染防治措施后，施工场界扬尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值要求。 施工期水污染防治措施 （1）对施工人员的生活垃圾定点存放、及时收集，委托环卫部门统一处置，确保垃圾不随意丢弃，防止垃圾中的有害物质渗入水源地。 （2）邻近沙乐河、磨房河、安照河河流的塔基基础、电缆槽、光伏阵地施工时，规范施工人员行为，施工期间施工场地和施工临时堆土点应远离水体，严禁向水体排放废水和倾倒建筑垃圾、生活垃圾，施工活动不得影响水质。 （3）施工期禁止在地表水体周边修筑大型机械通行的临时道路，施工便道应尽量利用沿线现有道路，包括机耕路、田埂及林间小道等，尽量采用畜力运输、人力运输方式运输建筑材料。 （4）杜绝各种污水的无组织排放，特别是不得以渗坑、渗井或者漫流等形式排放，尤其是禁止排放到附近的地表水体。 （5）在施工场地内设置临时导流沟和沉淀池对施工废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于洒水抑尘、工程养护和其它施工环节，严禁外排。 （6）施工期生产废水由施工机械的冲洗、混凝土养护，经过临时排水沟和沉淀池收集沉淀处理后循环使用，不外排。 （7）在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地设置4个5m3的临时沉淀池，将生活废水（洗手废水）进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。 （8）施工过程中，必须严格按照有关设计及规范规定。施工过程中产生的表土不乱堆乱倒，做到文明施工，避免将泥渣直接排入地表水体中。 （9）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 （10）确保排水设施和沉淀设施连续、通畅，发现堵塞或损坏，应当立即疏通或修复。 （11）项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 经采取以上措施后，施工期废水可以得到妥善处理，对周边水环境影响小，措施可行。 施工期噪声污染防治措施 （1）施工场地布设远离敏感点，提前合理计划施工机械的布置，将主要噪声源尽量远离厂界。 （2）施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。 （3）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声。 （4）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。施工期间施工作业尽量安排在白天（上午7:00~下午22:00）进行，禁止在夜间（下午22:00~次日上午6:00）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。确需夜间施工的，须报工地所在的区环保局备案，并公告周边居民。 （5）严格施工现场管理，降低人为噪声。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员噪声扰民的自觉意识。 项目采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的明显影响，对周围环境影响较小。 施工期固体废物处置措施 （1）建筑垃圾主要为废钢筋、废混凝土等，项目内产生的建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的，如废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等收集后回收利用。废混凝土、废砖块等不可回收利用由建筑垃圾处置单位运输至主管部门规定地点进行处置。 （2）施工人员的生活垃圾分类收集后交由就近环卫站统一清运处理。 （3）项目临时堆场应选择在项目用地范围内，严禁新增占地，堆场应远离水体，并进行覆盖和拦档。堆存时间较长时，应在堆土期间增加临时撒草措施。临时堆土清理后应对临时堆场覆土绿化处理。 （4）施工过程中损坏的太阳能电池板在项目区内暂存，施工完成后交由厂家回收处理。 经采取以上措施后，施工期固体废物可以得到有效处理处置，对周围环境影响小，措施可行。 水土保持防治措施 （一）光伏阵列区 （1）光伏场区 建设前后，光伏场区内占用的茶园，场内耕作小路保持现状，以上区域基本满足水土保持要求。 （2）光伏支架区 因项目施工可能对压占区域原生植被造成破坏，若不及时进行人工干预恢复植被，运行期可能成为水土流失源。尤其是光伏板底部地表植被破坏后，受光伏板下边缘落水影响，易造成溅蚀。针对光伏支架区水土流失特点，本方案设计施工压占区域绿化恢复措施，针对光伏板底部的施工压占区域配合覆盖无纺布，以减少降雨对地表的影响，同时缩短植被郁闭时间。 （3）钢丝围栏 钢丝围栏立柱基础在施工结束后被砼硬化覆盖，满足水土保持要求，根据该分区水土流失特点，本方案设计施工压占区绿化措施。 （4）箱变区 箱变区建成后被构筑物覆盖，满足水土保持要求，根据该分区水土流失特点，本方案设计表土剥离、施工结束后施工压占区绿化措施。 （二）集电线路工程区 （1）直埋线路 直埋线路扰动地表主要为电缆沟基础开挖，电缆沟开挖施工地表扰动较小，电缆沟呈线状分布，结合该分区水土流失特点。本方案设计线路敷设前沟槽开挖区域表土剥离措施，施工过程中临时堆土区域临时覆盖和临时拦挡措施；工程完工后除与道路重合区域外，其余区域实施绿化措施。 （2）架空线路 本方案设计施工前期扰动区域表土剥离，施工期间实施临时拦挡和覆盖措施，施工完成后对塔基区及施工压占区实施绿化措施。 （三）道路工程区 主体设计了道路排水沟排导上游及路面水流，为防止发生道路路基施工时顺坡溜渣同时确保道路安全运行，主体工程设计了道路高挖填方边坡坡脚挡土墙，建成后路基水土流失可控制在允许值以下。结合该分区水土流失特点，本方案设计表土剥离，排水沟末端沉沙池，道路沿线边坡绿化措施及临时覆盖措施。 （四）施工生产区 本方案设计施工期间场地临时铺垫措施保护表层土及场地布置期间的临时排水沟、临时拦挡、临时沉沙池、临时覆盖措施，使用结束后进行绿化恢复措施。 （五）表土临时堆场区 本方案设计堆土期间在堆场周边实施临时拦挡、临时排水沟及临时沉沙池，在堆场表面实施临时覆盖措施；取土结束后场地绿化恢复措施。 施工期生态环境保护措施经济可行性论证 以上环境保护措施根据本项目建设背景、建设规模、平面布局、建设历程、施工方案等具体情况，针对项目施工期涉及的自然生态、水、气、声和经济环境特征，分类别细化提出，具有一定的可操作性，其中部分措施为光伏电站施工期采取的通行环保措施，根据以往经验经实施后，证明技术上是可行的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 运营期生态环境保护措施 生态环境保护措施 （1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。 （2）项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。 （3）对光伏方阵空地区、集电线路和接地沟、施工场地、表土堆场区以及场内道路区进行植被恢复4.84hm2。 （4）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。 运营期大气污染防治措施 本项目运营期无大气污染物产生，无需设置大气污染防治措施。 运营期水污染防治措施 项目运营期产生的废水为太阳能板组件清洗废水，项目太阳能板组件的清洗废水其主要成分是SS，分散于各个片区，不含有毒物质。由于光伏组件清洗为清水清洗，不需添加清洗剂，性质与雨水基本相同，清洗废水通过太阳能板落入场地土壤中，用于光伏场区绿化，不外排。 运营期噪声污染防治措施 光伏电站本身没有机械传动或运动部件，项目运营期的主要噪声是逆变器以及升压器等电器产生的噪声，但产生的噪声源强小。为减少项目运营期产生的噪声对周围环境的影响，运营期35kV箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫，经自由衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 运营期固体废物处置措施 （1）本工程依托德安升压站内设置的废物储存间（面积约为36m2），用来暂存废弃光伏组件、废逆变器，由专业的回收厂家收购处理。 （2）本项目产生的含油抹布单独收集后按危废处理。 （3）本项目在每个箱变油箱排油口侧设置3m3箱变事故油池，收集事故油。事故油池底部和四周设置防渗措施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求进行设计，确保事故油在存储的过程中不会渗漏。同时定期巡检，保持事故油池中没有淤泥，加强管理。 环境风险防范措施 （1）每台箱式变压器配置一个容积为3m3的箱变事故油池（共22个），变压油为危险废物，应严格按照《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行管理。 （2）在变压器运行过程中，需加强对变压器的巡检维护，针对变压器运行中的异常情况及时处理，变压油应及时清理完成，并委托有资质单位处置。 （3）产生的废变压油暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （4）箱变事故油池为重点防渗区按重点防渗区进行建设，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗 材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （5）运营期定期检查各储存设施，加强管理，防止跑冒滴漏。 在采取上述措施后可有效防止有毒有害物质渗透到地下污染地下水和土壤，项目对地下水和土壤环境的影响可控。 |
| 其他 | 环境管理 为加强项目施工期及运营期对项目的环境监管，建设单位应设专职的环保工作人员，负责做好环境管理工作，加强环保法规和技术培训，提高各参建单位和参建人员的环保意识，组织落实各项环境保护措施，规范各项环境管理制度。项目环境管理计划见下表。 表 5.3-1 环境管理计划一览表 环境要素; 环境保护措施与对策; 执行单位; 监管部门. 大气环境; 施工期; 施工场地面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，采取洒水降尘措施，用土工布覆盖易产尘材料和临时堆放的土方，土石方及时回填压实。; 建设单位、施工单位; 大理州生态环境局南涧分局. 水环境; 施工期; （1）在道路工程区设置C20混凝土排水边沟2267m³；φ1000圆管涵228m，9口9m3沉砂池；光伏方阵区设置截水沟1500.48m，5口9m3沉砂池收集施工废水，施工场地设置3个5m3的临时沉淀池收集生活污水（洗手废水），废水进行沉淀处理后用于施工用水和施工场地洒水降尘。 （2）本项目业主、承包商及施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期日常生活污水依托当地民房自有处理系统。; 建设单位、施工单位. 运营期; 光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。; 建设单位. 生态环境; 施工期; （1）依法依规办理用地手续，禁止超范围占地，用地范围内植被植物清理时，如发现珍稀植物，应采取相应措施妥善保护。 （2）在施工场地内设置动物保护警示牌，施工结束后，临时占用的园地区域，采用“农光互补”模式，在光伏组件下方种植果树等农作物；其他临时占地或施工扰动区域，采用草灌结合的方式，选用原生表土和乡土物种进行植被恢复。 （3）在生态保护红线附近施工时，先对施工场地进行围挡，并设置施工警示标牌，禁止越界施工，禁止进入生态保护红线范围。 （4）光伏方阵除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏植被层。 （5）加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，增强施工人员的动物保护意识，严禁狩猎野生动物、取食鸟蛋、幼鸟等活动。; 建设单位、施工单位. 运营期; （1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。 （2）对光伏方阵空地区、集电线路和接地沟、施工场地、表土堆场区以及场内道路区进行植被恢复4.4.84hm2。 （3）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。; 建设单位. 噪声; 施工期; 合理安排施工时间，禁止同时进行桩基础施工，合理布置施工现场，高噪声设备远离居民点；运输车辆经过居民点时，采取减速行驶、减少鸣笛等降噪措施。; 建设单位、施工单位. 运营期; 箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声，设备底部基础安装减振垫。; 建设单位. 固体废物; 施工期; （1）光伏场区施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工过程中产生的生活垃圾清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。 （2）建筑垃圾分类收集，优先回收利用，无法利用的清运至主管部门指定的建筑垃圾处理点处置。 （3）开挖土石方用于基础回填和场地平整，剥离表土用于植被恢复覆土。; 建设单位、施工单位. 运营期; 危险废物依托德安升压站设置的危险废物贮存库（36m2）贮存，定期委托有资质单位处置；一般固体废物依托德安升压站设置的一般固体废物暂存间（54m2）贮存后由厂家回收处置。; 建设单位. 防渗工程; 箱变事故油池为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）采取防渗措施，防渗能力满足“防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料”的要求。; 建设单位、施工单位. 施工期环境监理 本项目施工期间环境监理计划详见下表： 表 5.4-1 施工期监理计划一览表 监理内容; 监理要求. 施工扬尘; 施工过程中及时喷水抑尘；施工场地面向村庄一侧设置不低于1.8m的临时围挡，采取洒水降尘措施，用土工布覆盖易产尘材料和临时堆放的土方，土石方及时回填压实。. 施工废水; 施工期生产废水由施工机械的冲洗、混凝土养护产生，经过临时沉砂池沉淀处理后回用，不外排；施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期生活污水依托当地民房自有污水处理系统。. 施工噪声; 合理安排施工时间，禁止同时进行桩基础施工，合理布置施工现场，高噪声设备远离居民点；运输车辆经过居民点时，采取减速行驶、减少鸣笛等降噪措施。. 施工期固体废弃物; 施工期间产生建筑垃圾分类收集，废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等收集后回收利用，废混凝土、废砖块等不可回收利用的由建筑垃圾处置单位运输至主管部门规定地点进行处置。施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期生活垃圾定期清运至周边村庄生活垃圾收集点统一处置。. 施工期生态保护; 施工期的表土防护、植被恢复、多余土方的处置、水土保持等保护措施均得到落实，未对陆生生态、生物多样性产生明显影响。. 环境监测计划 本项目监测计划详见下表： 表 5.5-1 环境监测计划 实施阶段; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行单位. 运营期; 噪声; 厂界及敏感点; Leq（A）; 竣工验收阶段监测1次；运营期间针对工程变化或投诉情况进行监测；例行环境监测计划或生态环境主管部门要求时进行监测; 委托有资质的单位进行监测. 服务期满后环境保护措施 （1）建设单位对拆除的报废电池板应按照《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局第40号）第十五条“应当将电子废物提供或者委托给列入名录（包括临时名录）的具有相应经营范围的拆解利用处置单位进行拆解、利用或者处置。”最终由专业的回收厂家收购处理，不得随意丢弃。 （2）服务器满后，本项目拆除的电气设备（逆变器、箱式变压器）等集中收集后，全部由设备生产商回收。 （3）本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，主要的建（构）筑物有光伏组件基础、升压站、综合楼和配电室等建筑和设施，大部分为混凝土等结构的建筑。拆除后的建筑垃圾应按照环卫部门的要求运至指定建筑垃圾处理场。 （4）掘除硬化地面基础，对场地进行植被恢复，并将光伏方阵区侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，栽植农作物等进行植被恢复，对于少量不能进行植被恢复的区域，进行平整压实，以减轻水土流失。 |
| 环保投资 | 环保投资 本项目总投资为23948.55万元，项目环保投资约180.1万元，占总投资的0.75%，环保投资明细见下表。 表 5.7-1 项目环保投资一览表 单位：万元 类别; 项目; 单位; 数量; 单价; 估算投资; 备注. 施工期; 废气; 遮盖、洒水等; /; /; /; 6; /. 洒水、清扫等; /; /; /; 5; /. 废水; 沉砂池; 个; 18; 0.86; 15.5. C20混凝土排水边沟、φ1000圆管涵、截水沟; /; /; /; /; 计入水保. 噪声; 选用低噪声机械设备；合理总图布局；合理安排作业时间；加强运输车辆的保养维护；噪声跟踪监测等; /; /; /; 15; /. 固废; 建筑垃圾优先回收利用，利用不完的由建筑垃圾处置单位运输至主管部门规定地点进行处置; /; /; /; 8.6; /. 生态环境; 对土石方临时堆放地进行遮盖处理；及时清除施工废料，施工场地应进行绿化；临时工程分层开挖、分层堆放、分层回填，进行表土剥离；按照项目编制的水土保持方案实施施工期水土保持措施等; /; /; /; 25; /. 风险; 箱变事故油池（含防渗）; /; /; /; 44; /. 噪声; 设备基础减震、围墙隔声、距离衰减; /; /; /; /; 计入工程投资. 生态恢复; 临时占地区域绿化; 项; 1; 44; 44; /. 环境管理; 加强管理，宣传教育等; /; /; /; 1; /. 服务期满后; 建构筑物拆除; 拆除光伏方阵区支架、逆变器、箱变等混凝土基础; /; /; /; 16; /. 生态恢复; 进行植被恢复; /; /; /; /; 计入水保投资. 合计; 180.1; /. |

、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）施工活动严格控制在征地范围内，划定最小施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏，减小植被受影响面积。 （2）坚持“先防护，后施工”的原则，严格控制施工场地范围，禁止废土方进入周边耕地、道路以及林区。 （3）在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土、采用乡土物种进行植被恢复。 （4）严格控制施工范围，禁止占用天然林地（暖温性针叶林），最大程度降低对植被的破坏；合理规划施工便道、材料堆放处等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。 （5）避让茶园内散生乔木，这些乔木树种零散分布于茶园内，在项目建设过程中应主动进行避让，减小影响。 （6）优化临时设施布局，尽量避开工程占用植被较好的森林、灌丛，减小对动物生境的扰动，场内道路及吊装平台不宜过宽，以保证运输车辆安全通过及施工即可。施工完成后应及时对运行期不再使用的施工迹地、临时道路进行植被恢复或复耕，减少施工对野生动物栖息地的破坏及分割影响。 （7）对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，应采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。运输易产生扬尘材料时应按规定实施密闭运输，实现无抛洒滴漏，减轻粉尘对生态保护红线内植被的影响。 （8）加强施工单位和施工人员的宣传教育，通过标志牌、法律宣传等措施进行宣传，严禁猎杀野生动物，并通过对违法活动进行举报奖励的措施以制止偷猎活动。 （9）合理安排，科学组织施工；野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行噪声较大的施工活动，禁止夜间施工。 （10）加强施工人员生态保护教育，严禁捕猎、捕食野生动物和随意砍伐、践踏植被；在紧邻生态保护红线的边界竖立施工警示标牌。 （11）挂牌标记，明确告示。在人员活动较多和较集中的施工营地，以及植被较好的区域，设置生态保护警示牌，提醒人们依法保护生态环境和生物多样性。 | 生态环境保护措施落实情况。 | （1）保护当地的野生动物，禁止光伏电站工作人员捕杀野生动物；禁止引入外来有害生物。 （2）项目运行期注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。 （3）对光伏方阵空地区、集电线路和接地沟、施工场地、表土堆场区以及场内道路区进行植被恢复。 （4）项目运营期间，设置管理人员，对生物多样性和生态环境的保护进行监督检查。加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。 | 植被恢复效果达到要求；站内空地得到绿化或硬化。项目区运营期无项目导致的生物多样性减少。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | （1）邻近河流的塔基、电缆槽、光伏阵地施工时，规范施工人员行为，施工期间施工场地和施工临时堆土点应远离水体，严禁向水体排放废水和倾倒建筑垃圾、生活垃圾，施工活动不得影响水质。 （2）杜绝各种污水的无组织排放，特别是不得以渗坑、渗井或者漫流等形式排放，尤其是禁止排放到附近的地表水体。 （3）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 （4）项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，另外，雨天应对各类机械、粉状物料进行遮盖防雨。 | 施工期废水处理后，全部回用，不外排；对周边地表水影响较小。 | 光伏组件清洗废水通过光伏组件落入场地土壤中，用于光伏场区植被绿化。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）施工场地布设远离敏感点，提前合理计划施工机械的布置，将主要噪声源尽量远离厂界。 （2）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声。 （3）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间。施工期间施工尽量安排在白天（上午7:00~下午22:00）进行，禁止在夜间（下午22:00~次日上午6:00）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。确需夜间施工的，须报工地所在的区环保局备案，并公告周边居民。 | 厂界达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准；敏感点达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）标准；施工期影像资料、环境监理报告 | 运营期35kV箱式变压器、逆变器选用低噪声类型设备，均设置外壳隔声；设备底部基础安装减振垫。 | 光伏板区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）分段进行施工，尽量缩小施工范围，夜间不施工。 （2）开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （3）配备洒水车，对各施工场地经常洒水。 （4）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对策措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善和合理解决。 （5）表土临时堆存、砂石料临时堆放采用土工布或防尘网遮盖，定期洒水降尘，表土临时堆存、砂石料临时堆放场地均布置在光伏方阵空地区内，不新增占地面积，不得占用永久基本农田和生态保护红线等生态敏感区。 | 施工期影像资料、环境监理报告 | / | / |
| 固体废物 | （1）建筑垃圾主要为废钢筋、废混凝土等，项目内产生的建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的，如废钢筋、废铁丝和各种废钢配件等收集后回收利用。废混凝土、废砖块等不可回收利用的由建筑垃圾处置单位运输至主管部门规定地点进行处置。 （2）施工人员临时居住、办公等场地均采用租用民房解决，施工期生活垃圾依托当地民房自有垃圾清运系统，交由就近环卫站统一清运处理。 | 固废处置率100%，无二次污染；施工期影像资料、环境监理报告 | （1）本工程依托德安升压站内设置的废物储存间（面积约为36m2），用来暂存废弃光伏组件、废逆变器，由专业的回收厂家收购处理； （2）本项目产生的含油抹布单独收集后按危废处理； （3）在每个箱变油箱排油口侧设置3m3箱变事故油池，收集事故油。 | 固废处置率100%，无二次污染。 |
| 电磁环境 | / |  |  |  |
| 环境风险 | / | / | 加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运营期间的管理工作；对于产生的事故油及含油废水不得随意处置，必须由有危废处理资质单位妥善处理。 | 有完善的事故油池及其排导系统的巡查和维护制度；产生的废变压器油交由具有危废处置资质的单位进行处理。 |
| 环境监测 | / | / | 运营期的环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位按已制定的计划监测 | 委托有资质的环境监测单位按已制定的计划监测 |
| 其他 | 贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 制定本项目施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 | 落实各项管理措施 | 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 制订和实施各项环境管理计划。 建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 掌握项目所在地周围的环境特征做好记录、建档工作。 检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 应对与工程项目有关的主要人员包括施工单位、运行单位等人员，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影啊，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。 | 落实各项竣工环保验收要求及环境管理措施 |

- 七、结论

沙乐光伏发电项目严格遵循国家产业政策、光伏用地规范及环保法规要求，选址已经避开法定生态保护区域、重要生境及生态功能敏感区，无重大环境制约因素，选址合理；项目所在区域环境质量现状满足环评标准，无环境容量制约因素，为建设提供了基础条件。项目建设和运行产生的环境影响，在采取相应的环境保护措施后，可减小并得到控制。项目在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设是可行的。